本实用新型公开了一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，包括第一培养室、限位座、第二培养室和机壳，所述机壳的底端安装有限位座，且限位座的内部安装有真空泵，并且限位座的底端固定有导气板。本实用新型通过安装有抽气泵、抽气管、机壳、控制器和真空传感器，使得装置优化了自身的性能，使用时，启动抽气泵，通过抽气管的作用，将机壳内部气体抽出，与此同时，真空传感器会时刻监测机壳内部的气体情况，并且将监测到的数据发送给控制器，当装置内部处于真空状态时，控制器控制抽气泵关闭，且控制进气管上的电磁阀开启，将培养用气体通过导气设备导入机壳内部，进而使得装置可以调控机壳内部的气体环境。