1. 一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，包括第一培养室（2）、限位座（8）、第二培养室（10）和机壳（11），其特征在于：所述机壳（11）的底端安装有限位座（8），且限位座（8）的内部安装有真空泵（7），并且限位座（8）的底端固定有导气板（6），所述机壳（11）的一端安装有控制器（18），且机壳（11）的顶端安装有抽气泵（13），抽气泵（13）的输入端通过抽气管（17）和机壳（11）内部的顶端相连通，所述机壳（11）内部的一端设置有第一培养室（2），且机壳（11）内部的另一端设置有第二培养室（10），并且机壳（11）侧壁的内部铺设有加热丝（1），所述第一培养室（2）和第二培养室（10）的内部皆安装有置物架（3），机壳（11）内部的顶端依次安装有温度传感器（12）和真空传感器（15），且机壳（11）内部的一侧固定有所述进气管（14），所述进气管（14）上安装有电磁阀（22），且进气管（14）远离机壳（11）的一侧设置有法兰盘（23）。

2.     根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，其特征在于：所述第一培养室（2）的内部和第二培养室（10）的内部相连通，第一培养室（2）和第二培养室（10）关于机壳（11）的垂直中心线构成对称分布。

3. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，其特征在于：所述置物架（3）设置有2个，且置物架（3）的两端皆焊接有预留滑条（9），预留滑条（9）的外侧壁设置防滑橡胶层，第一培养室（2）和第二培养室（10）内部的两端皆设置有与预留滑条（9）相匹配的预留滑槽（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，其特征在于：所述置物架（3）的内部皆均匀固定有分隔槽（301），分隔槽（301）呈中空结构，且分隔槽（301）的内侧壁设置有硅胶防护层，机壳（11）上设置有密封门。

5. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，其特征在于：所述导气板（6）底端的四个拐角处皆固定有吸附盘（5），吸附盘（5）的底端均匀设置有吸附孔，吸附盘（5）的内部和导气板（6）的内部相连通，且导气板（6）和限位座（8）之间构成一体化焊接结构，真空泵（7）的输入端通过连接管与导气板（6）内部的顶端相连通。

6. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，其特征在于：所述机壳（11）底部的两端皆焊接有连接插条（16），限位座（8）的顶部均匀设置有与连接插条（16）相匹配的连接插槽（19），且连接插条（16）的一侧焊接有锁紧片（20），并且锁紧片（20）上设置有与限位座（8）连接的锁紧螺栓（21）。