一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及细胞培养技术领域，具体为一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置。

背景技术

[0002] 胎盘母体间充质干细胞具有强大的增殖能力和多向分化潜能，相较于其他干细胞，它普遍具备来源方便、细胞数量充足、易于分离、培养、扩增和纯化等优点，因此实验室中常常采用胎盘母体间充质干细胞作为实验对象，而在对胎盘母体间充质干细胞进行培养时就需要用到一种培养装置，但是现有的胎盘母体间充质干细胞用的培养装置在实际使用时还是存在以下几点问题：

1. 普通的胎盘母体间充质干细胞用的培养装置往往存在着结构单一、不易实现细胞样本的分类存放和不同细胞样本的的对照实验的缺点，这导致装置的使用效果不好；

2. 市面上现存的胎盘母体间充质干细胞用的培养装置还存在着培养环境调控效果不好、不易实现对于气体和温度的双重调控的缺陷，这导致装置的功能性差，不利于装置的长期推广；

3. 现有的胎盘母体间充质干细胞用的培养装置还普遍存在着稳定性差和不易拆装维护的问题，这导致装置的实用性低下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，以解决上述背景技术中提出的结构单一、不易实现细胞样本的分类存放和不同细胞样本的的对照实验、培养环境调控效果不好、不易实现对于气体和温度的双重调控以及稳定性差和不易拆装维护的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，包括第一培养室、限位座、第二培养室和机壳，所述机壳的底端安装有限位座，且限位座的内部安装有真空泵，并且限位座的底端固定有导气板，所述机壳的一端安装有控制器，且机壳的顶端安装有抽气泵，抽气泵的输入端通过抽气管和机壳内部的顶端相连通，所述机壳内部的一端设置有第一培养室，且机壳内部的另一端设置有第二培养室，并且机壳侧壁的内部铺设有加热丝，所述第一培养室和第二培养室的内部皆安装有置物架，机壳内部的顶端依次安装有温度传感器和真空传感器，且机壳内部的一侧固定有进气管，所述进气管上安装有电磁阀，且进气管远离机壳的一侧设置有法兰盘。

[0005] 优选的，所述第一培养室的内部和第二培养室的内部相连通，第一培养室和第二培养室关于机壳的垂直中心线构成对称分布，使其优化了装置的结构，通过对称分布提升了装置整体结构的稳固性能。

[0006] 优选的，所述置物架设置有2个，且置物架的两端皆焊接有预留滑条，预留滑条的外侧壁设置防滑橡胶层，第一培养室和第二培养室内部的两端皆设置有与预留滑条相匹配的预留滑槽，使其便于使用者设置两组胎盘母体间充质干细胞进行对照培养。

[0007] 优选的，所述置物架的内部皆均匀固定有分隔槽，分隔槽呈中空结构，且分隔槽的内侧壁设置有硅胶防护层，机壳上设置有密封门，使得装置可以实现多个样本的培养，增强了装置的实用性。

[0008] 优选的，所述导气板底端的四个拐角处皆固定有吸附盘，吸附盘的底端均匀设置有吸附孔，吸附盘的内部和导气板的内部相连通，且导气板和限位座之间构成一体化焊接结构，真空泵的输入端通过连接管与导气板内部的顶端相连通，使其可以对装置实现固定限位的作用，增强了装置的平稳性能。

[0009] 优选的，所述机壳底部的两端皆焊接有连接插条，限位座的顶部均匀设置有与连接插条相匹配的连接插槽，且连接插条的一侧焊接有锁紧片，并且锁紧片上设置有与限位座连接的锁紧螺栓，使得装置实现了组合式的优点，便于清理维护。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该胎盘母体间充质干细胞用的培养装置通过安装有置物架、分隔槽、第一培养室和第二培养室，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面通过在装置上设置有第一培养室和第二培养室，且在每个培养室内部皆安装有置物架，进而便于使用者设置两组胎盘母体间充质干细胞进行对照培养，增强了装置的功能性，另一方面使用者可以利用预留滑条和预留滑槽构成的滑动连接结构，将置物架在第一培养室和第二培养室内部进行拆卸或组装，进而便于取出培养好的置物架，并更换上新的胎盘母体间充质干细胞待培养的置物架，增强了装置操作的便捷性，并且通过在置物架的内部皆均匀固定有分隔槽，便于在每组胎盘母体间充质干细胞上皆设置多个实验样本，并且将装有实验样本和培养液的各个培养管依次卡入各个分隔槽内部，进行分类存放，从而使得装置可以实现多个样本的培养，增强了装置的实用性；

（2）、该胎盘母体间充质干细胞用的培养装置通过安装有抽气泵、抽气管、机壳、控制器、温度传感器和真空传感器，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面启动抽气泵，通过抽气管的作用，将机壳内部气体抽出，与此同时，真空传感器会时刻监测机壳内部的气体情况，并且将监测到的数据发送给控制器，当装置内部处于真空状态时，控制器控制抽气泵关闭，且控制进气管上的电磁阀开启，将培养用气体通过导气设备导入机壳内部，进而使得装置可以调控机壳内部的气体环境，使其利于胎盘母体间充质干细胞的生长，另一方面控制加热丝通电，使其在机壳内部产生热量，与此同时，温度传感器会时刻监测机壳内部的气体情况，并且将监测到的数据发送给控制器，当温度达到预设值时，控制器控制加热丝断电，进而使得装置可以精确调控内部的环境温度，便于为胎盘母体间充质干细胞创造一个适宜的生存温度，从而使得装置可以实现对于气体环境和温度环境的调节，增强了装置的功能性；

（3）、该胎盘母体间充质干细胞用的培养装置通过安装有锁紧片、吸附盘、导气板、锁紧螺栓、连接插条和连接插槽，使得装置具体使用时，一方面使用者将装置搬运至适宜的操作台面后，可以启动真空泵，通过连接管的作用将导气板内部抽真空，再将和导气板内部相连通的吸附盘内部抽真空，使得吸附盘底端的吸附孔内部产生负压，牢牢地吸附住相应的操作台面，从而可以对装置实现固定限位的作用，增强了装置的平稳性能，另一方面使用者可以利用连接插条和连接插槽构成的插合连接结构，配合锁紧片和锁紧螺栓的锁紧固定作用，将机壳和限位座进行拆卸或组装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于清理维护。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置机壳侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置进气管侧视剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、加热丝；2、第一培养室；3、置物架；301、分隔槽；4、预留滑槽；5、吸附盘；6、导气板；7、真空泵；8、限位座；9、预留滑条；10、第二培养室；11、机壳；12、温度传感器；13、抽气泵；14、进气管；15、真空传感器；16、连接插条；17、抽气管；18、控制器；19、连接插槽；20、锁紧片；21、锁紧螺栓；22、电磁阀；23、法兰盘。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种胎盘母体间充质干细胞用的培养装置，包括第一培养室2、限位座8、第二培养室10和机壳11，机壳11的底端安装有限位座8，且限位座8的内部安装有真空泵7，并且限位座8的底端固定有导气板6，机壳11的一端安装有控制器18，且机壳11的顶端安装有抽气泵13，抽气泵13的输入端通过抽气管17和机壳11内部的顶端相连通，机壳11内部的一端设置有第一培养室2，且机壳11内部的另一端设置有第二培养室10，并且机壳11侧壁的内部铺设有加热丝1，第一培养室2和第二培养室10的内部皆安装有置物架3，机壳11内部的顶端依次安装有温度传感器12和真空传感器15，且机壳11内部的一侧固定有进气管14，进气管14上安装有电磁阀22，且进气管14远离机壳11的一侧设置有法兰盘23，第一培养室2的内部和第二培养室10的内部相连通，第一培养室2和第二培养室10关于机壳11的垂直中心线构成对称分布；

使其优化了装置的结构，通过对称分布提升了装置整体结构的稳固性能；

置物架3设置有2个，且置物架3的两端皆焊接有预留滑条9，预留滑条9的外侧壁设置防滑橡胶层，第一培养室2和第二培养室10内部的两端皆设置有与预留滑条9相匹配的预留滑槽4；

使用时，一方面通过在装置上设置有第一培养室2和第二培养室10，且在每个培养室内部皆安装有置物架3，进而便于使用者设置两组胎盘母体间充质干细胞进行对照培养，增强了装置的功能性，另一方面使用者可以利用预留滑条9和预留滑槽4构成的滑动连接结构，将置物架3在第一培养室2和第二培养室10内部进行拆卸或组装，进而便于取出培养好的置物架3，并更换上新的胎盘母体间充质干细胞待培养的置物架3，增强了装置操作的便捷性；

置物架3的内部皆均匀固定有分隔槽301，分隔槽301呈中空结构，且分隔槽301的内侧壁设置有硅胶防护层，机壳11上设置有密封门；

使其通过在置物架3的内部皆均匀固定有分隔槽301，便于在每组胎盘母体间充质干细胞上皆设置多个实验样本，并且将装有实验样本和培养液的各个培养管依次卡入各个分隔槽301内部，进行分类存放，从而使得装置可以实现多个样本的培养，增强了装置的实用性；

导气板6底端的四个拐角处皆固定有吸附盘5，吸附盘5的底端均匀设置有吸附孔，吸附盘5的内部和导气板6的内部相连通，且导气板6和限位座8之间构成一体化焊接结构，真空泵7的输入端通过连接管与导气板6内部的顶端相连通；

使用时，使用者可以启动真空泵7，通过连接管的作用将导气板6内部抽真空，再将和导气板6内部相连通的吸附盘5内部抽真空，使得吸附盘5底端的吸附孔内部产生负压，牢牢地吸附住相应的操作台面，从而可以对装置实现固定限位的作用，增强了装置的平稳性能；

机壳11底部的两端皆焊接有连接插条16，限位座8的顶部均匀设置有与连接插条16相匹配的连接插槽19，且连接插条16的一侧焊接有锁紧片20，并且锁紧片20上设置有与限位座8连接的锁紧螺栓21；

使用时，使用者可以利用连接插条16和连接插槽19构成的插合连接结构，配合锁紧片20和锁紧螺栓21的锁紧固定作用，将机壳11和限位座8进行拆卸或组装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于清理维护；

温度传感器12和真空传感器15的输出端分别通过导线与控制器18的输入端电性连接，且控制器18的输出端分别通过导线与加热丝1、真空泵7、电磁阀22和抽气泵13的输入端电性连接，该电磁阀22的型号可为SV1000，该抽气泵13的型号可为BST-V550，该真空泵7的型号可为BYNFZ，该控制器18的型号可为FX1S-20MR-D，该温度传感器12的型号可为WRM-101，该真空传感器15的型号可为HM27。

[0015]     工作原理：使用时，外接电源，使用者首先将装置搬运至适宜的操作台面，然后启动真空泵7，通过连接管的作用将导气板6内部抽真空，再将和导气板6内部相连通的吸附盘5内部抽真空，使得吸附盘5底端的吸附孔内部产生负压，牢牢地吸附住相应的操作台面，从而可以对装置实现固定限位的作用，增强了装置的平稳性能，并且使用者可以利用连接插条16和连接插槽19构成的插合连接结构，配合锁紧片20和锁紧螺栓21的锁紧固定作用，将机壳11和限位座8进行拆卸或组装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于清理维护，接着使用者可以通过法兰盘23的连接作用，将进气管14和相应的导气设备进行连接，最后装入细胞进行培养，具体地，一方面通过在装置上设置有第一培养室2和第二培养室10，且在每个培养室内部皆安装有置物架3，进而便于使用者设置两组胎盘母体间充质干细胞进行对照培养，增强了装置的功能性，另一方面使用者可以利用预留滑条9和预留滑槽4构成的滑动连接结构，将置物架3在第一培养室2和第二培养室10内部进行拆卸或组装，进而便于取出培养好的置物架3，并更换上新的胎盘母体间充质干细胞待培养的置物架3，增强了装置操作的便捷性，并且通过在置物架3的内部皆均匀固定有分隔槽301，便于在每组胎盘母体间充质干细胞上皆设置多个实验样本，并且将装有实验样本和培养液的各个培养管依次卡入各个分隔槽301内部，进行分类存放，从而使得装置可以实现多个样本的培养，增强了装置的实用性，此外，装置具体操作时，一方面启动抽气泵13，通过抽气管17的作用，将机壳11内部气体抽出，与此同时，真空传感器15会时刻监测机壳11内部的气体情况，并且将监测到的数据发送给控制器18，当装置内部处于真空状态时，控制器18控制抽气泵13关闭，且控制进气管14上的电磁阀22开启，将培养用气体通过导气设备导入机壳11内部，进而使得装置可以调控机壳11内部的气体环境，使其利于胎盘母体间充质干细胞的生长，另一方面控制加热丝1通电，使其在机壳11内部产生热量，与此同时，温度传感器12会时刻监测机壳11内部的气体情况，并且将监测到的数据发送给控制器18，当温度达到预设值时，控制器18控制加热丝1断电，进而使得装置可以精确调控内部的环境温度，便于为胎盘母体间充质干细胞创造一个适宜的生存温度，从而使得装置可以实现对于气体环境和温度环境的调节，增强了装置的功能性。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。