一种用于干细胞活性因子的活性检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及活性检测技术领域，具体为一种用于干细胞活性因子的活性检测装置。

背景技术

[0002] 干细胞是一类具有无限的或者永生的自我更新能力的细胞、能够产生至少一种类型的、高度分化的子代细胞，活性因子也称活性细胞因子，是一类通过与特异的、高亲和的细胞膜受体结合，调节细胞生长与其他细胞功能等多效应的多肽类物质。

[0003] 对细胞因子进行检测的设备，使用最多的是试剂盒，而现有的用于活性检测的试剂盒大多不方便携带，由于在转运的过程中不可避免的受到震动，容易导致试剂瓶受损，同时对活性因子进行检测时，对其检测环境要求较高，如果检测板上沾有杂质，会影响检测的结果，因此，我们提出一种用于干细胞活性因子的活性检测装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于干细胞活性因子的活性检测装置，克服了现有技术的不足，结构设计简单，有效的解决了检测装置缺少防护功能和检测板表面沾染杂质影响检测的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种用于干细胞活性因子的活性检测装置，包括装置本体，所述装置本体的内部固定连接有隔板，所述隔板的一侧设置有试剂存放区，所述试剂存放区的内部开设有放置槽，所述放置槽的底部设置有放置套，所述放置套的内部插接有试剂本体，所述试剂本体的两侧均设置有夹持板，其中一侧所述夹持板的一侧固定连接有第一连接板，另一侧所述夹持板的一侧固定连接有第二连接板，所述第一连接板与装置本体的内侧壁固定连接，所述第二连接板的底部固定连接有丝块，所述丝块的内部插接有丝杆，所述丝杆的一端固定连接有双轴电机；所述隔板的一侧设置有检测区，所述检测区的顶部设置有检测板，所述检测板的两侧均设置有毛刷，所述毛刷远离检测板的一侧固定连接有伸缩气缸，所述装置本体的一侧设置有消毒液箱，所述消毒液箱的一侧设置有微型喷头。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述丝杆的数量为两个，且两个所述丝杆的一端均与双轴电机的输出端固定连接，所述第二连接板的数量为两个，两个所述第二连接板对称分布于双轴电机的两侧。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述装置本体的表面固定安装有便携式把手，所述装置本体顶部的一侧固定连接有合页，所述装置本体的顶部通过合页活动连接有盖板。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述装置本体的底部固定连接有防滑垫，所述盖板上表面的一侧开设有槽体，所述槽体的内部固定连接有观察窗。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述盖板和装置本体相接触的一面均设置有磁性吸板，所述盖板的下表面设置有防护垫。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述装置本体的一侧开设有通孔，所述微型喷头的一端贯穿通孔并延伸至装置本体的内部。

[0011] 本实用新型实施例提供了一种用于干细胞活性因子的活性检测装置，具备以下有益效果：

1、通过双轴电机、丝杆和丝块的配合设置，当双轴电机启动时，能够驱动丝块左右移动，通过第二连接板、第一连接板和夹持板的配合设置，丝块左右移动能够带动第二连接板移动，从而实现对试剂本体的夹持，该种夹持方式固定效果好，能够有效避免检测装置在移动过程中发生碰撞，起到保护的作用。

[0012] 2、通过消毒液箱和微型喷头的配合设置，能够在对样品进行检测之前，向检测板的表面喷射消毒液，对表面进行杀菌消毒，通过毛刷和伸缩气缸的配合设置，伸缩气缸能够驱动毛刷移动，实现对检测板的表面进行擦拭，将其表面的液体擦拭干净，从而能够避免其他杂质对检测造成影响，保证检测的精度。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型用于干细胞活性因子的活性检测装置主体结构示意图；

图2是本实用新型用于干细胞活性因子的活性检测装置俯视结构示意图；

图3是本实用新型用于干细胞活性因子的活性检测装置侧视剖面结构示意图。

[0014] 图中：1、装置本体；2、隔板；3、放置套；4、试剂本体；5、夹持板；6、第一连接板；7、第二连接板；8、丝块；9、丝杆；10、双轴电机；11、检测板；12、毛刷；13、伸缩气缸；14、消毒液箱；15、微型喷头；16、便携式把手；17、合页；18、盖板；19、防滑垫；20、观察窗；21、磁性吸板；22、防护垫。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0016] 实施例：如图1-3所示，一种用于干细胞活性因子的活性检测装置，包括装置本体1，装置本体1的内部固定连接有隔板2，隔板2的一侧设置有试剂存放区，试剂存放区的内部开设有放置槽，放置槽的底部设置有放置套3，放置套3的内部插接有试剂本体4，试剂本体4的两侧均设置有夹持板5，其中一侧夹持板5的一侧固定连接有第一连接板6，另一侧夹持板5的一侧固定连接有第二连接板7，第一连接板6与装置本体1的内侧壁固定连接，第二连接板7的底部固定连接有丝块8，丝块8的内部插接有丝杆9，丝杆9的一端固定连接有双轴电机10；通过双轴电机10、丝杆9和丝块8的配合设置，能够带动第二连接板7移动，从而实现对试剂本体4的夹持，隔板2的一侧设置有检测区，检测区的顶部设置有检测板11，检测板11的两侧均设置有毛刷12，毛刷12远离检测板11的一侧固定连接有伸缩气缸13，通过毛刷12和伸缩气缸13的配合设置，实现对检测板11的表面进行擦拭，装置本体1的一侧设置有消毒液箱14，消毒液箱14的一侧设置有微型喷头15，通过消毒液箱14和微型喷头15的配合设置，能够对检测板11的表面进行杀菌消毒。

[0017] 其中，丝杆9的数量为两个，且两个丝杆9的一端均与双轴电机10的输出端固定连接，第二连接板7的数量为两个，两个第二连接板7对称分布于双轴电机10的两侧。

[0018] 本实施例中，通过此种设计，使得双轴电机10在启动时，驱动两个丝杆9分别向相反的方向移动。

[0019] 其中，装置本体1的表面固定安装有便携式把手16，装置本体1顶部的一侧固定连接有合页17，装置本体1的顶部通过合页17活动连接有盖板18。

[0020] 本实施例中，通过此种设计，合页17方便工作人员打开和闭合盖板18，通过便携式把手16的设置，方便使用者携带。

[0021] 其中，装置本体1的底部固定连接有防滑垫19，盖板18上表面的一侧开设有槽体，槽体的内部固定连接有观察窗20。

[0022] 本实施例中，通过此种设计，防滑垫19能够提高检测装置与接触面之间的摩擦力，提高稳定性。

[0023] 其中，盖板18和装置本体1相接触的一面均设置有磁性吸板21，盖板18的下表面设置有防护垫22。

[0024] 本实施例中，通过此种设计，装置本体1与盖板18通过磁性吸板21相互吸引，能够对盖板18进行固定，通过防护垫22的设置，能够提高装置的防护效果。

[0025] 其中，装置本体1的一侧开设有通孔，微型喷头15的一端贯穿通孔并延伸至装置本体1的内部。

[0026] 本实施例中，通过此种设计，微型喷头15伸入装置本体1的一端能够对检测板11的表面进行喷射。

[0027] 工作原理：首先，工作人员将检测的试剂本体4放置在放置套3内，控制双轴电机10启动，带动丝杆9开始转动，由于丝块8与丝杆9螺纹连接，因此在丝杆9转动时会带动丝块8左右移动，且两个丝块8的移动方向相反，丝块8带动第二连接板7移动，从而使夹持板5对试剂本体4进行夹持固定，在对活性因子进行检测前，双轴电机10启动并反转使夹持板5松开试剂本体4，然后消毒液箱14内部的水泵将消毒液抽出，并经过微型喷头15喷射在检测板11的表面，然后伸缩气缸13启动并伸长，带动毛刷12对检测板11的表面进行擦拭，擦拭完毕后伸缩气缸13带动毛刷12缩回，工作人员使用检测试剂对活性因子样品进行检测，检测完毕后，将试剂本体4收回，对检测板11的表面进行再次清洗，清洗完毕后关闭盖板18，通过磁性吸板21进行吸附固定，通过设置在盖板18下表面的防护垫22能够对试剂本体4进行防护，进一步提高防护效果，通过设置在装置本体1底部的防滑垫19，能够提高装置本体1在使用时的稳定性，通过便携式把手16的设置，能够方便工作人员携带。

[0028] 最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。