一种胎盘母体间充质干细胞提取装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干细胞提取技术领域，具体为一种胎盘母体间充质干细胞提取装置。

背景技术

[0002] 胎盘母体间充质干细胞是一种多能干细胞，是具有自我复制能力的多潜能细胞，其具有强大的增殖能力和多向分化潜能，可以用来修复受损或病变的组织器官，治疗心、脑血管疾病、神经系统疾病、肝脏疾病、骨组织病、角膜损伤、烧伤烫伤、肌病等多种疾病，现有的用来提取胎盘母体间充质干细胞的装置大多存在部分不足，具体如下；首先，现有的此类提取装置的功能单一，大多不利于提供恒温的提取环境，提取效率较低；其次，现有的此类提取装置在对胎盘进行搅拌破碎时容易对搅拌件产生较大的阻力，长时间工作搅拌件容易折损；第三，现有的此类提取装置在进行提取时容易破坏胎盘细胞中酶的活性，降低了干细胞的质量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，以解决上述背景技术中提出的提取效率较低、搅拌件容易折损以及干细胞质量较低的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，包括加热套、提取装置主体、搅拌件和曝气盘，所述提取装置主体的底部固定有架体，且提取装置主体底部的中央位置处设置有出料口，所述提取装置主体内部的中央位置处设置有转轴，且提取装置主体顶部的中央位置处固定有电机，所述电机的输出端与转轴连接，且转轴上均匀设置有搅拌件，所述搅拌件的外侧均匀分布有破碎尖刺，且搅拌件下方的提取装置主体内设置有筛网，所述提取装置主体的外侧套设有加热套，且加热套内部的顶端设置有恒温加热电阻环。

[0005] 优选的，所述加热套内部的中央位置处均匀分布有受热环，且受热环均匀环箍在提取装置主体的外壁上，所述受热环之间均通过传热杆与恒温加热电阻环连接，利于提供恒温的提取环境，提高干细胞的提取效率。

[0006] 优选的，所述提取装置主体内部的两端均设置有导气管，且导气管上均设置有曝气盘，所述提取装置主体的顶端固定有曝气风机，且曝气风机的输出端均与导气管连接，增加提取装置主体内部胎盘原液的流动性，从而保证了组织细胞在破碎的过程中细胞中酶的活性。

[0007] 优选的，所述搅拌件与转轴之间均匀分布有空心套，且空心套的内部均设置有复位弹簧，所述复位弹簧的两端分别通过连接块与转轴以及搅拌件连接，避免搅拌件长期受压而折损。

[0008] 优选的，所述搅拌件均呈“U”型结构，且搅拌件上均匀分布有预留孔，利于减少搅拌时受到的阻力，延长使用寿命。

[0009] 优选的，所述曝气盘等间距分布，且曝气盘上均设置有硅橡胶膜片，硅橡胶膜片表面孔隙呈菱形分部，避免了两个气泡之间不产生融合，气泡小，氧利用率高，能产生微气泡以达到较高的充氧能力。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该胎盘母体间充质干细胞提取装置通过安装有提取装置主、加热套、恒温加热电阻环、传热杆以及受热环，恒温加热电阻环通电后产生热量，热量通过传热杆均匀传递到受热环上，受热环均匀环箍在提取装置主体的外壁上，利于将提取装置主体内部的胎盘原液进行均匀升温，使得提取装置主体内的温度始终恒定，利于提供恒温的提取环境，提高干细胞的提取效率。

[0011] （2）该胎盘母体间充质干细胞提取装置通过安装有搅拌件、破碎尖刺、预留孔、空心套、复位弹簧以及连接块，使得搅拌件转动将胎盘原液进行搅拌破碎时，搅拌件的外侧受到挤压，促使连接块在空心套内压缩复位弹簧，通过复位弹簧的伸缩回弹将压力进行发散，避免搅拌件长期受压而折损，此外，搅拌件上均匀分布有预留孔，利于减少搅拌时受到的阻力，延长使用寿命。

[0012] （3）该胎盘母体间充质干细胞提取装置通过安装有曝气风机、导气管、曝气盘以及硅橡胶膜片，通过曝气风机向导气管内鼓气，通过曝气盘喷出，增加提取装置主体内部胎盘原液的流动性，从而保证了组织细胞在破碎的过程中细胞中酶的活性，进而提高了干细胞的质量，此外，通入气体利于让细胞组织进行保鲜破碎，减少了人为干预减少了细胞的污染几率，硅橡胶膜片表面孔隙呈菱形分部，避免了两个气泡之间不产生融合，气泡小，氧利用率高，能产生微气泡以达到较高的充氧能力。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型胎盘母体间充质干细胞提取装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型胎盘母体间充质干细胞提取装置的搅拌件剖面结构示意图；

图3为本实用新型胎盘母体间充质干细胞提取装置的局部俯视剖面结构示意图；

图4为本实用新型胎盘母体间充质干细胞提取装置的导气管侧视结构示意图。

[0014] 图中：1、架体；2、加热套；3、传热杆；4、受热环；5、恒温加热电阻环；6、曝气风机；7、电机；8、导气管；9、提取装置主体；10、转轴；11、筛网；12、出料口；13、搅拌件；14、破碎尖刺；15、预留孔；16、连接块；17、复位弹簧；18、空心套；19、曝气盘；20、硅橡胶膜片。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016]  请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，包括加热套2、提取装置主体9、搅拌件13和曝气盘19，提取装置主体9的底部固定有架体1，且提取装置主体9底部的中央位置处设置有出料口12，提取装置主体9内部的中央位置处设置有转轴10，且提取装置主体9顶部的中央位置处固定有电机7，电机7的输出端与转轴10连接，且转轴10上均匀设置有搅拌件13，搅拌件13的外侧均匀分布有破碎尖刺14，搅拌件13与转轴10之间均匀分布有空心套18，且空心套18的内部均设置有复位弹簧17，复位弹簧17的两端分别通过连接块16与转轴10以及搅拌件13连接；

搅拌时搅拌件13的外侧受到挤压，促使连接块16在空心套18内压缩复位弹簧17，通过复位弹簧17的伸缩回弹将压力进行发散，避免搅拌件13长期受压而折损；

搅拌件13均呈“U”型结构，且搅拌件13上均匀分布有预留孔15，利于减少搅拌时受到的阻力，延长使用寿命；

且搅拌件13下方的提取装置主体9内设置有筛网11，提取装置主体9内部的两端均设置有导气管8，且导气管8上均设置有曝气盘19，提取装置主体9的顶端固定有曝气风机6，且曝气风机6的输出端均与导气管8连接；

通过曝气风机6向导气管8内鼓气，通过曝气盘19喷出，增加提取装置主体9内部胎盘原液的流动性，从而保证了组织细胞在破碎的过程中细胞中酶的活性，进而提高了干细胞的质量；

曝气盘19等间距分布，且曝气盘19上均设置有硅橡胶膜片20，硅橡胶膜片20表面孔隙呈菱形分部，避免了两个气泡之间不产生融合，气泡小，氧利用率高，能产生微气泡以达到较高的充氧能力；

提取装置主体9的外侧套设有加热套2，且加热套2内部的顶端设置有恒温加热电阻环5，加热套2内部的中央位置处均匀分布有受热环4，且受热环4均匀环箍在提取装置主体9的外壁上，受热环4之间均通过传热杆3与恒温加热电阻环5连接；

恒温加热电阻环5通电后产生热量，热量通过传热杆3均匀传递到受热环4上，受热环4均匀环箍在提取装置主体9的外壁上，利于将提取装置主体9内部的胎盘原液进行均匀升温，使得提取装置主体9内的温度始终恒定，利于提供恒温的提取环境，提高干细胞的提取效率；

电机7、恒温加热电阻环5以及曝气风机6的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0017]     工作原理：用时，将胎盘原液导入提取装置主体9内部，电机7带动转轴10和搅拌件13转动利用破碎尖刺14将胎盘原液进行搅拌破碎，搅拌时搅拌件13的外侧受到挤压，促使连接块16在空心套18内压缩复位弹簧17，通过复位弹簧17的伸缩回弹将压力进行发散，避免搅拌件13长期受压而折损，此外，搅拌件13上均匀分布有预留孔15，利于减少搅拌时受到的阻力，延长使用寿命，同时恒温加热电阻环5通电后产生热量，热量通过传热杆3均匀传递到受热环4上，受热环4均匀环箍在提取装置主体9的外壁上，利于将提取装置主体9内部的胎盘原液进行均匀升温，使得提取装置主体9内的温度始终恒定，利于提供恒温的提取环境，提高干细胞的提取效率，此外，通过曝气风机6向导气管8内鼓气，通过曝气盘19喷出，增加提取装置主体9内部胎盘原液的流动性，从而保证了组织细胞在破碎的过程中细胞中酶的活性，进而提高了干细胞的质量，此外，通入气体利于让细胞组织进行保鲜破碎，减少了人为干预减少了细胞的污染几率，硅橡胶膜片20表面孔隙呈菱形分部，避免了两个气泡之间不产生融合，气泡小，氧利用率高，能产生微气泡以达到较高的充氧能力。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。