1. 一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，包括加热套（2）、提取装置主体（9）、搅拌件（13）和曝气盘（19），其特征在于：所述提取装置主体（9）的底部固定有架体（1），且提取装置主体（9）底部的中央位置处设置有出料口（12），所述提取装置主体（9）内部的中央位置处设置有转轴（10），且提取装置主体（9）顶部的中央位置处固定有电机（7），所述电机（7）的输出端与转轴（10）连接，且转轴（10）上均匀设置有搅拌件（13），所述搅拌件（13）的外侧均匀分布有破碎尖刺（14），且搅拌件（13）下方的提取装置主体（9）内设置有筛网（11），所述提取装置主体（9）的外侧套设有加热套（2），且加热套（2）内部的顶端设置有恒温加热电阻环（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述加热套（2）内部的中央位置处均匀分布有受热环（4），且受热环（4）均匀环箍在提取装置主体（9）的外壁上，所述受热环（4）之间均通过传热杆（3）与恒温加热电阻环（5）连接。

3. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述提取装置主体（9）内部的两端均设置有导气管（8），且导气管（8）上均设置有曝气盘（19），所述提取装置（9）的顶端固定有曝气风机（6），且曝气风机（6）的输出端均与导气管（8）连接。

4. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述搅拌件（13）与转轴（10）之间均匀分布有空心套（18），且空心套（18）的内部均设置有复位弹簧（17），所述复位弹簧（17）的两端分别通过连接块（16）与转轴（10）以及搅拌件（13）连接。

5. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述搅拌件（13）均呈“U”型结构，且搅拌件（13）上均匀分布有预留孔（15）。

6. 根据权利要求1所述的一种胎盘母体间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述曝气盘（19）等间距分布，且曝气盘（19）上均设置有硅橡胶膜片（20）。