一种果蔬输送装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农副产品技术领域，具体为一种果蔬输送装置。

背景技术

[0002] 近年来，随着农业科技的发展和人民生活水平的提高，国内果蔬品种越来越多，对果蔬的品质也有了更高的要求，果蔬分选机的出现解决了果蔬质量分级和大小分级的问题，增加了经济效益。果蔬分选前，果蔬经过采摘并分成一箱一箱装在果蔬箱中，需要工作人员将装满果蔬的果蔬箱一箱一箱翻转并倒在果蔬分选机中，因果蔬箱重量大，造成工作人员劳动强度大，因此需要果蔬输送装置来降低劳动强度，提高工作效率。果蔬输送装置是一种用来输送采摘下的果蔬的设备，但是现有的果蔬输送装置存在很多问题，有待进一步优化和改进：

第一，传统的果蔬输送装置，不便于沥水通风，无法保证果蔬在通风干燥的情况下运输，为了保持果蔬新鲜度，采摘的果蔬一般会采摘还没有完全熟透的果子，果蔬在进入消费者口袋前这段时间还在进行呼吸作用，会产生水汽，运输过程中潮湿闷热的箱体会导致果蔬被催熟被闷坏腐烂；

第二，传统的果蔬输送装置，不便于装料卸料，影响劳动效率；

第三，传统的果蔬输送装置，不便于防护输送的箱体，在运输过程中果蔬篮在移动的过程中倾斜，易导致顶端的果蔬滚落，造成损失。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种果蔬输送装置，以解决上述背景技术中提出的不便于沥水通风、不便于装料卸料和果蔬篮移动过程中倾斜导致顶端的果蔬滚落的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种果蔬输送装置，包括第一传动涡轮、传动链条和第二传动涡轮，所述第一传动涡轮的一端贯穿有传动链条，且传动链条的一贯穿有第二传动涡轮，所述传动链条的底端固定连接有固定结构，且固定结构的底端固定连接有活动结构，所述活动结构的底端固定连接有沥水结构。

[0005] 优选的，所述固定结构的内部依次设置有固定框架、传动螺纹杆、伺服电机、传动转子和固定夹板，所述固定框架和活动结构之间固定连接，所述固定框架内部的底端固定连接有伺服电机，所述伺服电机的顶端固定连接有传动螺纹杆，且传动螺纹杆的一侧设置有传动转子，所述传动转子和传动螺纹杆之间呈螺纹传动关系。

[0006] 优选的，所述传动转子的顶端固定连接有固定夹板，且固定夹板和固定框架之间通过铰接杆活动连接。

[0007] 优选的，所述活动结构的内部依次设置有活动滚块、限位滑槽、活动滚槽、固定卡槽、弹性元件和活动卡块，所述活动滚块和固定框架之间固定连接，所述活动滚块的底端设置有活动滚槽，且活动滚槽和活动滚块之间呈包裹状的卡合连接。

[0008] 优选的，所述活动滚槽的两端镶嵌有限位滑槽，且限位滑槽和活动滚块之间呈滑动卡合关系，所述活动滚槽的底端固定连接有固定卡槽，且固定卡槽的底端固定连接有弹性元件，所述弹性元件的底端固定连接有活动卡块，且活动卡块和固定卡槽之间呈卡合关系。

[0009] 优选的，所述沥水结构的内部依次设置有沥水果蔬篮、固定挂环和固定卡勾，所述沥水果蔬篮的表面镶嵌有多个贯穿孔，所述沥水果蔬篮顶端的两侧固定连接有固定卡勾，且固定卡勾的顶端设置有固定挂环，所述固定挂环和固定卡勾之间呈卡扣固定关系，所述固定挂环和弹性元件之间固定连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该果蔬输送装置不仅实现了便于沥水，实现了便于装料卸料，而且实现了避免果蔬篮移动过程中倾斜导致顶端的果蔬滚落：

（1）通过沥水结构便于沥水，保证果蔬是在通风干燥的情况下运输的，过度的挤压的，采摘果蔬一般会采摘还没有完全熟透的果子，果蔬在进入人口的这顿时间还在进行呼吸作用，会产生水汽，运输过程中潮湿闷热的箱体会导致果蔬被催熟被闷坏腐烂，沥水结构的表面贯穿有多个体积较小的贯穿孔，便于通风；

（2）通过固定结构采摘果蔬的底端一般是在山上，工人通过人力往下运输果蔬较不方便，且成本较高，该结构的优点第一传动涡轮固定在山上，第二传动涡轮固定在山下，通过传动链条传送果蔬，固定结构固定沥水果蔬篮，便于装料卸料，固定结构的工作原理是通过外接电源启动伺服电机带动传动螺纹杆旋转，传动螺纹杆通过螺纹带动传动转子翻转；

（3）通过活动结构便于防护输送的箱体，在运输过程中是有坡度的，活动结构的优点是避免果蔬篮在移动的过程中倾斜，导致顶端的果蔬滚落，造成损失，活动结构的工作原理是通过活动滚块和活动滚槽呈包裹状的卡合。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种果蔬输送装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种果蔬输送装置的固定结构局部放大示意图；

图3为本实用新型一种果蔬输送装置的图1中A处放大结构示意图。

[0012] 图中：1、第一传动涡轮；2、传动链条；3、固定结构；301、固定框架；302、传动螺纹杆；303、伺服电机；304、传动转子；305、固定夹板；4、第二传动涡轮；5、活动结构；501、活动滚块；502、限位滑槽；503、活动滚槽；504、固定卡槽；505、弹性元件；506、活动卡块；6、沥水结构；601、沥水果蔬篮；602、固定挂环；603、固定卡勾。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种果蔬输送装置，包括第一传动涡轮1、传动链条2和第二传动涡轮4，第一传动涡轮1的一端贯穿有传动链条2，且传动链条2的一贯穿有第二传动涡轮4，传动链条2的底端固定连接有固定结构3；

固定结构3的内部依次设置有固定框架301、传动螺纹杆302、伺服电机303、传动转子304和固定夹板305，固定框架301和活动结构5之间固定连接，固定框架301内部的底端固定连接有伺服电机303，伺服电机303的顶端固定连接有传动螺纹杆302，且传动螺纹杆302的一侧设置有传动转子304，传动转子304和传动螺纹杆302之间呈螺纹传动关系，传动转子304的顶端固定连接有固定夹板305，且固定夹板305和固定框架301之间通过铰接杆活动连接；

具体地，如图1和图2所示，使用该机构时，首先，通过固定结构3采摘果蔬的底端一般是在山上，工人通过人力往下运输果蔬较不方便，且成本较高，该结构的优点第一传动涡轮1固定在山上，第二传动涡轮4固定在山下，通过传动链条2传送果蔬，固定结构3固定沥水果蔬篮601，便于装料卸料，固定结构3的工作原理是通过外接电源启动伺服电机303带动传动螺纹杆302旋转，传动螺纹杆302通过螺纹带动传动转子304翻转，使得固定夹板305夹住传动链条2便于固定底端的沥水果蔬篮601；

固定结构3的底端固定连接有活动结构5，活动结构5的内部依次设置有活动滚块501、限位滑槽502、活动滚槽503、固定卡槽504、弹性元件505和活动卡块506，活动滚块501和固定框架301之间固定连接，活动滚块501的底端设置有活动滚槽503，且活动滚槽503和活动滚块501之间呈包裹状的卡合连接，活动滚槽503的两端镶嵌有限位滑槽502，且限位滑槽502和活动滚块501之间呈滑动卡合关系，活动滚槽503的底端固定连接有固定卡槽504，且固定卡槽504的底端固定连接有弹性元件505，弹性元件505的底端固定连接有活动卡块506，且活动卡块506和固定卡槽504之间呈卡合关系；

具体地，如图1和图2所示，使用该机构时，首先，通过活动结构5便于防护输送的箱体，在运输过程中是有坡度的，活动结构5的优点是避免果蔬篮在移动的过程中倾斜，导致顶端的果蔬滚落，造成损失，活动结构5的工作原理是通过活动滚块501和活动滚槽503呈包裹状的卡合，活动滚块501可以在限位滑槽502的范围内活动使得底端的沥水果蔬篮601能够一直保持水平状态；

活动结构5的底端固定连接有沥水结构6，沥水结构6的内部依次设置有沥水果蔬篮601、固定挂环602和固定卡勾603，沥水果蔬篮601的表面镶嵌有多个贯穿孔，沥水果蔬篮601顶端的两侧固定连接有固定卡勾603，且固定卡勾603的顶端设置有固定挂环602，固定挂环602和固定卡勾603之间呈卡扣固定关系，固定挂环602和弹性元件505之间固定连接；

具体地，如图1和图3所示，使用该机构时，首先，通过沥水结构6便于沥水，保证果蔬是在通风干燥的情况下运输的，过度的挤压的，采摘果蔬一般会采摘还没有完全熟透的果子，果蔬在进入人口的这顿时间还在进行呼吸作用，会产生水汽，运输过程中潮湿闷热的箱体会导致果蔬被催熟被闷坏腐烂，沥水结构6的表面贯穿有多个体积较小的贯穿孔，便于通风，且固定卡勾603和固定挂环602卡勾固定，便于装料卸料；

工作原理：本实用新型在使用时，首先，通过沥水结构6便于沥水，保证果蔬是在通风干燥的情况下运输的，过度的挤压的，采摘果蔬一般会采摘还没有完全熟透的果子，果蔬在进入人口的这顿时间还在进行呼吸作用，会产生水汽，运输过程中潮湿闷热的箱体会导致果蔬被催熟被闷坏腐烂，沥水结构6的表面贯穿有多个体积较小的贯穿孔，便于通风，且固定卡勾603和固定挂环602卡勾固定，便于装料卸料。

[0015] 之后，通过固定结构3采摘果蔬的底端一般是在山上，该结构的优点第一传动涡轮1固定在山上，第二传动涡轮4固定在山下，通过传动链条2传送果蔬，固定结构3固定沥水果蔬篮601，便于装料卸料，固定结构3的工作原理是通过外接电源启动伺服电机303带动传动螺纹杆302旋转，传动螺纹杆302通过螺纹带动传动转子304翻转，使得固定夹板305夹住传动链条2便于固定底端的沥水果蔬篮601。

[0016] 最后，通过活动结构5便于防护输送的箱体，活动结构5的优点是避免果蔬篮在移动的过程中倾斜，导致顶端的果蔬滚落，造成损失，活动结构5的工作原理是通过活动滚块501和活动滚槽503呈包裹状的卡合，活动滚块501可以在限位滑槽502的范围内活动使得底端的沥水果蔬篮601能够一直保持水平状态。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。