一种新型果蔬清洗设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农产品加工技术领域，具体为一种新型果蔬清洗设备。

背景技术

[0002] 果蔬清洗设备在清洗果蔬时能有效去除果蔬中残留的农药、激素和防腐剂等，洗谷物类时能有效去除谷物中的超标铬、污染物及重金属，果蔬清洗机能够有效清洁果蔬表面的泥沙、灰尘及污渍等，并能大大提高清洗效率。但是现有的果蔬清洗设备还存在很多问题或缺陷：首先，目前的新型果蔬清洗设备，不便于全方位的清洗果蔬的表面，传统的方式是水流冲洗，果蔬表面的泥沙、灰尘和虫卵等，但都不能完全冲洗干净；其次，现有的果蔬清洗设备，不便于启闭果蔬清洗机，不便于上料和卸料，果蔬较脆弱，磕碰后的水果蔬菜品质下降，售价便会下跌；第三，现有的果蔬清洗设备，不便于防护内部的蔬果，蔬果在清洗时，表皮在滚筒里旋转，被摩擦会导致表皮破裂等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型果蔬清洗设备，以解决上述背景技术中提出的不便于全方位的清洗果蔬的表面、不便于启闭果蔬清洗机和不便于防护蔬果的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型果蔬清洗设备，包括固定底座、拉动把手、工作仓和进料口，所述固定底座的顶端固定连接有传动机构，且传动机构的顶端固定连接有工作仓，所述工作仓内部的一侧固定连接有清洁机构，所述工作仓的顶端固定连接有进料口，所述工作仓的一侧固定连接有拉动把手，所述固定底座的一侧固定连接有固定板体，且固定板体的一侧固定连接有弹力金属环，所述弹力金属环和工作仓之间固定连接，所述拉动把手的一端固定连接有辅助滚块。

[0005] 优选的，所述工作仓的内部中间位置处设置有内嵌橡胶层，且内嵌橡胶层的直径小于拉动把手的直径。

[0006] 优选的，所述清洁机构的内部依次设置有传动电机、传动涡轮、传动齿轮、连接杆和清洁橡胶刷片，所述传动电机的底端固定连接有传动涡轮，且传动涡轮底端的一侧设置有传动齿轮，所述传动齿轮和传动涡轮之间呈齿轮传动关系。

[0007] 优选的，所述传动齿轮的一侧固定连接有连接杆，且连接杆的顶端和底端均固定连接有清洁橡胶刷片，所述清洁橡胶刷片关于连接杆的轴心呈环形分布的结构。

[0008] 优选的，所述传动机构的内部依次设置有第一传动转子、传动链条、第二传动转子、连接卡块和伺服电机，所述伺服电机的一端固定连接有第一传动转子，且第一传动转子的一端套接有传动链条，所述传动链条和第一传动转子之间呈齿轮传动关系。

[0009] 优选的，所述传动链条的一侧套接有第二传动转子，且第二传动转子和传动链条之间呈齿轮传动关系，所述第二传动转子的一端固定连接有连接卡块，且连接卡块和拉动把手之间固定连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该新型果蔬清洗设备不仅实现了便于全方位的清洗果蔬的表面，实现了便于启闭果蔬清洗机，而且实现了便于防护内部的蔬果：

（1）通过清洁机构便于全方位的清洗果蔬的表面，传统的水流冲洗方式，果蔬表面的泥沙、灰尘和虫卵等，都不能完全冲洗掉，清洁机构的工作原理是通过外接电源启动传动电机带动传动涡轮旋转，传动涡轮通过齿轮传动带动传动齿轮旋转，传动的方式可避免损坏电机，连接杆表面环形分布的清洁橡胶刷片的作用是便于多个角度的刷动清洁果蔬；

（2）通过传动机构便于启闭果蔬清洗机，便于上料和卸料，果蔬较脆弱，磕碰后的水果蔬菜品质下降，价格便会下跌，传动机构便于倾斜拉动把手，使得果蔬可以从进料口内导出，传动机构的工作原理是通过外接电源启动伺服电机带动第一传动转子旋转，第一传动转子通过传动链条带动第二传动转子旋转，第二传动转子带动连接卡块翻转；

（3）通过内嵌橡胶层便于防护内部的蔬果，蔬果在清洗时，表皮在滚筒里旋转，被摩擦会导致表皮破裂等问题，影响果蔬的品质和成本，内嵌橡胶层的直径小于拉动把手，刚好可以嵌套在拉动把手的内部，便于安装拆卸清洗。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型新型果蔬清洗设备的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型新型果蔬清洗设备的俯视剖面结构示意图；

图3为本实用新型新型果蔬清洗设备的图1中A处放大结构示意图。

[0012] 图中：1、固定底座；2、拉动把手；3、工作仓；4、内嵌橡胶层；5、进料口；6、清洁机构；601、传动电机；602、传动涡轮；603、传动齿轮；604、连接杆；605、清洁橡胶刷片；7、固定板体；8、弹力金属环；9、传动机构；901、第一传动转子；902、传动链条；903、第二传动转子；904、连接卡块；905、伺服电机；10、辅助滚块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种新型果蔬清洗设备，包括固定底座1、拉动把手2、工作仓3和进料口5，固定底座1的顶端固定连接有传动机构9；

传动机构9的内部依次设置有第一传动转子901、传动链条902、第二传动转子903、连接卡块904和伺服电机905，伺服电机905的一端固定连接有第一传动转子901，且第一传动转子901的一端套接有传动链条902，传动链条902和第一传动转子901之间呈齿轮传动关系，传动链条902的一侧套接有第二传动转子903，且第二传动转子903和传动链条902之间呈齿轮传动关系，第二传动转子903的一端固定连接有连接卡块904，且连接卡块904和拉动把手2之间固定连接；

具体地，如图1和图2所示，使用该机构时，首先，通过传动机构9便于启闭果蔬清洗机，便于上料和卸料，果蔬较脆弱，磕碰后的水果蔬菜品质下降，价格便会下跌，传动机构9便于倾斜拉动把手2，使得果蔬可以从进料口5内导出，传动机构9的工作原理是通过外接电源启动伺服电机905带动第一传动转子901旋转，第一传动转子901通过传动链条902带动第二传动转子903旋转，第二传动转子903带动连接卡块904翻转，弹力金属环8的作用是拉动拉动把手2，起到辅助支撑的作用；

且传动机构9的顶端固定连接有工作仓3，工作仓3内部的一侧固定连接有清洁机构6；

清洁机构6的内部依次设置有传动电机601、传动涡轮602、传动齿轮603、连接杆604和清洁橡胶刷片605，传动电机601的底端固定连接有传动涡轮602，且传动涡轮602底端的一侧设置有传动齿轮603，传动齿轮603和传动涡轮602之间呈齿轮传动关系，传动齿轮603的一侧固定连接有连接杆604，且连接杆604的顶端和底端均固定连接有清洁橡胶刷片605，清洁橡胶刷片605关于连接杆604的轴心呈环形分布的结构；

具体地，如图1和图3所示，使用该机构时，首先，通过清洁机构6便于全方位的清洗果蔬的表面，传统的水流冲洗方式，果蔬表面的泥沙、灰尘和虫卵等，都不能完全冲洗掉，清洁机构6的工作原理是通过外接电源启动传动电机601带动传动涡轮602旋转，传动涡轮602通过齿轮传动带动传动齿轮603旋转，传动的方式可避免损坏电机，连接杆604表面环形分布的清洁橡胶刷片605的作用是便于多个角度的刷动清洁果蔬，清洁橡胶刷片605相比于传统的毛刷更易清洁，且不易藏洉

工作仓3的顶端固定连接有进料口5，工作仓3的一侧固定连接有拉动把手2，固定底座1的一侧固定连接有固定板体7，且固定板体7的一侧固定连接有弹力金属环8，弹力金属环8和工作仓3之间固定连接，拉动把手2的一端固定连接有辅助滚块10；

工作仓3的内部中间位置处设置有内嵌橡胶层4，且内嵌橡胶层4的直径小于拉动把手2的直径；

具体地，如图1所示，使用该机构时，首先，通过内嵌橡胶层4便于防护内部的蔬果，蔬果在清洗时，表皮在滚筒里旋转，被摩擦会导致表皮破裂等问题，影响果蔬的品质和成本，内嵌橡胶层4的直径小于拉动把手2，刚好可以嵌套在拉动把手2的内部，便于安装拆卸清洗。

[0015] 工作原理：本实用新型在使用时，首先，通过清洁机构6便于全方位的清洗果蔬的表面，清洁机构6的工作原理是通过外接电源启动传动电机601带动传动涡轮602旋转，传动涡轮602通过齿轮传动带动传动齿轮603旋转，传动的方式可避免损坏电机，连接杆604表面环形分布的清洁橡胶刷片605的作用是便于多个角度的刷动清洁果蔬，清洁橡胶刷片605相比于传统的毛刷更易清洁，且不易藏洉。

[0016] 之后，通过传动机构9便于启闭果蔬清洗机，传动机构9便于倾斜拉动把手2，使得果蔬可以从进料口5内导出，传动机构9的工作原理是通过外接电源启动伺服电机905带动第一传动转子901旋转，第一传动转子901通过传动链条902带动第二传动转子903旋转，第二传动转子903带动连接卡块904翻转，弹力金属环8的作用是拉动拉动把手2，起到辅助支撑的作用。

[0017] 最后，通过内嵌橡胶层4便于防护内部的蔬果，蔬果在清洗时，表皮在滚筒里旋转，被摩擦会导致表皮破裂等问题，影响果蔬的品质和成本，内嵌橡胶层4的直径小于拉动把手2，刚好可以嵌套在拉动把手2的内部，便于安装拆卸清洗。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。