1. 一种自动化果蔬分拣装置，包括固定架体（1）和分拣框架（2），其特征在于：所述固定架体（1）内部的两侧设置有分拣框架（2），且分拣框架（2）顶端的两侧固定连接有固定结构（3），所述固定架体（1）底端的两侧固定连接有分拣结构（5），所述固定架体（1）的内部中间位置处固定连接有辅助出料机构（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种自动化果蔬分拣装置，其特征在于：所述固定结构（3）的内部依次设置有提拉把手（301）、固定卡块（302）和固定卡槽（303），所述提拉把手（301）的底端固定连接有固定卡块（302），且固定卡块（302）的底端设置有固定卡槽（303），所述固定卡块（302）和分拣框架（2）之间固定连接，所述固定卡槽（303）和固定架体（1）之间固定连接，所述固定卡块（302）和固定卡槽（303）之间呈卡合固定状态。

3. 根据权利要求1所述的一种自动化果蔬分拣装置，其特征在于：所述辅助出料机构（4）的内部依次设置有辅助伸缩杆（401）、伺服电机（402）、连接板（403）和固定板（404），所述伺服电机（402）的两侧固定连接有辅助伸缩杆（401），且辅助伸缩杆（401）和固定架体（1）之间固定连接，所述伺服电机（402）的一端固定连接有固定板（404），且固定板（404）的两侧固定连接有连接板（403）。

4. 根据权利要求1所述的一种自动化果蔬分拣装置，其特征在于：所述连接板（403）的一侧和固定架体（1）之间固定连接，所述连接板（403）和固定板（404）之间通过转轴活动连接，所述连接板（403）关于固定板（404）的中轴线左右对称分布。

5. 根据权利要求1所述的一种自动化果蔬分拣装置，其特征在于：所述分拣结构（5）的内部依次设置有分拣网板（501）、内嵌螺纹槽（502）和固定旋钮（503），所述分拣网板（501）的顶端和底端贯穿有贯穿孔，且贯穿孔关于分拣网板（501）的底端呈等间距分布。

6. 根据权利要求5所述的一种自动化果蔬分拣装置，其特征在于：所述分拣网板（501）的两侧贯穿有内嵌螺纹槽（502），且内嵌螺纹槽（502）的内部中间位置处贯穿有固定旋钮（503），所述固定旋钮（503）和内嵌螺纹槽（502）之间呈螺纹贯穿关系，所述分拣网板（501）和固定架体（1）之间通过固定旋钮（503）固定连接。