一种智能化灯具的固定结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯具技术领域，具体为一种智能化灯具的固定结构。

背景技术

[0002] 灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件，以及与电源连接所必需的线路附件，但是现有的智能化灯具的固定结构存在很多问题或缺陷：

第一，传统的智能化灯具的固定结构，不便于固定装置，固定结构的固定方式较差，传统的固定方式不够稳固；

第二，传统的智能化灯具的固定结构不便于根据实际的使用情况，比如智能调节灯具的照明角度；

第三，传统的智能化灯具的固定结构，不便于调节灯罩的聚拢性，灯罩越聚拢光线越强，但照明范围较小，灯罩越大光线越弱，但照明范围较大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种智能化灯具的固定结构，以解决上述背景技术中提出的不便于固定装置、不便于调节灯具的照明角度和不便于调节灯罩的聚拢性的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种智能化灯具的固定结构，包括防尘壳体、智能灯具、防护灯罩和支撑架，所述支撑架的一侧固定连接有加固结构，所述支撑架的另一侧固定连接有调节结构，且调节结构的底端固定连接有防尘壳体，所述防尘壳体的底端固定连接有智能灯具，所述防尘壳体底端的两侧固定连接有调试结构，且调试结构的底端固定连接有防护灯罩。

[0005] 优选的，所述调节结构的内部一侧设置有固定框架、连接把手、传动涡轮和传动外涡轮，所述固定框架和支撑架之间固定连接，所述固定框架的底端设置有传动外涡轮，且传动外涡轮的内部贯穿有传动涡轮，所述传动涡轮和传动外涡轮之间呈螺纹传动的关系。

[0006] 优选的，所述传动涡轮的一端固定连接有连接把手，且连接把手、固定框架和传动涡轮之间通过转轴固定连接。

[0007] 优选的，所述调试结构的内部依次设置有第一内嵌螺纹槽、球形螺纹滑块、槽形螺纹滑块和第二内嵌螺纹槽，所述第一内嵌螺纹槽和防尘壳体之间固定连接，所述第一内嵌螺纹槽的底端设置有球形螺纹滑块，且球形螺纹滑块和第一内嵌螺纹槽之间呈螺纹卡合关系，所述球形螺纹滑块的底端设置有槽形螺纹滑块，且槽形螺纹滑块和球形螺纹滑块之间呈包裹状的球形卡合关系。

[0008] 优选的，所述槽形螺纹滑块的底端设置有第二内嵌螺纹槽，且第二内嵌螺纹槽和槽形螺纹滑块之间呈螺纹卡合关系，所述第二内嵌螺纹槽和防护灯罩之间固定连接。

[0009] 优选的，所述加固结构的内部依次设置有固定卡槽、固定旋钮、防护弹性元件、嵌入槽、弹性金属丝和压力块，所述固定卡槽的顶端和底端均贯穿有固定旋钮，且固定旋钮的内部中间位置处固定连接有防护弹性元件，所述固定卡槽内部的顶端和底端均镶嵌有嵌入槽，且嵌入槽内部的顶端固定连接有弹性金属丝，所述弹性金属丝的底端固定连接有压力块，且压力块和嵌入槽之间呈卡合关系。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该智能化灯具的固定结构不仅实现了便于固定装置，实现了便于调节灯具的照明角度，而且实现了便于调节灯罩的聚拢性：

（1）通过加固结构便于固定装置，加强加固结构的固定方式，固定方式更加稳固，加固结构的工作原理是通过把固定卡槽卡在需要固定的位置，旋转固定旋钮加固连接处，防护弹性元件的作用是防护，压力块的作用是通过弹性金属丝推动压力块挤压连接处；

（2）通过调节结构便于根据实际的使用情况，智能调节灯具的照明角度，调节结构的工作原理是通过摇动连接把手带动传动涡轮旋转，传动涡轮通过螺纹带动传动外涡轮翻转，达到带动底端的防尘壳体翻转的作用；

（3）通过调试结构便于调节灯罩的聚拢性，灯罩越聚拢光线越强，但照明范围较小，灯罩越大光线越弱，但照明范围较大，调试结构的工作原理是通过球形螺纹滑块和槽形螺纹滑块呈包裹状的卡合便于翻转，调节底端防护灯罩的直径，球形螺纹滑块和第一内嵌螺纹槽以及槽形螺纹滑块和第二内嵌螺纹槽之间呈螺纹卡合状。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型智能化灯具的固定结构的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型智能化灯具的固定结构的固定结构局部放大示意图；

图3为本实用新型智能化灯具的固定结构的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型智能化灯具的固定结构的调节结构局部放大示意图。

[0012] 图中：1、调节结构；101、固定框架；102、连接把手；103、传动涡轮；104、传动外涡轮；2、防尘壳体；3、智能灯具；4、调试结构；401、第一内嵌螺纹槽；402、球形螺纹滑块；403、槽形螺纹滑块；404、第二内嵌螺纹槽；5、防护灯罩；6、固定结构；601、固定卡槽；602、固定旋钮；603、防护弹性元件；604、嵌入槽；605、弹性金属丝；606、压力块；7、支撑架。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种智能化灯具的固定结构，包括防尘壳体2、智能灯具3、防护灯罩5和支撑架7，支撑架7的一侧固定连接有加固结构6；

加固结构6的内部依次设置有固定卡槽601、固定旋钮602、防护弹性元件603、嵌入槽604、弹性金属丝605和压力块606，固定卡槽601的顶端和底端均贯穿有固定旋钮602，且固定旋钮602的内部中间位置处固定连接有防护弹性元件603，固定卡槽601内部的顶端和底端均镶嵌有嵌入槽604，且嵌入槽604内部的顶端固定连接有弹性金属丝605，弹性金属丝605的底端固定连接有压力块606，且压力块606和嵌入槽604之间呈卡合关系；

具体地，如图1和图2所示，使用该机构时，首先，通过加固结构6便于固定装置，加强加固结构6的固定方式，固定方式更加稳固，加固结构6的工作原理是通过把固定卡槽601卡在需要固定的位置，旋转固定旋钮602加固连接处，防护弹性元件603的作用是防护，压力块606的作用是通过弹性金属丝605推动压力块606挤压连接处，起到加固的作用；

支撑架7的另一侧固定连接有调节结构1，调节结构1的内部一侧设置有固定框架101、连接把手102、传动涡轮103和传动外涡轮104，固定框架101和支撑架7之间固定连接，固定框架101的底端设置有传动外涡轮104，且传动外涡轮104的内部贯穿有传动涡轮103，传动涡轮103和传动外涡轮104之间呈螺纹传动的关系，传动涡轮103的一端固定连接有连接把手102，且连接把手102、固定框架101和传动涡轮103之间通过转轴固定连接；

具体地，如图1和图4所示，使用该机构时，首先，通过调节结构1便于根据实际的使用情况，智能调节灯具的照明角度，调节结构1的工作原理是通过摇动连接把手102带动传动涡轮103旋转，传动涡轮103通过螺纹带动传动外涡轮104翻转，达到带动底端的防尘壳体2翻转的作用；

且调节结构1的底端固定连接有防尘壳体2，防尘壳体2的底端固定连接有智能灯具3，防尘壳体2底端的两侧固定连接有调试结构4；

调试结构4的内部依次设置有第一内嵌螺纹槽401、球形螺纹滑块402、槽形螺纹滑块403和第二内嵌螺纹槽404，第一内嵌螺纹槽401和防尘壳体2之间固定连接，第一内嵌螺纹槽401的底端设置有球形螺纹滑块402，且球形螺纹滑块402和第一内嵌螺纹槽401之间呈螺纹卡合关系，球形螺纹滑块402的底端设置有槽形螺纹滑块403，且槽形螺纹滑块403和球形螺纹滑块402之间呈包裹状的球形卡合关系，槽形螺纹滑块403的底端设置有第二内嵌螺纹槽404，且第二内嵌螺纹槽404和槽形螺纹滑块403之间呈螺纹卡合关系，第二内嵌螺纹槽404和防护灯罩5之间固定连接；

调试结构4的底端固定连接有防护灯罩5；

具体地，如图1和图3所示，使用该机构时，首先，通过调试结构4便于调节灯罩的聚拢性，灯罩越聚拢光线越强，但照明范围较小，灯罩越大光线越弱，但照明范围较大，调试结构4的工作原理是通过球形螺纹滑块402和槽形螺纹滑块403呈包裹状的卡合便于翻转，调节底端防护灯罩5的直径，球形螺纹滑块402和第一内嵌螺纹槽401以及槽形螺纹滑块403和第二内嵌螺纹槽404之间呈螺纹卡合状，便于调节底端防护灯罩5伸缩的高度。

[0015] 工作原理：本实用新型在使用时，首先，通过加固结构6便于固定装置，加固结构6的工作原理是通过把固定卡槽601卡在需要固定的位置，旋转固定旋钮602加固连接处，防护弹性元件603的作用是防护，压力块606的作用是通过弹性金属丝605推动压力块606挤压连接处，起到加固的作用。

[0016] 之后，通过调节结构1便于根据实际的使用情况，智能调节灯具的照明角度，调节结构1的工作原理是通过摇动连接把手102带动传动涡轮103旋转，传动涡轮103通过螺纹带动传动外涡轮104翻转，达到带动底端的防尘壳体2翻转的作用。

[0017] 最后，通过调试结构4便于调节灯罩的聚拢性，灯罩越大光线越弱，但照明范围较大，调试结构4的工作原理是通过球形螺纹滑块402和槽形螺纹滑块403呈包裹状的卡合便于翻转，调节底端防护灯罩5的直径，球形螺纹滑块402和第一内嵌螺纹槽401以及槽形螺纹滑块403和第二内嵌螺纹槽404之间呈螺纹卡合状，便于调节底端防护灯罩5伸缩的高度。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。