1. 一种可移动的调节式舞台灯光架，包括固定底座（2）、移动结构（3）和伸缩杆（5），其特征在于：所述固定底座（2）的顶端固定连接有调节结构（6），且调节结构（6）的顶端固定连接有升降机构（1），所述固定底座（2）的底端固定连接有缓冲结构（4），所述底座（2）底端的两侧固定连接有伸缩杆（5），所述缓冲结构（4）的底端固定连接有移动结构（3）。

2. 根据权利要求1所述的一种可移动的调节式舞台灯光架，其特征在于：所述升降机构（1）的内部依次设置有螺纹杆（101）、螺纹滑块（102）、伺服电机（103）和升降杆（104），所述伺服电机（103）的顶端固定连接有螺纹杆（101），且螺纹杆（101）的顶端贯穿有螺纹滑块（102），所述螺纹滑块（102）和螺纹杆（101）之间呈螺纹传动关系，所述螺纹滑块（102）的一侧固定连接有升降杆（104）。

3. 根据权利要求1所述的一种可移动的调节式舞台灯光架，其特征在于：所述移动结构（3）的内部依次设置有支撑底板（301）、缓冲撑杆（302）和移动脚轮（303），所述支撑底板（301）和缓冲结构（4）之间固定连接，所述支撑底板（301）底端的一侧固定连接有缓冲撑杆（302），所述支撑底板（301）底端的另一侧固定连接有移动脚轮（303）。

4. 根据权利要求1所述的一种可移动的调节式舞台灯光架，其特征在于：所述缓冲结构（4）的内部一侧设置有螺纹滑槽（401）、弹性元件（402）、固定插杆（403）和移动滑块（404），所述螺纹滑槽（401）的底端设置有移动滑块（404），且移动滑块（404）和螺纹滑槽（401）之间呈螺纹卡合关系，所述移动滑块（404）和螺纹滑槽（401）的连接处固定连接有弹性元件（402）。

5. 根据权利要求4所述的一种可移动的调节式舞台灯光架，其特征在于：所述螺纹滑槽（401）内部的顶端固定连接有固定插杆（403），所述移动滑块（404）的内部呈镂空状，且移动滑块（404）和固定插杆（403）之间呈卡合关系。

6. 根据权利要求1所述的一种可移动的调节式舞台灯光架，其特征在于：所述调节结构（6）的内部依次设置有限位滑槽（601）、齿轮滑块（602）和齿轮滑槽（603）所述齿轮滑块（602）和伺服电机（103）之间固定连接，所述齿轮滑块（602）的底端设置有齿轮滑槽（603），且齿轮滑槽（603）和齿轮滑块（602）之间呈包裹状的涡轮卡合关系，所述齿轮滑槽（603）的两侧镶嵌有限位滑槽（601），所述齿轮滑槽（603）和固定底座（2）之间固定连接。