本实用新型公开了一种可移动的调节式舞台灯光架，包括固定底座、移动结构和伸缩杆，所述固定底座的顶端固定连接有调节结构，且调节结构的顶端固定连接有升降机构，所述固定底座的底端固定连接有缓冲结构，所述固定底座底端的两侧固定连接有伸缩杆，所述缓冲结构的底端固定连接有移动结构。本实用新型通过升降机构便于升降舞台灯光架，便于自动调节舞台灯光架的高度，升降机构的工作原理是通过外接电源启动伺服电机带动螺纹杆旋转，螺纹杆通过螺纹带动螺纹滑块上下移动，通过调节结构便于翻转灯光架，且该结构便于自动调节灯光架的角度，调节结构的工作原理是限位滑槽和齿轮滑槽通过齿轮卡合。