一种可移动的调节式舞台灯光架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯光架技术领域，具体为一种可移动的调节式舞台灯光架。

背景技术

[0002] 舞台灯光也叫舞台照明，明星演唱会等大型舞台灯光架，演唱会上观众非常的多，为了方便远处的观众观看，灯光架一定要搭高一些，这样后面的观众才看得到。传统的舞台灯光用安装支架大多不具有移动结构和灯光调节结构，不具有高度调节结构就不能对舞台灯光用安装支架的高度进行调节，给使用者的使用带来不便，不具有移动结构，就不方便对舞台灯光用安装支架进行移动，使舞台灯光用安装支架的使用性受到限制，因此现有的舞台灯光架存在很多问题或缺陷。首先，传统的舞台灯光架不便于升降舞台灯光架，不便于自动调节舞台灯光架的高度；其次，传统的舞台灯光架不便于翻转灯光架，不便于自动调节灯光架的角度；第三，传统的舞台灯光架，在移动灯光架时不便于减震，当遇到较颠簸的路面时，会导致打光不稳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可移动的调节式舞台灯光架，以解决上述背景技术中提出的不便于升降舞台灯光架、不便于翻转灯光架和在移动灯光架时不便于减震的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可移动的调节式舞台灯光架，包括固定底座、移动结构和伸缩杆，所述固定底座的顶端固定连接有调节结构，且调节结构的顶端固定连接有升降机构，所述固定底座的底端固定连接有缓冲结构，所述固定底座底端的两侧固定连接有伸缩杆，所述缓冲结构的底端固定连接有移动结构。

[0005] 优选的，所述升降机构的内部依次设置有螺纹杆、螺纹滑块、伺服电机和升降杆，所述伺服电机的顶端固定连接有螺纹杆，且螺纹杆的顶端贯穿有螺纹滑块，所述螺纹滑块和螺纹杆之间呈螺纹传动关系，所述螺纹滑块的一侧固定连接有升降杆。

[0006] 优选的，所述移动结构的内部依次设置有支撑底板、缓冲撑杆和移动脚轮，所述支撑底板和缓冲结构之间固定连接，所述支撑底板底端的一侧固定连接有缓冲撑杆，所述支撑底板底端的另一侧固定连接有移动脚轮。

[0007] 优选的，所述缓冲结构的内部一侧设置有螺纹滑槽、弹性元件、固定插杆和移动滑块，所述螺纹滑槽的底端设置有移动滑块，且移动滑块和螺纹滑槽之间呈螺纹卡合关系，所述移动滑块和螺纹滑槽的连接处固定连接有弹性元件。

[0008] 优选的，所述螺纹滑槽内部的顶端固定连接有固定插杆，所述移动滑块的内部呈镂空状，且移动滑块和固定插杆之间呈卡合关系。

[0009] 优选的，所述调节结构的内部依次设置有限位滑槽、齿轮滑块和齿轮滑槽所述齿轮滑块和伺服电机之间固定连接，所述齿轮滑块的底端设置有齿轮滑槽，且齿轮滑槽和齿轮滑块之间呈包裹状的涡轮卡合关系，所述齿轮滑槽的两侧镶嵌有限位滑槽，所述齿轮滑槽和固定底座之间固定连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可移动的调节式舞台灯光架不仅实现了便于升降舞台灯光架，实现了便于翻转灯光架，而且实现了移动灯光架时便于减震：

（1）通过升降机构便于升降舞台灯光架，便于自动调节舞台灯光架的高度，升降机构的工作原理是通过外接电源启动伺服电机带动螺纹杆旋转，螺纹杆通过螺纹带动螺纹滑块上下移动；

（2）通过调节结构便于翻转灯光架，且该结构便于自动调节灯光架的角度，调节结构的工作原理是限位滑槽和齿轮滑槽通过齿轮卡合，且呈包裹状卡合的方式便于在卡合的前提下调节角度；

（3）通过缓冲结构在移动灯光架时便于减震，当遇到较颠簸的路面时，缓冲结构的作用是减震，稳定打光灯的作用，缓冲结构的工作原理是通过螺纹滑槽和移动滑块螺纹卡合，弹性元件的作用是通过弹性吸收震感，达到缓冲的作用，固定插杆的作用是稳定弹性元件。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型可移动的调节式舞台灯光架的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型可移动的调节式舞台灯光架的移动结构局部放大示意图；

图3为本实用新型可移动的调节式舞台灯光架的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型可移动的调节式舞台灯光架的调节结构局部放大示意图。

[0012] 图中：1、升降机构；101、螺纹杆；102、螺纹滑块；103、伺服电机；104、升降杆；2、固定底座；3、移动结构；301、支撑底板；302、缓冲撑杆；303、移动脚轮；4、缓冲结构；401、螺纹滑槽；402、弹性元件；403、固定插杆；404、移动滑块；5、伸缩杆；6、调节结构；601、限位滑槽；602、齿轮滑块；603、齿轮滑槽。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种可移动的调节式舞台灯光架，包括固定底座2、移动结构3和伸缩杆5，固定底座2的顶端固定连接有调节结构6；

调节结构6的内部依次设置有限位滑槽601、齿轮滑块602和齿轮滑槽603齿轮滑块602和伺服电机103之间固定连接，齿轮滑块602的底端设置有齿轮滑槽603，且齿轮滑槽603和齿轮滑块602之间呈包裹状的涡轮卡合关系，齿轮滑槽603的两侧镶嵌有限位滑槽601，齿轮滑槽603和固定底座2之间固定连接；

具体地，如图1和图4所示，使用该机构时，首先，通过调节结构6便于翻转灯光架，且该结构便于自动调节灯光架的角度，调节结构6的工作原理是限位滑槽601和齿轮滑槽603通过齿轮卡合，且呈包裹状卡合的方式便于在卡合的前提下调节角度，限位滑槽601的作用是限位；

调节结构6的顶端固定连接有升降机构1，升降机构1的内部依次设置有螺纹杆101、螺纹滑块102、伺服电机103和升降杆104，伺服电机103的顶端固定连接有螺纹杆101，且螺纹杆101的顶端贯穿有螺纹滑块102，螺纹滑块102和螺纹杆101之间呈螺纹传动关系，螺纹滑块102的一侧固定连接有升降杆104；

具体地，如图1所示，使用该机构时，首先，通过升降机构1便于升降舞台灯光架，便于自动调节舞台灯光架的高度，升降机构1的工作原理是通过外接电源启动伺服电机103带动螺纹杆101旋转，螺纹杆101通过螺纹带动螺纹滑块102上下移动，螺纹滑块102带动一侧的升降杆104移动达到移动顶端固定的灯具；

固定底座2的底端固定连接有缓冲结构4，缓冲结构4的内部一侧设置有螺纹滑槽401、弹性元件402、固定插杆403和移动滑块404，螺纹滑槽401的底端设置有移动滑块404，且移动滑块404和螺纹滑槽401之间呈螺纹卡合关系，移动滑块404和螺纹滑槽401的连接处固定连接有弹性元件402，螺纹滑槽401内部的顶端固定连接有固定插杆403，移动滑块404的内部呈镂空状，且移动滑块404和固定插杆403之间呈卡合关系；

固定底座2底端的两侧固定连接有伸缩杆5，缓冲结构4的底端固定连接有移动结构3；

移动结构3的内部依次设置有支撑底板301、缓冲撑杆302和移动脚轮303，支撑底板301和缓冲结构4之间固定连接，支撑底板301底端的一侧固定连接有缓冲撑杆302，支撑底板301底端的另一侧固定连接有移动脚轮303；

具体地，如图1、图2和图3所示，使用该机构时，首先，通过缓冲结构4和3相互配合在移动灯光架时便于减震，当遇到较颠簸的路面时，缓冲结构4的作用是减震，稳定打光灯的作用，缓冲结构4的工作原理是通过螺纹滑槽401和移动滑块404螺纹卡合，弹性元件402的作用是通过弹性吸收震感，达到缓冲的作用，固定插杆403的作用是稳定弹性元件402，在减震的前提下稳定弹性元件402，移动结构3的工作原理是通过移动脚轮303移动，缓冲撑杆302在停下后支撑顶端的架体。

[0015] 工作原理：本实用新型在使用时，首先，通过升降机构1便于升降舞台灯光架，升降机构1的工作原理是通过外接电源启动伺服电机103带动螺纹杆101旋转，螺纹杆101通过螺纹带动螺纹滑块102上下移动，螺纹滑块102带动一侧的升降杆104移动达到移动顶端固定的灯具。

[0016] 之后，通过调节结构6便于翻转灯光架，且该结构便于自动调节灯光架的角度，调节结构6的工作原理是限位滑槽601和齿轮滑槽603通过齿轮卡合，且呈包裹状卡合的方式便于在卡合的前提下调节角度，限位滑槽601的作用是限位。

[0017] 最后，通过缓冲结构4和3相互配合在移动灯光架时便于减震，缓冲结构4的作用是减震，缓冲结构4的工作原理是通过螺纹滑槽401和移动滑块404螺纹卡合，弹性元件402的作用是通过弹性吸收震感，达到缓冲的作用，固定插杆403的作用是稳定弹性元件402，在减震的前提下稳定弹性元件402，移动结构3的工作原理是通过移动脚轮303移动，缓冲撑杆302在停下后支撑顶端的架体。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。