一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响

技术领域

[0001] 本实用新型涉及隐藏式舞台音响技术领域，具体为一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，大型的舞台活动举办的越来越多，而音响效果对舞台活动来说是最重要的，而音箱的定位、放置方式及定向都会对音响效果产生极大的影响，为能达到最佳的音响效果往往需要调整和移动音箱的位置和方向，为了美观和实用，越来越多的隐藏式舞台音响出现在人们生活中，现有的具有装饰功能的隐藏式舞台音响在使用时仍有一些不足有待改进。

[0003] 现今市场上的此类隐藏式舞台音响种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类隐藏式舞台音响在使用时一般不便于便捷的移动，从而严重的影响了隐藏式舞台音响使用时的便利程度；

（2）现有的此类隐藏式舞台音响在使用时一般不便于升降移动进行隐藏，一定程度上限制了隐藏式舞台音响使用；

（3）现有的此类隐藏式舞台音响在使用时一般不便于便捷的夹持固定，从而影响人们使用的可靠性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，以解决上述背景技术中提出隐藏式舞台音响不便于便捷的移动，升降移动进行隐藏，便捷的夹持固定的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，包括防护板、安装座、音响本体、下驱动臂和手柄，所述防护板的底端安装有安装座，且安装座的顶端与防护板固定连接，并且安装座的内部设有音响本体，所述音响本体下方的防护板外部设有基座，且基座的外壁上安装有支撑板，并且支撑板的一端与基座固定连接，所述支撑板的底端安装有四组支撑座，且支撑座的顶端与支撑板固定连接，并且支撑座的底端皆安装有行走轮，所述行走轮一侧的支撑座底端安装有螺纹座，且螺纹座的顶端与支撑座固定连接，并且螺纹座的底端安装有螺栓地脚，所述基座的顶端安装有两组下卡座，且下卡座的底端与基座固定连接，并且下卡座上方的防护板底端安装有两组上卡座，上卡座的顶端与防护板固定连接。

[0006] 优选的，所述上卡座的外部设有联动座，且联动座一侧的上卡座底端设有上驱动臂，并且上驱动臂的底端设有上铰接轴。

[0007] 优选的，所述联动座的底端设有下驱动臂，且下驱动臂的底端与下卡座相铰接，并且下驱动臂的顶端安装有下铰接轴。

[0008] 优选的，所述下铰接轴的表面套装有下涡轮，且上铰接轴的表面套装有上涡轮，并且上涡轮一侧的联动座内部安装有蜗杆,联动座内部靠近蜗杆的一端安装有手柄，实现了舞台音响升降移动进行隐藏。

[0009] 优选的，所述安装座的内部安装有两组夹持座，且夹持座的外壁上皆安装有放置架，并且放置架的内部设有驱动气缸。

[0010] 优选的，所述驱动气缸的内部设有推杆，且推杆远离驱动气缸的一端安装有夹紧块，并且夹紧块的外壁与推杆固定连接，实现了舞台音响便捷的夹持固定。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该隐藏式舞台音响不仅实现了舞台音响升降移动进行隐藏，增加了舞台音响的美观性，而且方便了舞台音响后期的检测维护；

（1）通过安装座将音响本体与防护板安装一起，在下卡座的支撑下，下驱动臂、联动座、上驱动臂和上卡座相互配合对防护板进行支撑，基座对下卡座进行支撑，在支撑板的配合下，当需要移动舞台音响时，工作人员推动防护板在四组行走轮的配合下进行移动，支撑座对行走轮进行支撑，当需要固定舞台音响时，工作人员旋转螺栓地脚，在螺栓地脚和螺纹座的配合下，螺栓地脚往下移动与地面接触，四组螺栓地脚对支撑板进行制动来对舞台音响进行固定，实现了舞台音响便捷的移动，方便了工作人员对舞台音响的位置进行调节；

（2）通过工作人员旋转手柄，手柄驱动蜗杆转动，在蜗杆和上涡轮的配合下驱动上涡轮转动，在上铰接轴的支撑下，在联动座的配合下，上涡轮驱动上驱动臂转动，在上卡座的配合下，上驱动臂驱动防护板往上移动，在蜗杆和下涡轮的配合下驱动下涡轮转动，在下铰接轴的支撑下，在联动座的配合下，下涡轮驱动下驱动臂转动，在下卡座的配合下，下驱动臂驱动联动座往上移动，在上驱动臂和下驱动臂的共同驱动下防护板往上移动，来将音响本体输送出来，实现了舞台音响升降移动进行隐藏，增加了舞台音响的美观性；

（3）通过操作外部开关打开两组驱动气缸，在放置架的支撑下，驱动气缸驱动推杆移动，推杆驱动夹紧块移动，在夹持座的配合下，夹紧块从夹持座内部移出对音响本体进行夹紧，从而将音响本体固定在安装座的内部，实现了舞台音响便捷的夹持固定，方便了舞台音响后期的检测维护。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型具有装饰功能的隐藏式舞台音响的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型具有装饰功能的隐藏式舞台音响的上卡座侧视结构示意图；

图3为本实用新型具有装饰功能的隐藏式舞台音响的安装座仰视结构示意图；

图4为本实用新型具有装饰功能的隐藏式舞台音响的夹紧块侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、防护板；2、安装座；3、音响本体；4、螺纹座；5、螺栓地脚；6、支撑板；7、支撑座；8、行走轮；9、基座；10、下卡座；11、上卡座；12、上驱动臂；13、上铰接轴；14、上涡轮；15、蜗杆；16、下铰接轴；17、下驱动臂；18、手柄；19、联动座；20、下涡轮；21、推杆；22、夹紧块；23、夹持座；24、驱动气缸；25、放置架。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，包括防护板1、安装座2、音响本体3、下驱动臂17和手柄18，防护板1的底端安装有安装座2，且安装座2的顶端与防护板1固定连接，并且安装座2的内部设有音响本体3，音响本体3下方的防护板1外部设有基座9，且基座9的外壁上安装有支撑板6，并且支撑板6的一端与基座9固定连接，支撑板6的底端安装有四组支撑座7，且支撑座7的顶端与支撑板6固定连接，并且支撑座7的底端皆安装有行走轮8，行走轮8一侧的支撑座7底端安装有螺纹座4，且螺纹座4的顶端与支撑座7固定连接，并且螺纹座4的底端安装有螺栓地脚5，基座9的顶端安装有两组下卡座10，且下卡座10的底端与基座9固定连接，并且下卡座10上方的防护板1底端安装有两组上卡座11，上卡座11的顶端与防护板1固定连接；

使用时通过安装座2将音响本体3与防护板1安装一起，在下卡座10的支撑下，下驱动臂17、联动座19、上驱动臂12和上卡座11相互配合对防护板1进行支撑，基座9对下卡座10进行支撑，在支撑板6的配合下，当需要移动舞台音响时，工作人员推动防护板1在四组行走轮8的配合下进行移动，支撑座7对行走轮8进行支撑，当需要固定舞台音响时，工作人员旋转螺栓地脚5，在螺栓地脚5和螺纹座4的配合下，螺栓地脚5往下移动与地面接触，四组螺栓地脚5对支撑板6进行制动来对舞台音响进行固定，实现了舞台音响便捷的移动，方便了工作人员对舞台音响的位置进行调节；

上卡座11的外部设有联动座19，且联动座19一侧的上卡座11底端设有上驱动臂12，并且上驱动臂12的底端设有上铰接轴13，联动座19的底端设有下驱动臂17，且下驱动臂17的底端与下卡座10相铰接，并且下驱动臂17的顶端安装有下铰接轴16，下铰接轴16的表面套装有下涡轮20，且上铰接轴13的表面套装有上涡轮14，并且上涡轮14一侧的联动座19内部安装有蜗杆15,联动座19内部靠近蜗杆15的一端安装有手柄18；

使用时通过工作人员旋转手柄18，手柄18驱动蜗杆15转动，在蜗杆15和上涡轮14的配合下驱动上涡轮14转动，在上铰接轴13的支撑下，在联动座19的配合下，上涡轮14驱动上驱动臂12转动，在上卡座11的配合下，上驱动臂12驱动防护板1往上移动，在蜗杆15和下涡轮20的配合下驱动下涡轮20转动，在下铰接轴16的支撑下，在联动座19的配合下，下涡轮20驱动下驱动臂17转动，在下卡座10的配合下，下驱动臂17驱动联动座19往上移动，在上驱动臂12和下驱动臂17的共同驱动下防护板1往上移动，来将音响本体3输送出来，实现了舞台音响升降移动进行隐藏，增加了舞台音响的美观性；

安装座2的内部安装有两组夹持座23，且夹持座23的外壁上皆安装有放置架25，并且放置架25的内部设有驱动气缸24，驱动气缸24的内部设有推杆21，且推杆21远离驱动气缸24的一端安装有夹紧块22，并且夹紧块22的外壁与推杆21固定连接；

使用时通过操作外部开关打开两组驱动气缸24，在放置架25的支撑下，驱动气缸24驱动推杆21移动，推杆21驱动夹紧块22移动，在夹持座23的配合下，夹紧块22从夹持座23内部移出对音响本体3进行夹紧，从而将音响本体3固定在安装座2的内部，实现了舞台音响便捷的夹持固定，方便了舞台音响后期的检测维护。

[0016] 工作原理：使用时，外接电源，首先通过安装座2将音响本体3与防护板1安装一起，在下卡座10的支撑下，下驱动臂17、联动座19、上驱动臂12和上卡座11相互配合对防护板1进行支撑，基座9对下卡座10进行支撑，在支撑板6的配合下，当需要移动舞台音响时，工作人员推动防护板1在四组行走轮8的配合下进行移动，支撑座7对行走轮8进行支撑，当需要固定舞台音响时，工作人员旋转螺栓地脚5，在螺栓地脚5和螺纹座4的配合下，螺栓地脚5往下移动与地面接触，四组螺栓地脚5对支撑板6进行制动来对舞台音响进行固定，实现舞台音响便捷的移动，方便工作人员对舞台音响的位置进行调节，之后通过工作人员旋转手柄18，手柄18驱动蜗杆15转动，在蜗杆15和上涡轮14的配合下驱动上涡轮14转动，在上铰接轴13的支撑下，在联动座19的配合下，上涡轮14驱动上驱动臂12转动，在上卡座11的配合下，上驱动臂12驱动防护板1往上移动，在蜗杆15和下涡轮20的配合下驱动下涡轮20转动，在下铰接轴16的支撑下，在联动座19的配合下，下涡轮20驱动下驱动臂17转动，在下卡座10的配合下，下驱动臂17驱动联动座19往上移动，在上驱动臂12和下驱动臂17的共同驱动下防护板1往上移动，来将音响本体3输送出来，实现舞台音响升降移动进行隐藏，增加舞台音响的美观性，再通过操作外部开关打开两组驱动气缸24，在放置架25的支撑下，驱动气缸24驱动推杆21移动，推杆21驱动夹紧块22移动，在夹持座23的配合下，夹紧块22从夹持座23内部移出对音响本体3进行夹紧，从而将音响本体3固定在安装座2的内部，实现舞台音响便捷的夹持固定，方便舞台音响后期的检测维护，来完成隐藏式舞台音响的使用工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。