1. 一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，包括防护板（1）、安装座（2）、音响本体（3）、下驱动臂（17）和手柄（18），其特征在于：所述防护板（1）的底端安装有安装座（2），且安装座（2）的顶端与防护板（1）固定连接，并且安装座（2）的内部设有音响本体（3），所述音响本体（3）下方的防护板（1）外部设有基座（9），且基座（9）的外壁上安装有支撑板（6），并且支撑板（6）的一端与基座（9）固定连接，所述支撑板（6）的底端安装有四组支撑座（7），且支撑座（7）的顶端与支撑板（6）固定连接，并且支撑座（7）的底端皆安装有行走轮（8），所述行走轮（8）一侧的支撑座（7）底端安装有螺纹座（4），所述螺纹座的（4）顶端与支撑座（7）固定连接，并且螺纹座（4）的底端安装有螺栓地脚（5），所述基座（9）的顶端安装有两组下卡座（10），且下卡座（10）的底端与基座（9）固定连接，并且下卡座（10）上方的防护板（1）底端安装有两组上卡座（11），上卡座（11）的顶端与防护板（1）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，其特征在于：所述上卡座（11）的外部设有联动座（19），且联动座（19）一侧的上卡座（11）底端设有上驱动臂（12），并且上驱动臂（12）的底端设有上铰接轴（13）。

3. 根据权利要求2所述的一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，其特征在于：所述联动座（19）的底端设有下驱动臂（17），且下驱动臂（17）的底端与下卡座（10）相铰接，并且下驱动臂（17）的顶端安装有下铰接轴（16）。

4. 根据权利要求3所述的一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，其特征在于：所述下铰接轴（16）的表面套装有下涡轮（20），且上铰接轴（13）的表面套装有上涡轮（14），并且上涡轮（14）一侧的联动座（19）内部安装有蜗杆（15）,联动座（19）内部靠近蜗杆（15）的一端安装有手柄（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，其特征在于：所述安装座（2）的内部安装有两组夹持座（23），且夹持座（23）的外壁上皆安装有放置架（25），并且放置架（25）的内部设有驱动气缸（24）。

6. 根据权利要求5所述的一种具有装饰功能的隐藏式舞台音响，其特征在于：所述驱动气缸（24）的内部设有推杆（21），且推杆（21）远离驱动气缸（24）的一端安装有夹紧块（22），并且夹紧块（22）的外壁与推杆（21）固定连接。