1. 一种儿童神经内科护理用安全床板，包括垫板（1），其特征在于：所述垫板（1）的顶部通过固定板固定连接有主床板（2），所述主床板（2）的两侧均通过合页铰接有辅助板（3），两个所述辅助板（3）的顶部均开设有凹槽（4），所述凹槽（4）内腔的底部固定安装有触发按钮（5），所述凹槽（4）内腔的两侧均开设有滑槽（6），所述滑槽（6）的内部滑动安装有滑块（7），两个所述滑块（7）相对的一面固定连接有承重板（8），所述承重板（8）底部的两侧均开设有按压槽（9），所述按压槽（9）内腔的顶部通过固定板固定连接有弹簧（10），所述弹簧（10）的另一端通过固定板固定连接于凹槽（4）内腔的底部，所述承重板（8）的底部通过开设开口固定安装有与触发按钮（5）相适配的按压块（11），所述承重板（8）的顶部固定连接有弧形弹垫（12），所述辅助板（3）的顶部固定连接有与按压槽（9）相配合使用的防护罩（13），两个所述辅助板（3）的底部均固定安装有滑槽板（14），所述垫板（2）顶部的两侧均通过开设槽口固定安装有电动伸缩杆（15），所述电动伸缩杆（15）的顶端通过转动件固定连接有滑板（16），所述滑板（16）的顶部滑动安装于滑槽（14）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种儿童神经内科护理用安全床板，其特征在于：所述垫板（1）的底部固定连接有第一隔板（17），所述垫板（1）底部的两侧均固定安装有第二隔板（18），所述第二隔板（18）的表面与后部均通过转动件转动连接有拉手（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种儿童神经内科护理用安全床板，其特征在于：所述主床板（2）的顶部开设有储物槽（20）。

4. 根据权利要求3所述的一种儿童神经内科护理用安全床板，其特征在于：所述主床板（2）的顶部且位于储物槽（20）的后部通过合页铰接有与储物槽（20）相配合使用的拉门（21）。

5. 根据权利要求1所述的一种儿童神经内科护理用安全床板，其特征在于：所述主床板（2）与辅助板（3）的表面固定安装有警示灯（22）。

6. 根据权利要求1所述的一种儿童神经内科护理用安全床板，其特征在于：所述主床板（2）的表面且位于警示灯（22）的一侧通过连接板固定安装有复位按钮（23）。