一种老年护理专用药箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理用具技术领域，具体为一种老年护理专用药箱。

背景技术

[0002] 老龄化是目前人口必然的发展趋势，其护理重点在于通过护理帮助老年人在疾病和功能障碍状态下（包括残疾），保持和恢复基本生活能力，使其适应生活或过独立的较高质量的生活，护理的过程中，总是需要使用一些药品来进行辅助，从而帮助老年人更好更快的适应。

[0003] 药品直接关系到人们的身体健康甚至生命存亡，因此其质量问题至关重要，而药品储存是保证药品质量的重要内容之一，贮存不当可使药品发生化学、物理变化乃至变质，其疗效就可能在有效期内消失或降低，甚至产生毒性，因而应重视药品储存，常规的药品存放就是直接放置在桌面或者抽屉中，这样的设置不方便老人的辨别服食，特别是老人需要在不同时间段服食多种品类的药品前提下，更是无法有效的进行分辨，这样对于护理工作来说，很难帮助老人很快地适应生活，为此，特提供一种老年护理专用药箱。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种老年护理专用药箱，解决了常规的药品存放不方便老人的辨别服食，对于护理工作来说，很难帮助老人很快地适应生活的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种老年护理专用药箱，包括存放箱和设置在存放箱内部的四个存放壳，所述存放箱顶部的右侧开设有取药口，所述存放箱内腔的底部且位于取药口的左侧固定连接有隔离板，所述隔离板的表面贯穿并转动连接有单开口筒，所述单开口筒的闭合端通过轴承与存放箱内腔的右侧转动连接，所述单开口筒开口端的外表面套设并固定连接有第一齿轮，所述存放箱内腔的左侧固定连接有步进电机，所述步进电机输出轴的表面固定连接有与第一齿轮像适配的第二齿轮，所述单开口筒位于隔离板右侧的左右两侧均固定连接有支撑板，一个所述存放壳设置在两个所述支撑板相对的一侧之间，并且所述存放壳的外表面通过转轴与支撑板的内表面转动连接。

[0006] 优选的，所述存放箱顶部的背部通过铰链铰接有与取药口相适配的盖板，所述存放箱的顶部固定连接有连接带，所述连接带的一端固定安装有母扣，所述存放箱的右侧固定连接有与母扣相适配的子扣。

[0007] 优选的，所述存放箱内腔的左侧固定连接有风热组件，所述风热组件的右侧固定连接有风热气管，所述风热气管的一端贯穿单开口筒并延伸至单开口筒的内部，所述单开口筒的表面且位于两个所述支撑板相对的一侧之间开设有与出气孔。

[0008] 优选的，所述存放壳底部的中部固定连接有配重条，所述存放箱的内表面固定安装有隔板。

[0009] 优选的，所述存放箱内腔的底部且位于隔离板的左侧固定安装有蓄电池，所述存放箱顶部的前侧固定安装有控制按钮，且存放箱的顶部设置有显示屏。

[0010] 优选的，所述单开口筒位于隔离板右侧的外表面套设并固定连接有限位板。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种老年护理专用药箱。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该老年护理专用药箱，通过在存放箱内转动安装一个单开口筒，并且利用支撑板将四个存放壳转动安装到单开口筒上，在将药品按照服用时间放置在不同的存放壳中，护理人员在进行护理工作时，可以直接通过按压控制按钮来控制步进电机转动，从而将不同的存放壳转动至取药口处，方便老人的服食，分类存放的方式，使得老人不用对药品进行筛检，只要找准对应的存放壳，就可以自主服食药品，有效地降低了老人的分辨难度，只要护理人员稍加引导，很快的就可以令老人实现正常独立的生活。

[0012] （2）、该老年护理专用药箱，通过在存放箱内部设置风热组件，利用风热气管将空气或者加热后的空气通过出气孔导出到存放箱中，进而营造出一个适合药品存放的环境，保证药品的存放质量。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种老年护理专用药箱的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种老年护理专用药箱的内部结构的正视图；

图3为本实用新型一种老年护理专用药箱存放壳的结构示意图；

图4为本实用新型一种老年护理专用药箱内部结构的右视图。

[0014] 图中：1、存放箱；2、存放壳；3、取药口；4、隔离板；5、单开口筒；6、第一齿轮；7、步进电机；8、第二齿轮；9、支撑板；10、盖板；11、连接带；12、母扣；13、子扣；14、风热组件；15、风热气管；16、出气孔；17、配重条；18、隔板；19、蓄电池；20、控制按钮；21、显示屏；22、限位板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种老年护理专用药箱，包括存放箱1和设置在存放箱1内部的四个存放壳2，存放箱1顶部的右侧开设有取药口3，存放箱1内腔的底部且位于取药口3的左侧固定连接有隔离板4，隔离板4的表面贯穿并转动连接有单开口筒5，单开口筒5的闭合端通过轴承与存放箱1内腔的右侧转动连接，单开口筒5开口端的外表面套设并固定连接有第一齿轮6，存放箱1内腔的左侧固定连接有步进电机7，步进电机7与蓄电池19电性连接，通过控制按钮20进行控制，且步进电机7的一次行程设置为四分之一周，步进电机7输出轴的表面固定连接有与第一齿轮6像适配的第二齿轮8，单开口筒5位于隔离板4右侧的左右两侧均固定连接有支撑板9，一个存放壳2设置在两个支撑板9相对的一侧之间，并且存放壳2的外表面通过转轴与支撑板9的内表面转动连接，通过在存放箱1内转动安装一个单开口筒5，并且利用支撑板9将四个存放壳2转动安装到单开口筒5上，在将药品按照服用时间放置在不同的存放壳2中，护理人员在进行护理工作时，可以直接通过按压控制按钮20来控制步进电机7转动，从而将不同的存放壳2转动至取药口3处，方便老人的服食，分类存放的方式，使得老人不用对药品进行筛检，只要找准对应的存放壳2，就可以自主服食药品，有效地降低了老人的分辨难度，只要护理人员稍加引导，很快的就可以令老人实现正常独立的生活。

[0017] 进一步的，存放箱1顶部的背部通过铰链铰接有与取药口3相适配的盖板10，存放箱1的顶部固定连接有连接带11，连接带11的一端固定安装有母扣12，存放箱1的右侧固定连接有与母扣12相适配的子扣13，利用子扣13和母扣12的卡接固定，来对盖板10进行位置限定的同时，可以通过握着连接带11将存放箱1拎起移动。

[0018] 进一步的，存放箱1内腔的左侧固定连接有风热组件14，风热组件14的右侧固定连接有风热气管15，风热气管15的一端贯穿单开口筒5并延伸至单开口筒5的内部，单开口筒5的表面且位于两个支撑板9相对的一侧之间开设有与出气孔16，风热组件14就是一个内置风扇和电热丝的箱式结构，并且风扇和电热丝通过不同的控制按钮20进行控制，从而配合风热气管15实现供常温风或者供热风，风热气管15就是一个表面顶部开设有出气口的单开口管道。

[0019] 进一步的，存放壳2底部的中部固定连接有配重条17，存放箱1的内表面固定安装有隔板18，利用配重条17可以增大存放壳2在存放箱1内部的稳定性，利用隔板18将存放壳2内部隔离出多个小空间，从而方便药品的存放。

[0020] 进一步的，存放箱1内腔的底部且位于隔离板4的左侧固定安装有蓄电池19，存放箱1顶部的前侧固定安装有控制按钮20，且存放箱1的顶部设置有显示屏21，显示屏21与蓄电池19 电性连接，通过控制按钮20进行控制，其采用LED材料制作而成，可以在显示出老人姓名的同时，发出光亮，进而令老人在昏暗的环境下可以正常的活动，蓄电池19为可多次反复充放电的蓄电池。

[0021] 进一步的，单开口筒5位于隔离板4右侧的外表面套设并固定连接有限位板22。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 使用时，护理人员将药品按照服食时间，放置在不同的存放壳2中后，关闭盖板10，然后根据环境来调节风热组件14运行，即在需要常温保存时，在外界环境较低的情况下，启动风热组件14中的风扇和电热丝，使得外界空气经过加热后导入到存放箱1中，保证温度处于安全值，或者在需要降低温度的情况下，关闭电热丝，启动风扇，加速存放箱1内部空气的流动，进而保证药品的存放质量，在护理人员将药品按照服食顺序放置到不同的存放壳2中后，将老人带到存放箱1处，引导老人观察显示屏21显示的名字，确认存放箱1内部的药品归属，之后按压控制按钮20，控制步进电机7转动，步进电机7带动第二齿轮8使得第一齿轮6带动单开口筒5转动，进而将相邻的一个存放壳2升至取药口3处，待老人服食完毕后，关闭盖板10，重复操作，进行下一时间段的药品服食，多次重复性操作完成后，老人即可适应生活。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。