一种牡丹种植用水肥灌溉装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水肥灌溉技术领域，具体为一种牡丹种植用水肥灌溉装置。

背景技术

[0002] 我们在农业生产中所使用的水肥灌溉系统根据不同地域的土壤类型、灌溉水源、灌溉方式、种植作物等分为不同类型区，在不同类型区内选择代表性的地块，建设具有土壤含水量、地下水位、降雨量、土壤肥沃程度等信息自动采集、传输、控制功能的监控点。通过水肥灌溉预报软件结合信息实时监测系统，获得作物合适的灌溉时间、灌溉水量及需采取的节水措施为主要内容的灌溉预报结果，定期向农民发布，科学指导农民实时适量灌溉，达到节水和增肥的目的。

[0003] 牡丹花在我们中国有着非常高的知名度，在上个世纪80年代的时候，牡丹花被评为我们中国十大名花之一，甚至后来牡丹花已经成为了我们中国国花的代表，被称之为是花中之王。牡丹花以其硕大美丽的花朵在市场上广受青睐，有很多人购买牡丹花，它的市场前景极其的广。当前，水肥灌溉装置中用的固定肥料，大多通过水来溶解，一般采用搅拌加速溶解。土壤的肥力不可能一直保持到原始的状态，随着牡丹花生长，我们就需要对土壤进行及时施肥。现有的牡丹种植用水肥灌溉装置，大多数是把水和肥料一起放入水箱，水箱的水肥溶液喷洒完之后需要继续加水和肥料，而且人工加入肥料，不能很好的控制每次加入肥料的量，导致溶液每次浓度都不同，而且需要多次反复的操作，使灌溉操作较为麻烦，浪费工人大量的时间和精力。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种牡丹种植用水肥灌溉装置，解决了灌溉操作麻烦的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种牡丹种植用水肥灌溉装置，包括底板、固定安装在底板顶部的水箱和设置在水箱上方的肥料箱，所述肥料箱底部的左侧连通有第一下料管，所述水箱的顶部且位于第一下料管的下方连通有与第一下料管相适配的第二下料管，所述底板的顶部且位于水箱的左侧固定连接有机箱，所述机箱内腔的底部固定连接有电动机，所述电动机输出轴的一端贯穿机箱并通过联轴器固定连接有输出杆，所述输出杆的顶端固定连接有转动板，所述转动板的顶部固定连接有凹型板，所述转动板顶部的背面固定连接有联动柱，所述水箱左侧的顶部通过转动架转动连接有转动杆，所述转动杆的底端固定连接有与凹型板相适配的联动板，所述联动板的四个拐角开设有与联动柱相适配的联动槽，所述转动杆的顶端固定连接有转盘，所述转盘的外表面通过固定块固定连接有与第一下料管相适配的封盖，所述封盖的数量设置有四个，四个所述封盖均匀的排布在转盘的外表面上，所述封盖的外表面且位于转盘的外周通过固定块固定连接有防撒环。

[0006] 优选的，所述输出杆的外表面套设并固定连接有第一锥齿轮，所述底板的顶部且位于机箱的右侧通过转动架转动连接有搅拌杆。

[0007] 优选的，所述搅拌杆的一端固定连接有与第一锥齿轮相适配的第二锥齿轮，所述搅拌杆的另一端贯穿水箱并延伸至水箱的内腔，所述搅拌杆延伸至水箱内腔的一端通过轴承与水箱的内壁转动连接。

[0008] 优选的，所述搅拌杆的表面且位于水箱的内腔通过固定块固定连接有搅拌片。

[0009] 优选的，所述水箱的顶部与肥料箱的底部之间通过固定架固定连接，所述水箱的顶部且位于肥料箱的右侧连通有进水管。

[0010] 优选的，所述水箱右侧的底部连通有出水管，所述出水管的一端连通有灌溉管，所述水箱内腔的底部通过固定架固定连接有水泵，所述水泵的出水端与出水管的另一端通过软管连通。

[0011] 优选的，所述底板底部的两侧均固定连接有车轮。

[0012] 有益效果

本实用新型提供了一种牡丹种植用水肥灌溉装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该牡丹种植用水肥灌溉装置，配合底板、水箱、肥料箱、第一下料管、第二下料管、机箱、电动机、输出杆、转动板、凹型板、联动柱、转动杆、联动板、联动槽、转盘、封盖和防撒环的设置，使封盖每隔一段时间就会对第一下料管进行封堵，从而使肥料箱每隔一段时间对水箱中加入定量的肥料，配合进水管的设置，使水箱可以一直进水和一定量的肥料，从而使工人只需要一次性把肥料加入肥料箱，避免了工人反复的操作，使灌溉操作简单便捷，从而节约了工人大量的时间和精力。

[0013] （2）、该牡丹种植用水肥灌溉装置，通过在搅拌杆的另一端贯穿水箱并延伸至水箱的内腔，所述搅拌杆延伸至水箱内腔的一端通过轴承与水箱的内壁转动连接，所述搅拌杆的表面且位于水箱的内腔通过固定块固定连接有搅拌片，使搅拌杆带动搅拌片不断的搅拌，节省了劳动力，而且使肥料更好的溶解，使溶液更均匀，从而使植物更好的吸收，增加了产量。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种牡丹种植用水肥灌溉装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种牡丹种植用水肥灌溉装置的水箱、肥料箱、防撒环结构的剖视图；

图3为本实用新型一种牡丹种植用水肥灌溉装置的转动板、凹型版、联动板结构的俯视图；

图4为本实用新型一种牡丹种植用水肥灌溉装置的转盘、封盖、防撒环结构的俯视图；

图5为本实用新型一种牡丹种植用水肥灌溉装置的灌溉管的俯视图；

图6为本实用新型图1中A处的局部放大图。

[0015] 图中：1、底板；2、水箱；3、肥料箱；4、第一下料管；5、第二下料管；6、机箱；7、电动机；8、输出杆；9、转动板；10、凹型板；11、联动柱；12、转动杆；13、联动板；14、联动槽；15、转盘；16、封盖；17、防撒环；18、第一锥齿轮；19、搅拌杆；20、第二锥齿轮；21、搅拌片；22、进水管；23、出水管；24、水泵；25、车轮；26、灌溉管。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种牡丹种植用水肥灌溉装置，包括底板1、固定安装在底板1顶部的水箱2和设置在水箱2上方的肥料箱3，肥料箱3底部的左侧连通有第一下料管4，水箱2的顶部且位于第一下料管4的下方连通有与第一下料管4相适配的第二下料管5，底板1的顶部且位于水箱2的左侧固定连接有机箱6，机箱6内腔的底部固定连接有电动机7，电动机7与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，电动机7输出轴的一端贯穿机箱6并通过联轴器固定连接有输出杆8，输出杆8的顶端固定连接有转动板9，转动板9的顶部固定连接有凹型板10，转动板9顶部的背面固定连接有联动柱11，水箱2左侧的顶部通过转动架转动连接有转动杆12，转动杆12的底端固定连接有与凹型板10相适配的联动板13，联动板13的四个拐角开设有与联动柱11相适配的联动槽14，转动杆12的顶端固定连接有转盘15，转盘15的外表面通过固定块固定连接有与第一下料管4相适配的封盖16，封盖16的数量设置有四个，四个封盖16均匀的排布在转盘15的外表面上，封盖16的外表面且位于转盘15的外周通过固定块固定连接有防撒环17，封盖16每隔一段时间就会对第一下料管4进行封堵，从而使肥料箱3每隔一段时间对水箱2中加入定量的肥料，配合进水管22的设置，使水箱2可以一直进水和一定量的肥料，从而使工人只需要一次性把肥料加入肥料箱3，避免了工人反复的操作，使灌溉操作简单便捷，从而节约了工人大量的时间和精力。

[0018] 进一步的，输出杆8的外表面套设并固定连接有第一锥齿轮18，底板1的顶部且位于机箱6的右侧通过转动架转动连接有搅拌杆19。

[0019] 进一步的，搅拌杆19的一端固定连接有与第一锥齿轮18相适配的第二锥齿轮20，搅拌杆19的另一端贯穿水箱2并延伸至水箱2的内腔，水箱2的左侧开设有与搅拌杆19相适配的通孔，通孔的内表面设置有密封橡胶，使水箱2有更好的密封性，防止水箱2漏水，搅拌杆19延伸至水箱2内腔的一端通过轴承与水箱2的内壁转动连接。

[0020] 进一步的，搅拌杆19的表面且位于水箱2的内腔通过固定块固定连接有搅拌片21。

[0021] 进一步的，水箱2的顶部与肥料箱3的底部之间通过固定架固定连接，水箱2的顶部且位于肥料箱3的右侧连通有进水管22。

[0022] 进一步的，水箱2右侧的底部连通有出水管23，出水管23的一端连通有灌溉管26，灌溉管26设置有若干个，水箱2内腔的底部通过固定架固定连接有水泵24，水泵24与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，水泵24的出水端与出水管23的另一端通过软管连通。

[0023] 进一步的，底板1底部的两侧均固定连接有车轮25，底板1的顶部且位于机箱6的左侧固定连接有推杆。

[0024] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0025] 使用时，通过进水管22向水箱2内加水，打开肥料箱3的箱门，将肥料放入肥料箱3，关闭箱门，打开电动机7的控制开关，电动机7带动输出杆8使转动板9转动，转动板9带动联动柱11使联动板13转动，转动板9带动联动柱11转动的同时带动凹型板10转动，联动柱11带动联动板13转动的同时凹型板10对联动板13进行限位，联动板13带动转动杆12使转盘15转动，转盘15带动封盖16使防撒环17转动，输出杆8带动转动板9转动的同时带动第一锥齿轮18转动，第一锥齿轮18带动第二锥齿轮20使搅拌杆19转动，搅拌杆19带动搅拌片21转动，打开水泵24的控制开关，使水箱2内的混合溶液通过灌溉管26进行灌溉。

[0026] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。