1. 一种牡丹种植用水肥灌溉装置，包括底板（1）、固定安装在底板（1）顶部的水箱（2）和设置在水箱（2）上方的肥料箱（3），其特征在于：所述肥料箱（3）底部的左侧连通有第一下料管（4），所述水箱（2）的顶部且位于第一下料管（4）的下方连通有与第一下料管（4）相适配的第二下料管（5），所述底板（1）的顶部且位于水箱（2）的左侧固定连接有机箱（6），所述机箱（6）内腔的底部固定连接有电动机（7），所述电动机（7）输出轴的一端贯穿机箱（6）并通过联轴器固定连接有输出杆（8），所述输出杆（8）的顶端固定连接有转动板（9），所述转动板（9）的顶部固定连接有凹型板（10），所述转动板（9）顶部的背面固定连接有联动柱（11），所述水箱（2）左侧的顶部通过转动架转动连接有转动杆（12），所述转动杆（12）的底端固定连接有与凹型板（10）相适配的联动板（13），所述联动板（13）的四个拐角开设有与联动柱（11）相适配的联动槽（14），所述转动杆（12）的顶端固定连接所述有转盘（15），所述转盘（15）的外表面通过固定块固定连接有与第一下料管（4）相适配的封盖（16），所述封盖（16）的数量设置有四个，四个所述封盖（16）均匀的排布在转盘（15）的外表面上，所述封盖（16）的外表面且位于转盘（15）的外周通过固定块固定连接有防撒环（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种牡丹种植用水肥灌溉装置，其特征在于：所述输出杆（8）的外表面套设并固定连接有第一锥齿轮（18），所述底板（1）的顶部且位于机箱（6）的右侧通过转动架转动连接有搅拌杆（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种牡丹种植用水肥灌溉装置，其特征在于：所述搅拌杆（19）的一端固定连接有与第一锥齿轮（18）相适配的第二锥齿轮（20），所述搅拌杆（19）的另一端贯穿水箱（2）并延伸至水箱（2）的内腔，所述搅拌杆（19）延伸至水箱（2）内腔的一端通过轴承与水箱（2）的内壁转动连接。

4. 根据权利要求2所述的一种牡丹种植用水肥灌溉装置，其特征在于：所述搅拌杆（19）的表面且位于水箱（2）的内腔通过固定块固定连接有搅拌片（21）。

5. 根据权利要求1所述的一种牡丹种植用水肥灌溉装置，其特征在于：所述水箱（2）的顶部与肥料箱（3）的底部之间通过固定架固定连接，所述水箱（2）的顶部且位于肥料箱（3）的右侧连通有进水管（22）。

6. 根据权利要求1所述的一种牡丹种植用水肥灌溉装置，其特征在于：所述水箱（2）右侧的底部连通有出水管（23），所述出水管（23）的一端连通有灌溉管（26），所述水箱（2）内腔的底部通过固定架固定连接有水泵（24），所述水泵（24）的出水端与出水管（23）的另一端通过软管连通。

7. 根据权利要求1所述的一种牡丹种植用水肥灌溉装置，其特征在于：所述底板（1）底部的两侧均固定连接有车轮（25）。