一种牡丹花种植用定量施肥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牡丹花种植技术领域，具体为一种牡丹花种植用定量施肥装置。

背景技术

[0002] 牡丹是毛茛科、芍药属植物，为多年生落叶灌木。茎高达2米；分枝短而粗，叶通常为二回三出复叶，偶尔近枝顶的叶为3小叶；顶生小叶宽卵形，表面绿色，无毛，背面淡绿色，有时具白粉，侧生小叶狭卵形或长圆状卵形，叶柄长5-11厘米，和叶轴均无毛，在牡丹花的种植过程中，需要对牡丹花进行施肥，因此，对一种牡丹花种植用定量施肥装置的需求日益增长。

[0003] 现有的牡丹花定量施肥装置，大多数需要人工手动来对牡丹花进行施肥，这样对牡丹花施肥的量控制不均匀，人工劳累会易施撒过多过少，费时大，对牡丹花科学养殖产生一定的影响，在对牡丹花施肥时需要人工进行水与肥料的搅拌混合，浪费人力，使施肥的效率低。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种牡丹花种植用定量施肥装置，解决了牡丹花施肥人工手动费时大、施肥的量控制不均匀和需要人工搅拌水与肥料的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种牡丹花种植用定量施肥装置，包括施肥箱，所述施肥箱内腔底部的前部与后部通过支撑杆均固定连接有第一转动套，所述第一转动套的内部转动连接有第一转动杆，所述第一转动杆的两侧均贯穿施肥箱并延伸至施肥箱的外部，所述第一转动杆延伸至施肥箱外部的一端固定连接有车轮，所述第一转动杆的表面且位于两个第一转动套之间固定连接有第一锥齿轮，所述施肥箱的内腔一侧通过支撑杆固定连接有第二转动套，所述第二转动套的内部转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的底端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮，所述施肥箱内腔顶部的一侧固定连接有定量箱，所述第二转动杆的顶端贯穿定量箱并延伸至定量箱的内部，所述第二转动杆的表面且位于定量箱的内部固定连接有扇形密封块，所述定量箱的表面连通有出料管，所述出料管的一端贯穿施肥箱并延伸至施肥箱的外部，所述出料管延伸至施肥箱外部的一端连通有蓄水板，所述蓄水板的背面连通有高压喷头。

[0006] 优选的，所述施肥箱内腔顶部的另一侧固定连接有水箱，所述水箱内腔的底部固定连接有水泵，所述水泵的出水口连通有出水管，所述出水管的一端贯穿水箱和定量箱并延伸至定量箱的内部。

[0007] 优选的，所述第二转动杆的表面且位于第二转动套的下方固定连接有第一皮轮，所述施肥箱的另一侧通过支撑杆固定连接有第三转动套，所述第三转动套的内部转动连接有第三转动杆，所述第三转动杆的底端固定连接有第二皮轮，所述第一皮轮与第二皮轮通过皮带传动连接。

[0008] 优选的，所述第三转动杆的顶端贯穿水箱并延伸至水箱的内部，所述第三转动杆表面的两侧且位于水箱的内部均固定连接有转动板。

[0009] 优选的，所述施肥箱一侧的前部与后部通过固定块均固定连接有液压伸缩杆，所述液压伸缩杆的底端固定连接定位轮，所述施肥箱底部的一侧固定连接有万向轮

优选的，所述水箱的顶部连通有进水管，所述进水管的一端贯穿施肥箱并延伸至施肥箱的外部，所述施肥箱的另一侧固定连接有把手。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种牡丹花种植用定量施肥装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该牡丹花种植用定量施肥装置，通过在车轮的转动带动第一锥齿轮、第二锥齿轮和第二转动杆，第二转动杆的转动带动扇形密封块转动，扇形密封块能间接性堵住定量箱，使车轮在转动时会使定量箱流出定量的肥料，在施肥时，能够对牡丹花均匀定量的喷洒，不会对牡丹花喷洒过多过少而产生影响，且减免了人工喷洒成本，大大提高了喷洒质量。

[0011] （2）、该牡丹花种植用定量施肥装置，通过车轮的转动带动了第三转动杆上的转动板转动，不需要人工对水和肥料进行搅拌，节省了搅拌水和肥料的人力和时间，提高了搅拌效率，进一步满足了人们的使用实用性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种牡丹花种植用定量施肥装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种牡丹花种植用定量施肥装置施肥箱结构的剖视图；

图3为本实用新型一种牡丹花种植用定量施肥装置施肥箱和车轮结构的侧视图；

图4为本实用新型一种牡丹花种植用定量施肥装置蓄水板和高压喷头结构的俯视图；

图5为本实用新型一种牡丹花种植用定量施肥装置定量箱、扇形密封块和出料管结构的俯视图。

[0013] 图中：1、施肥箱；2、第一转动套；3、第一转动杆；4、车轮；5、第一锥齿轮；6、第二转动套；7、第二转动杆；8、第二锥齿轮；9、定量箱；10、扇形密封块；11、出料管；12、蓄水板；13、高压喷头；14、水箱；15、水泵；16、出水管；17、第一皮轮；18、第三转动套；19、第三转动杆；20、第二皮轮；21、皮带；22、转动板；23、液压伸缩杆；24、定位轮；25、万向轮；26、进水管；27、把手。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种牡丹花种植用定量施肥装置，包括施肥箱1，施肥箱1内腔底部的前部与后部通过支撑杆均固定连接有第一转动套2，第一转动套2的内部转动连接有第一转动杆3，第一转动杆3的两侧均贯穿施肥箱1并延伸至施肥箱1的外部，第一转动杆3延伸至施肥箱1外部的一端固定连接有车轮4，第一转动杆3的表面且位于两个第一转动套2之间固定连接有第一锥齿轮5，施肥箱1的内腔一侧通过支撑杆固定连接有第二转动套6，第二转动套6的内部转动连接有第二转动杆7，第二转动杆7的底端固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮8，施肥箱1内腔顶部的一侧固定连接有定量箱9，第二转动杆7的顶端贯穿定量箱9并延伸至定量箱9的内部，第二转动杆7的表面且位于定量箱9的内部固定连接有扇形密封块10，扇形密封块10的表面贴合定量箱9的内壁，定量箱9的表面连通有出料管11，出料管11的一端贯穿施肥箱1并延伸至施肥箱1的外部，出料管11延伸至施肥箱1外部的一端连通有蓄水板12，蓄水板12的背面连通有高压喷头13，施肥箱1内腔顶部的另一侧固定连接有水箱14，水箱14内腔的底部固定连接有水泵15，水泵15的出水口连通有出水管16，出水管16的一端贯穿水箱14和定量箱9并延伸至定量箱9的内部，第二转动杆7的表面且位于第二转动套6的下方固定连接有第一皮轮17，施肥箱1的另一侧通过支撑杆固定连接有第三转动套18，第三转动套18的内部转动连接有第三转动杆19，第三转动杆19的底端固定连接有第二皮轮20，第一皮轮17与第二皮轮20通过皮带21传动连接，第三转动杆19的顶端贯穿水箱14并延伸至水箱14的内部，第三转动杆19表面的两侧且位于水箱14的内部均固定连接有转动板22，施肥箱1一侧的前部与后部通过固定块均固定连接有液压伸缩杆23，液压伸缩杆23的底端固定连接定位轮24，施肥箱1底部的一侧固定连接有万向轮25，水箱14的顶部连通有进水管26，进水管26的一端贯穿施肥箱1并延伸至施肥箱1的外部，施肥箱1的另一侧固定连接有把手27。

[0016] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0017] 工作时，从进水管26加入水和肥料，在到牡丹花之前，升高液压伸缩杆23，液压伸缩杆23的升高会使定位轮24升高，定位轮24的升高会与万向轮25配合使用，使车轮4升高。当到达牡丹花田时，降低液压伸缩杆23，使车轮4触碰地面，车轮4转动会带动第一转动杆3的转动，第一转动杆3的转动的会带动第一锥齿轮5的转动，第一锥齿轮5的转动会带动第二锥齿轮8的转动，第二锥齿轮8的转动会带动第二转动杆7的转动，第二转动杆7的转动会带动第一皮轮17的转动，第一皮轮17的转动会带动皮带21的转动，皮带21的转动会带动第二皮轮20的转动，第二皮轮20的转动会带动第三转动杆19的转动，第三转动杆19的转动会带动转动板22的转动，转动板22的转动使水箱14中的水和肥料搅拌均匀，这时启动水泵15，通过水泵15往定量箱9加入水，第二转动杆7的转动也会带动扇形密封块10的转动，扇形密封块10的角度成120度，车轮4转动一周，扇形密封块10会堵住出料管11有三分之一的时间没有通过出料管11排水，使定量箱9能够定量地排出水，出料管11排出的水会进入蓄水板12，蓄水板12会通过高压喷头13喷洒出去。

[0018] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。