一种带灌溉功能的牡丹育苗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及花卉育种技术领域，具体为一种带灌溉功能的牡丹育苗装置。

背景技术

[0002] 牡丹是双子叶植物纲、芍药科、芍药属植物，为多年生落叶灌木。牡丹花大而香，色泽艳丽，作为中国十大名花之二，素有“花中之王”的美誉，在我国作为观赏植物，有极为广泛的栽培；而具有一定用途的牡丹，如油用牡丹，其种植前景也十分看好，因市场的需求量较大，自然生长的牡丹花已不能满足市场的需求，所以现在市场上的大部分牡丹都是通过人工养殖，在人工养殖的过程中首先就是需要对牡丹进行育苗培养，但现有的牡丹育苗装置存在一定的缺陷。

[0003] 牡丹在育苗生长的过程中需要定时的给幼苗补充水分和营养，同时也需要给幼苗充足的光照，但现有的牡丹育苗装置不具备灌溉功能，导致每次对幼苗补充水分时都需要人工手动对幼苗进行灌溉，给人们培育幼苗带来了一定的麻烦，浪费了大量的时间与精力，且人工灌溉不能达到对幼苗均匀灌溉，从而导致幼苗生长的不均匀，影响牡丹的养殖效率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种带灌溉功能的牡丹育苗装置，解决了现有的育苗装置不具备自动灌溉功能的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种带灌溉功能的牡丹育苗装置，包括育苗箱和水箱，所述水箱通过支撑脚固定安装于育苗箱的顶部，所述育苗箱内腔顶部的中部固定安装有日光灯，所述育苗箱表面的后侧固定安装有驱动箱，所述驱动箱内腔的底部固定安装有双轴电机，所述双轴电机的两个输出轴通过联轴器均固定连接有转动杆，所述转动杆的一端固定连接有第一锥齿轮，所述驱动箱内腔的后部且位于双轴电机的两侧均通过轴承转动连接有联动杆，所述联动杆的一端贯穿育苗箱并通过轴承与育苗箱内腔的前部转动连接，所述联动杆的表面且位于驱动箱的内部固定套接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮，所述联动杆的表面且位于育苗箱的内部固定套接有固定套筒，两个所述固定套筒相对的一面分别固定连接有第一储水盒和第二储水盒，所述第一储水盒和第二储水盒的底部均连通有莲蓬头，所述莲蓬头设置有多个，且呈矩形均匀分布在第一储水盒和第二储水盒的底部，所述育苗箱内腔的底部放置有育苗盒。

[0006] 优选的，所述水箱内腔底部一侧的前部通过连接件固定连接有第一水泵，所述第一水泵的出水口连通有第一水管，所述第一水管的一端依次贯穿水箱和育苗箱并与第一储水盒的前侧相连通，所述水箱内腔底部另一侧的后部通过连接件固定连接有第二水泵，所述第二水泵的出水口连通有第二水管，所述第二水管的一端依次贯穿水箱和育苗箱并与第二储水盒的后侧相连通。

[0007] 优选的，所述育苗箱的表面通过合页铰接有箱门，所述箱门的表面设置有通风孔。

[0008] 优选的，所述育苗箱的底部且位于育苗盒的下方开设有排水孔。

[0009] 优选的，所述水箱的顶部连通有进水管。

[0010] 优选的，所述育苗箱的表面且位于箱门的上方固定安装有控制开关。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种带灌溉功能的牡丹育苗装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该带灌溉功能的牡丹育苗装置，通过水箱通过支撑脚固定安装于育苗箱的顶部,育苗箱内腔顶部的中部固定安装有日光灯，固定套筒相对的一面分别固定连接有第一储水盒和第二储水盒，第一储水盒和第二储水盒的底部均连通有莲蓬头，莲蓬头设置有多个，且呈矩形均匀分布在第一储水盒和第二储水盒的底部，第一水管的一端依次贯穿水箱和育苗箱并与第一储水盒的前侧相连通,第二水管的一端依次贯穿水箱和育苗箱并与第二储水盒的后侧相连通,育苗箱内腔的底部放置有育苗盒，使设备本体具备灌溉功能，大大减少了人工育苗所消耗的时间与精力，有效避免了人工灌溉不均匀导致幼苗生长不均匀的情况发生，且在具备灌溉功能的同时，还能在自然光照不好时也能及时的对幼苗补充光照，同时因灌溉设备可进行旋转，从而可达到不影响幼苗补充光照或光照强度过高时起到遮挡光照的作用，为人们带来便捷的同时，也有效的提高了养殖效率。

[0012] （2）、该带灌溉功能的牡丹育苗装置，通过育苗箱的表面通过合页铰接有箱门，所述箱门的表面设置有通风孔，育苗箱的底部且位于育苗盒的下方开设有排水孔，使设备能够及时的把多余的水分排出，不出现积水的情况，且能够对设备内部环境进行通风，避免内部环境潮湿，给幼苗营造一个良好的生长环境，从而保证了幼苗的正常养殖。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种带灌溉功能的牡丹育苗装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种带灌溉功能的牡丹育苗装置育苗箱和水箱结构的剖视图；

图3为本实用新型一种带灌溉功能的牡丹育苗装置驱动箱、第一储水盒和第二储水盒结构的俯视图；

图4为本实用新型一种带灌溉功能的牡丹育苗装置第一储水盒、第二储水盒和莲蓬头结构的仰视图。

[0014] 图中：1、育苗箱；2、水箱；3、日光灯；4、驱动箱；5、双轴电机；6、转动杆；7、第一锥齿轮；8、联动杆；9、第二锥齿轮；10、固定套筒；11、第一储水盒；12、第二储水盒；13、莲蓬头；14、育苗盒；15、第一水泵；16、第一水管；17、第二水泵；18、第二水管；19、箱门；20、通风孔；21、排水孔；22、进水管；23、控制开关。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种带灌溉功能的牡丹育苗装置，包括育苗箱1和水箱2，水箱2通过支撑脚固定安装于育苗箱1的顶部，育苗箱1内腔顶部的中部固定安装有日光灯3，育苗箱1表面的后侧固定安装有驱动箱4，驱动箱4内腔的底部固定安装有双轴电机5，双轴电机5为伺服电机，且双轴电机5的两个输出轴转速相同，转向相同，双轴电机5的两个输出轴通过联轴器均固定连接有转动杆6，转动杆6的一端固定连接有第一锥齿轮7，驱动箱4内腔的后部且位于双轴电机5的两侧均通过轴承转动连接有联动杆8，联动杆8的一端贯穿育苗箱1并通过轴承与育苗箱1内腔的前部转动连接，联动杆8的表面且位于驱动箱4的内部固定套接有与第一锥齿轮7相啮合的第二锥齿轮9，联动杆8的表面且位于育苗箱1的内部固定套接有固定套筒10，两个固定套筒10相对的一面分别固定连接有第一储水盒11和第二储水盒12，第一储水盒11和第二储水盒12的底部均连通有莲蓬头13，莲蓬头13设置有多个，且呈矩形均匀分布在第一储水盒11和第二储水盒12的底部，育苗箱1内腔的底部放置有育苗盒14，水箱2内腔底部一侧的前部通过连接件固定连接有第一水泵15，第一水泵15的出水口连通有第一水管16，第一水管16的一端依次贯穿水箱2和育苗箱1并与第一储水盒11的前侧相连通，水箱2内腔底部另一侧的后部通过连接件固定连接有第二水泵17，第二水泵17的出水口连通有第二水管18，第二水管18的一端依次贯穿水箱2和育苗箱1并与第二储水盒12的后侧相连通，育苗箱1的表面通过合页铰接有箱门19，箱门19的宽度大于育苗盒14的宽度，箱门19的表面设置有通风孔20，育苗箱1的底部且位于育苗盒14的下方开设有排水孔21，水箱2的顶部连通有进水管22，育苗箱1的表面且位于箱门19的上方固定安装有控制开关23。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，当牡丹育苗需要补充水分时，通过控制开关23开启该设备，随着设备的运行将带动第一水泵15和第二水泵17启动，在第一水泵15和第二水泵17的运行将使水箱2内的水顺着第一水管16和第二水管18流入第一储水盒11和第二储水盒12内，同时因设备的开启将带动双轴电机5运行，在双轴电机5的运行下将带动转动杆6和第一齿轮进行旋转，随后通过第一锥齿轮7和第二锥齿轮9的啮合带动联动杆8、固定套筒10、第一储水盒11和第二储水盒12进行旋转，当第一储水盒11和第二储水盒12旋转至固定角度时，通过莲蓬头13达到对育苗盒14内的幼苗进行均匀灌溉，当达到灌溉所需水分后通过控制开关23关闭第一水泵15和第二水泵17，则停止对幼苗灌溉，同时通过控制开关23使双轴电机5进行反转，使第一储水盒11和第二储水盒12回到初始状态，当幼苗所需的光照强度不够时，通过控制开关23开启日光灯3，达到对幼苗补充光照，若灌溉的水分过多，可通过排水孔21将多余水分排出，同时通过通风孔20使育苗盒14内的土壤保持干燥，达到对育苗箱1内部环境的维持。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。