1. 一种气柱袋加工用密封装置，包括底板（1）、设置在底板（1）底部的支撑架（2）、设置在底板（1）右部的原料转动架（3）和设置在底板（1）左部的成品转动架（4），其特征在于：所述底板（1）背面的中部固定连接有伸缩杆（5），所述伸缩杆（5）的输出端通过固定架固定连接有调节箱（6），所述调节箱（6）顶部的中部通过转动架转动连接有调节杆（7），所述调节杆（7）的一端贯穿调节箱（6）并固定连接有第一锥齿轮（8），所述调节箱（6）内腔的顶部且位于调节杆（7）的左右两侧均开设有滑槽（9），所述滑槽（9）的内表面通过滑块滑动连接有螺纹板（10），所述调节箱（6）内腔的顶部且位于滑槽（9）与调节杆（7）之间固定连接有固定板（11），所述固定板（11）的内表面通过轴承转动连接有所述螺纹杆（12），所述螺纹杆（12）靠近调节杆（7）的一端固定连接有与第一锥齿轮（8）相适配的第二锥齿轮（13），所述螺纹杆（12）远离调节杆（7）一端的外表面与螺纹板（10）的内表面螺纹连接，所述调节箱（6）内腔的左右两侧之间且位于螺纹杆（12）的下方固定连接有滑杆（14），所述滑杆（14）外表面的中部套设并固定连接有第一热压条（15），所述滑杆（14）的外表面且位于第一热压条（15）的左右两侧均套设并滑动连接有第二热压条（16），所述滑杆（14）的外表面且位于第二热压条（16）相背的一侧滑动连接有扎刀（17），所述扎刀（17）与第二热压条（16）之间固定连接有联动板（18），所述联动板（18）的顶部与螺纹板（10）的底部固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种气柱袋加工用密封装置，其特征在于：所述成品转动架（4）底板的正面固定连接有竖板（19），所述竖板（19）的背面通过支撑架固定连接有电动机（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种气柱袋加工用密封装置，其特征在于：所述电动机（20）输出轴的一端通过联轴器固定连接有L型转动架（21），所述竖板（19）的背面且位于电动机（20）的上方通过轴承转动连接有输出杆（22）。

4. 根据权利要求3所述的一种气柱袋加工用密封装置，其特征在于：所述输出杆（22）的一端固定连接有三角板（23），所述三角板（23）的三个拐角处均开设有与L型转动架（21）相适配的转动槽（24），所述三角板（23）背面的中部通过连杆与成品转动架（4）的转轴固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种气柱袋加工用密封装置，其特征在于：所述底板（1）顶部的左右两侧均通过转动块转动连接有第一保护滚轮（25）。

6. 根据权利要求1所述的一种气柱袋加工用密封装置，其特征在于：所述底板（1）底部的左右两侧均固定连接有第二保护滚轮（26），所述底板（1）的顶部且位于调节箱（6）的下方固定连接有保护板（27）。