1.一种多方式折叠配送笼车，包括承载板（1）、安装在承载板（1）下端的万向轮（2），以及与承载板（1）连接的笼挡板（3）；其特征在于：所述笼挡板（3）为四块，且分别通过转动件与承载板（1）的四侧进行连接，在笼挡板（3）的两端设置有与临近笼挡板（3）进行连接的连接部（31）；所述笼挡板（3）与承载板（1）之间配合设置有用于限定笼挡板（3）进行移动的限位部，且在所述承载板（1）的下端还设有一收纳栏（4）。

2. 根据权利要求1所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：与所述承载板（1）长度方向侧边连接的笼挡板（3）上设置有折合部（5），该笼挡板（3）沿着折合部（5）进行折合，与承载板（1）长度方向侧边连接的笼挡板（3）上的折合部（5）至少设置为一个。

3. 根据权利要求2所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：与所述承载板（1）长度方向侧边连接的笼挡板（3）上、位于所述折合部（5）两侧的部位下端均通过转动件与承载板（1）进行连接。

4. 根据权利要求1所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：所述连接部（31）为设置在笼挡板（3）两端的安装环。

5. 根据权利要求1所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：所述笼挡板（3）上设置有用于穿插插杆（6）的套管（7），在承载板（1）上设置有与所述插杆（6）相配合的插孔（8），所述套管（7）的设置位置等分所述笼挡板（3）。

6. 根据权利要求1所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：所述承载板（1）的上端拐角处设置有安装块（9），在相临两个安装块（9）之间插接有装配杆（10）；所述转动件包括套设在装配杆（10）上的主套环（11），和与所述笼挡板（3）进行连接的副套环（12），且所述副套环（12）至少为两个，所述主套环（11）与副套环（12）之间通过连接板（13）进行连接。

7. 根据权利要求6所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：所述主套环（11）和/或副套环（12）上、沿其长度方向上水平开设有插接口（14），且所述插接口（14）与主套环（11）和/或副套环（12）的连接端反向设置。

8. 根据权利要求6或7所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：位于所述承载板（1）长度方向上的连接板（13）的高度大于位于所述承载板（1）宽度方向上的连接板（13）的高度。

9. 根据权利要求1所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：所述收纳栏（4）上还固定连接有一收纳盒（15），在收纳栏（4）的两端之间还连接有松紧带（16）。

10. 根据权利要求1所述的多方式折叠配送笼车，其特征在于：所述笼挡板（3）的拐角处设置为圆弧结构。