1. 一种注射用玻璃酸酶的检测装置，包括箱体（1），其特征在于：所述箱体（1）的顶部开设有凹槽（2），所述箱体（1）位于凹槽（2）侧面的顶部开设有圆孔（3），所述圆孔（3）的内腔活动连接有转轴（4），所述转轴（4）的顶部固定连接有圆盘（5），所述圆盘（5）的顶部固定连接有固定块（6），所述圆盘（5）位于固定块（6）侧面的顶部活动连接有试剂瓶（7），所述圆盘（5）位于试剂瓶（7）侧面的顶部固定连接有支柱（8），所述支柱（8）的内腔活动连接有拉杆（9），所述拉杆（9）的一端固定连接有活动块（10），所述活动块（10）的侧面固定连接有弹簧（11），所述凹槽（2）的顶部放置有滚珠（12），所述箱体（1）位于圆孔（3）侧面的顶部固定连接有伸缩杆（13），所述伸缩杆（13）侧面固定连接有一号连接杆（14），所述一号连接杆（14）的一端活动连接有二号连接杆（15），所述二号连接杆（15）的一端活动连接有支撑板（16），所述支撑板（16）的顶部固定连接有检测仪（17），所述检测仪（17）的底部固定连接有检测探头（18），所述箱体（1）内腔的底部固定连接有支架（19），所述支架（19）的顶部固定连接有一号电机（20），所述一号电机（20）的输出端固定连接有一号皮带轮（21），所述一号皮带轮（21）的外部活动套接有传动皮带（22），所述传动皮带（22）的内部活动套接有二号皮带轮（23）；

所述支架（16）位于一号电机（20）侧面的顶部固定连接有二号电机（24），所述二号电机（24）的输出端固定连接有扇叶（25），所述箱体（1）位于支架（19）侧面内腔的底部固定连接有收纳盒（26），所述收纳盒（26）的内腔安置有隔板（27），所述隔板（27）的顶部固定连接有支撑杆（28），所述收纳盒（26）内腔的底部活动连接有接水盒（29），所述收纳盒（26）的侧面开设有通风口（30）。

2. 根据权利要求1所述的一种注射用玻璃酸酶的检测装置，其特征在于：所述凹槽（2）的外形为一个圆形，且凹槽（2）内滚珠（12）的顶部与圆盘（5）的底部相接触。

3. 根据权利要求1所述的一种注射用玻璃酸酶的检测装置，其特征在于：所述弹簧（11）的一侧与活动块（10）侧面固定连接，所述弹簧（11）的另一侧与支柱（8）的侧面固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种注射用玻璃酸酶的检测装置，其特征在于：所述转轴（4）的顶部与圆盘（5）的底部固定连接，且转轴（4）的轴线与圆盘（5）的轴线相重合。

5. 根据权利要求1所述的一种注射用玻璃酸酶的检测装置，其特征在于：所述隔板（27）位于支撑杆（28）侧面的顶部开设有漏水口（31），且支撑杆（28）的顶部活动套接有橡胶套（32）。

6. 根据权利要求1所述的一种注射用玻璃酸酶的检测装置，其特征在于：所述检测探头（18）的一端延伸至试剂瓶（7）的内腔，且检测探头（18）与试剂瓶（7）内腔的玻璃酸酶溶液相接触。