一种注射用玻璃酸酶的检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于医用器械领域，具体为一种注射用玻璃酸酶的检测装置。

背景技术

[0002] 玻璃酸酶由哺乳动物如牛、羊睾丸提取或微生物发酵制得的糖苷内切酶，白色无定形粉末粒，易溶于水，不溶于丙酮、乙醇和乙醚，最适pH值4～7，液态常温可稳定24h，5℃以下可稳定一周，100℃加热30min失活，催化透明质酸等酸性黏多糖水解，产生以丁糖为主的偶寡糖，使透明质酸的黏性明显下降，从而降低组织黏度，提高毛细血管和组织的通透性，加速细胞内外物质的扩散，是一种重要的药物扩散剂。

[0003] 但是目前市场上的注射用玻璃酸酶的检测装置在对玻璃酸酶进行浓度检测时，装有试剂的试剂瓶在检测架上不易固定，检测时试剂瓶的摆放不稳定，容易被打翻，影响检测效率，玻璃酸酶溶液中的一些物质较易沉淀，造成局部浓度不同，检测结果不准确，不准确的药物使用会给患者生命带来风险，检测完毕之后，传统装置试剂瓶存放时瓶内的水分不能蒸发，与空气接触后会形成菌落，造成试剂瓶的污染，给下次的使用带来不便，鉴于以上缺陷，我们提出了一种注射用玻璃酸酶的检测装置。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种注射用玻璃酸酶的检测装置，有效的解决了目前市场上的注射用玻璃酸酶的检测装置检测时试剂瓶不易固定、影响检测效率、试剂瓶存放时瓶内水分与空气接触形成菌落和不便于二次使用的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种注射用玻璃酸酶的检测装置，包括箱体，所述箱体的顶部开设有凹槽，所述箱体位于凹槽侧面的顶部开设有圆孔，所述圆孔的内腔活动连接有转轴，所述转轴的顶部固定连接有圆盘，所述圆盘的顶部固定连接有固定块，所述圆盘位于固定块侧面的顶部活动连接有试剂瓶，所述圆盘位于试剂瓶侧面的顶部固定连接有支柱，所述支柱的内腔活动连接有拉杆，所述拉杆的一端固定连接有活动块，所述活动块的侧面固定连接有弹簧，所述凹槽的顶部放置有滚珠，所述箱体位于圆孔侧面的顶部固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆侧面固定连接有一号连接杆，所述一号连接杆的一端活动连接有二号连接杆，所述二号连接杆的一端活动连接有支撑板，所述支撑板的顶部固定连接有检测仪，所述检测仪的底部固定连接有检测探头，所述箱体内腔的底部固定连接有支架，所述支架的顶部固定连接有一号电机，所述一号电机的输出端固定连接有一号皮带轮，所述一号皮带轮的外部活动套接有传动皮带，所述传动皮带的内部活动套接有二号皮带轮；

所述支架位于一号电机侧面的顶部固定连接有二号电机，所述二号电机的输出端固定连接有扇叶，所述箱体位于支架侧面内腔的底部固定连接有收纳盒，所述收纳盒的内腔安置有隔板，所述隔板的顶部固定连接有支撑杆，所述收纳盒内腔的底部活动连接有接水盒，所述收纳盒的侧面开设有通风口。

[0006] 优选的，所述凹槽的外形为一个圆形，且凹槽内滚珠的顶部与圆盘的底部相接触。

[0007] 优选的，所述弹簧的一侧与活动块侧面固定连接，所述弹簧的另一侧与支柱的侧面固定连接。

[0008] 优选的，所述转轴的顶部与圆盘的底部固定连接，且转轴的轴线与圆盘的轴线相重合。

[0009] 优选的，所述隔板位于支撑杆侧面的顶部开设有漏水口，且支撑杆的顶部活动套接有橡胶套。

[0010] 优选的，所述检测探头的一端延伸至试剂瓶的内腔，且检测探头与试剂瓶内腔的玻璃酸酶溶液相接触。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1）、在工作中，通过设置固定块、试剂瓶、拉杆、活动块、圆盘、滚珠、凹槽、检测探头、一号电机、一号皮带轮、传送皮带和二号皮带轮，拉开拉杆，将试剂瓶放置于圆盘上，松开拉杆，在弹簧和支柱的作用下，试剂瓶被固定块和活动块夹紧，一号电机带动一号皮带轮转动，一号皮带轮带动传动皮带传动，传动皮带动二号皮带轮转动，从而使得圆盘转动，圆盘带动试剂瓶转动，在检测探头的作用下可对试剂瓶内玻璃酸酶进行搅拌，使沉淀物混合到溶液中，使得溶液的各部分浓度更加均匀，提高检测结果的准确性，降低医护人员给患者使用药物的风险；

2）、通过设置二号电机、扇叶、收纳盒、隔板、支撑杆、接水盒、通风口、漏水口和橡胶套，将清洗干净后的试剂瓶倒置放置在支撑杆上，橡胶套防止试剂瓶被顶碎，试剂瓶内多余的水分经漏水口流入至接水盒内，启动二号电机带动扇叶转动，形成的气流由通风口进入收纳盒后又流出，对试剂瓶内残留的水分进行风干，使试剂瓶保持干燥，防止菌落的产生，为下次的使用做好准备。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的检测装置结构的正面示意图；

图2为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的检测装置结构部件的放大示意图；

图3为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的检测装置结构部件的俯视示意图；

图4为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的检测装置结构部件的放大示意图；

图中：1、箱体；2、凹槽；3、圆孔；4、转轴；5、圆盘；6、固定块；7、试剂瓶；8、支柱；9、拉杆；10、活动块；11、弹簧；12、滚珠；13、伸缩杆；14、一号连接杆；15、二号连接杆；16、支撑板；17、检测仪；18、检测探头；19、支架；20、一号电机；21、一号皮带轮；22、传动皮带；23、二号皮带轮；24、二号电机；25、扇叶；26、收纳盒；27、隔板；28、支撑杆；29、接水盒；30、通风口；31、漏水口；32、橡胶套。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 本实施例，由图1-4给出，本实用新型包括箱体1，箱体1的顶部开设有凹槽2，箱体1位于凹槽2侧面的顶部开设有圆孔3，圆孔3的内腔活动连接有转轴4，转轴4可在圆孔3的限制下转动，转轴4的顶部固定连接有圆盘5，圆盘5的顶部固定连接有固定块6，圆盘5位于固定块6侧面的顶部活动连接有试剂瓶7，圆盘5位于试剂瓶7侧面的顶部固定连接有支柱8，支柱8的内腔活动连接有拉杆9，拉杆9可在支柱8的内腔左右移动，拉杆9的一端固定连接有活动块10，活动块10的侧面固定连接有弹簧11，凹槽2的顶部放置有滚珠12，滚珠12可在凹槽2内滚动，箱体1位于圆孔3侧面的顶部固定连接有伸缩杆13，伸缩杆13侧面固定连接有一号连接杆14，一号连接杆14的一端活动连接有二号连接杆15，二号连接杆15的一端活动连接有支撑板16，支撑板16的顶部固定连接有检测仪17，支撑板16支撑起检测仪17进行检测，检测仪17的底部固定连接有检测探头18，检测探头18的一端伸入到试剂瓶7的内腔，箱体1内腔的底部固定连接有支架19，支架19的顶部固定连接有一号电机20，支架19支撑起一号电机20，一号电机20的输出端固定连接有一号皮带轮21，一号皮带轮21的外部活动套接有传动皮带22，一号皮带轮21可带动传动皮带22传动，传动皮带22的内部活动套接有二号皮带轮23，传动皮带22可带动二号皮带轮23转动；

支架19位于一号电机20侧面的顶部固定连接有二号电机24，二号电机24的输出端固定连接有扇叶25，二号电机24可带动扇叶25转动，箱体1位于支架19侧面内腔的底部固定连接有收纳盒26，收纳盒26的内腔安置有隔板27，隔板27的顶部固定连接有支撑杆28，收纳盒26内腔的底部活动连接有接水盒29，收纳盒26的侧面开设有通风口30，通风口30为气流流动提供条件。

[0015] 其中，凹槽2的外形为一个圆形，且凹槽2内滚珠12的顶部与圆盘5的底部相接触，滚珠12在凹槽2内支撑起圆盘5，保持圆盘5的平稳转动。

[0016] 其中，弹簧11的一侧与活动块10侧面固定连接，弹簧11的另一侧与支柱8的侧面固定连接，在弹簧11弹力的作用下使活动块10压紧在试剂瓶7侧面。

[0017] 其中，转轴4的顶部与圆盘5的底部固定连接，且转轴4的轴线与圆盘5的轴线相重合，保证圆盘5的转动是一个定心运动。

[0018] 其中，隔板27位于支撑杆28侧面的顶部开设有漏水口31，且支撑杆28的顶部活动套接有橡胶套32，橡胶套32防止试剂瓶7被支撑杆28顶破。

[0019] 其中，检测探头18的一端延伸至试剂瓶7的内腔，且检测探头18与试剂瓶7内腔的玻璃酸酶溶液相接触，在试剂瓶7转动时检测探头18能够对玻璃酸酶溶液进行搅拌。

[0020] 工作原理：工作时，首先拉动拉杆9，拉杆9带动活动块10向右移动，弹簧11被压缩，将试剂瓶7放置于圆盘5上，松开拉杆9，在弹簧11和支柱8的作用下，试剂瓶7被固定块6和活动块10夹紧，使试剂瓶7得到固定，一号电机20带动一号皮带轮21转动，一号皮带轮21带动传动皮带22传动，传动皮带22带动二号皮带轮23转动，二号皮带轮23带动转轴4转动，转轴4在圆孔3的限制下带动圆盘5转动，滚珠12在凹槽2内滚动，并且滚珠12为圆盘5提供支撑，圆盘5带动试剂瓶7转动，箱体1顶部的伸缩杆13支撑起一号连接杆14，一号连接杆14连接二号连接杆15，二号连接杆15连接支撑板16，支撑板16支撑起检测仪17，移动检测仪17使检测探头18伸入到试剂瓶7内腔，并使检测探头18与玻璃酸酶接触，在试剂瓶7的转动下，试剂瓶7内的玻璃酸酶溶液被搅拌，使沉淀物混合到溶液中，使得溶液的各部分浓度更加均匀，提高检测结果的准确性，降低医护人员给患者使用药物的风险；

试剂瓶7使用完毕后对其进行清洗，将清洗干净后的试剂瓶7倒置放置在支撑杆28上，支撑杆28顶部的橡胶套32防止试剂瓶7被顶碎，试剂瓶7内多余的水分经隔板27顶部的漏水口31流入至接水盒29内，启动支架19顶部的二号电机24带动扇叶25转动，扇叶25转动形成的气流由通风口30进入收纳盒26后又流出，流动的气流对试剂瓶7内残留的水分进行风干，使试剂瓶7保持干燥，防止菌落的产生，为下次的使用做好准备，便于使用。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。