一种注射用玻璃酸酶的生产装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于玻璃酸酶技术领域，具体为一种注射用玻璃酸酶的生产装置。

背景技术

[0002] 由哺乳动物如牛、羊睾丸提取或微生物发酵制得的糖苷内切酶，白色无定形粉末或颗粒，易溶于水，不溶于丙酮、乙醇和乙醚，最适pH值4～7，液态常温可稳定24h，5℃以下可稳定一周，100℃加热30min失活，催化透明质酸等酸性黏多糖水解，产生以丁糖为主的偶寡糖，使透明质酸的黏滞性明显下降，从而降低组织黏度，提高毛细血管和组织的通透性，加速细胞内外物质的扩散，是一种重要的药物扩散剂，且在该注射用玻璃酸酶的生产的过程中，同时玻璃酸酶需要在搅拌后低温离心，弃去沉淀得到才能得到玻璃酸酶粗酶液。

[0003] 但是目前市场上的注射用玻璃酸酶的生产装置由于在车间生产玻璃酸酶的过程中，避免不了在生产玻璃酸酶的过程中产生大量刺鼻气体，现场的工作人员在未穿戴相关的防护设备时，大量刺鼻气体往往会对导致工作人员产生呼吸道方面的问题，对工作人员的身心健康造成较大的威胁，同时在注射用玻璃酸酶的生产装置在对玻璃酸酶进行过滤的时，一般使用的是震动将过滤器内的玻璃酸酶通过滤网进行混合过滤，在过滤中通常会使用滤网将玻璃酸酶进行筛选，过滤后会有被筛选下的残料存在过滤网上，由人工去打开机箱取出滤网清理，费时费力，在过滤玻璃酸酶时效率较低，无法满足需要过滤大量玻璃酸酶的情况，降低了工作效率，增加了工人的工作量。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种注射用玻璃酸酶的生产装置，有效的解决了目前市场上的注射用玻璃酸酶的生产装置在生产时，大量刺鼻气体往往会对导致工作人员产生呼吸道方面的影响，同时过滤时会有残料存在过滤网上，由人工去打开机箱取出滤网清理的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种注射用玻璃酸酶的生产装置，包括支撑柱，所述支撑柱的表面固定安装有旋转阀门，所述支撑柱的顶部固定安装有斜面滤口，所述斜面滤口的顶部固定安装有除尘箱，所述除尘箱的顶部固定连接有过滤箱，所述过滤箱的顶部固定连接有搅拌箱，所述搅拌箱的顶部固定安装有进料箱，所述进料箱的顶部固定连接有提手，所述进料箱位于提手顶部的一侧固定连接有控制面板，所述控制面板的表面固定连接有警示灯，所述进料箱的内腔固定连接有传感器；

所述搅拌箱的内腔固定安装有连接杆，所述连接杆的底端固定连接有转向轴，所述转向轴的侧面固定连接有搅拌杆，所述搅拌杆的一端固定连接有搅拌片，所述过滤箱的一侧固定连接有风扇，所述过滤箱的另一侧固定连接有导料管，所述导料管的一端固定连接有残料箱，所述残料箱的表面开设有处理口，所述处理口的表面设置有拉手，所述斜面滤口的底部固定连接有出料口，所述支撑柱的底部固定连接有减震器，所述减震器的底部固定连接有橡胶底座。

[0006] 优选的，所述斜面滤口位于出料口外侧的表面固定连接有除尘风箱，且除尘风箱的内腔固定安装有除尘扇叶。

[0007] 优选的，所述支撑柱底部的一侧固定安装有保护罩，所述保护罩的内腔固定安装有电机。

[0008] 优选的，所述过滤箱的内腔固定安装有滤网，所述过滤箱与除尘箱呈平行并列设置。

[0009] 优选的，所述保护罩的顶部固定连接有传动管，所述风扇的底部与保护罩的顶部分别与传动管的两端固定连接。

[0010] 优选的，所述减震器的内腔固定安装有减震弹簧，且减震器与减震弹簧的数量均为两个。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1）、在工作中，通过连接杆、转向轴、搅拌片、电机、传感器、控制面板以及警示灯的相互设置，可以在该注射用玻璃酸酶的生产装置工作时，由电机驱动的转向轴带动的搅拌杆以及搅拌片的转动，可以使玻璃酸酶更轻易混合并更轻易的通过滤网进行过滤，避免了由于传统振动玻璃酸酶进行混合过滤而带来的速率慢，不易通过滤网等问题，提高了该注射用玻璃酸酶的生产装置的效率，避免了在过滤大量玻璃酸酶时效率低，无法满足需要过滤大量玻璃酸酶的情况，提高了工作效率，减少了工人的工作量；

2）、通过风扇、过滤箱、滤网、导料管、处理口、残料箱、以及除尘风扇和除尘扇叶的相互设置，可以在该注射用玻璃酸酶的生产装置工作时，由搅拌过的玻璃酸酶通过滤网后，残留在滤网上未过滤的残渣通过风扇的工作，将残渣导向导料管，由导料管导向残料箱、可以通过拉手打开处理口对残料箱内的残料进行处理，并且除尘风箱和除尘扇叶的使用，可以在玻璃酸酶在通过出料口时，将产生的大量刺鼻气体通过除尘风箱吸入处理，避免了现场的工作人员在未穿戴相关的防护设备时，大量刺鼻气体往往会对导致工作人员产生呼吸道方面的问题。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的生产装置的结构示意图；

图2为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的生产装置的外观示意图；

图3为本实用新型一种注射用玻璃酸酶的生产装置的搅拌机示意图；

图中：1、支撑柱；2、旋转阀门；3、斜面滤口；4、除尘箱；5、过滤箱；6、搅拌箱；7、进料箱；8、提手；9、警示灯；10、控制面板；11、连接杆；12、转向轴；13、搅拌片；14、风扇；15、除尘风箱；16、除尘扇叶；17、传动管；18、保护罩；19、电机；20、导料管；21、处理口；22、拉手；23、出料口；24、残料箱；25、滤网；26、传感器；27、橡胶底座；28、减震器；29、搅拌杆；30、减震弹簧。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 本实施例，由图1-3给出，本实用新型包括支撑柱1，支撑柱1的表面固定安装有旋转阀门2，通过旋转阀门2可对支撑柱1进行高度调节，支撑柱1的顶部固定安装有斜面滤口3，过滤后的玻璃酸酶可通过斜面滤口3到达出料口23，斜面滤口3的顶部固定安装有除尘箱4，除尘箱4的顶部固定连接有过滤箱5，过滤箱5的顶部固定连接有搅拌箱6，进入的玻璃酸酶可在搅拌箱6内进行搅拌，搅拌箱6的顶部进料箱7，需要过滤的玻璃酸酶由进料箱7进入，进料箱7的顶部固定连接有提手8，可由提手8打开进料箱7，进料箱7位于提手8顶部的一侧固定连接有控制面板10，控制面板10的表面固定连接有警示灯9，进料箱7的内腔固定连接有传感器26，若转向轴12停止工作，则警示灯9将亮起；

搅拌箱6的内腔固定安装有连接杆11，连接杆11连接搅拌杆29，连接杆11的底端固定连接有转向轴12，转向轴12控制搅拌杆29以及搅拌片13的旋转，转向轴12的侧面固定连接有搅拌杆29，搅拌杆29的一端固定连接有搅拌片13，过滤箱5的一侧固定连接有风扇14，风扇14将过滤箱5内的残料导入导料管20，过滤箱5的另一侧固定连接有导料管20，导料管20的一端固定连接有残料箱24，导料管20将残料导入残料箱24，残料箱24的表面开设有处理口21，处理口21的表面设置有拉手22，通过拉开拉手22可打开处理口21，对残料箱24内的残料进行处理，斜面滤口3的底部固定连接有出料口23，过滤完成的玻璃酸酶由斜面滤口3内部到达出料口23，支撑柱1的底部固定连接有减震器28，减震器28的底部固定连接有橡胶底座27，在机器工作的过程中对机器进行减震。

[0015] 其中，斜面滤口3位于出料口23外侧的表面固定连接有除尘风箱15，且除尘风箱15的内腔固定安装有除尘扇叶16，除尘扇叶16与除尘风箱15对出料口23导出的玻璃酸酶进行除尘处理。

[0016] 其中，支撑柱1底部的一侧固定安装有保护罩18，保护罩18的内腔固定安装有电机19，电机19外部的保护罩18对电机19进行保护，防止被灰尘等损耗。

[0017] 其中，过滤箱5的内腔固定安装有滤网25，过滤箱5与除尘箱4呈平行并列设置，可以在玻璃酸酶在通过过滤箱5过滤后进入除尘箱4进行除尘处理。

[0018] 其中，保护罩18的顶部固定连接有传动管17，风扇14的底部与保护罩18的顶部分别与传动管17的两端固定连接，可以使电机19通过传动管17驱动风扇14，使得风扇14对过滤箱5进行处理。

[0019] 其中，减震器28的内腔固定安装有减震弹簧30，且减震器28与减震弹簧30的数量均为两个，两个减震器28使得搅拌箱6内的搅拌杆29搅拌时，减少机器的震动。

[0020] 工作原理：工作时，首先通过提手8将进料箱7打开，由进料箱7加入需要搅拌混合的玻璃酸酶，进入的玻璃酸酶由进料箱7进入搅拌箱6，由搅拌箱6内的搅拌杆29上转向轴12带动的搅拌片13的旋转，由过滤箱5内的滤网25进行过滤，可以将玻璃酸酶进行搅拌混合，通过搅拌后的玻璃酸酶通过过滤箱5，可以在该注射用玻璃酸酶的生产装置工作时，由电机19驱动的转向轴12带动的搅拌杆29以及搅拌片13的转动，可以使玻璃酸酶更轻易混合并更轻易的通过滤网25进行过滤，避免了由于传统振动玻璃酸酶进行混合过滤而带来的速率慢，不易通过滤网25等问题，提高了该注射用玻璃酸酶的生产装置的效率，避免了在过滤大量玻璃酸酶时效率较低，无法满足需要过滤大量玻璃酸酶的情况，提高了工作效率，减少了工人的工作量；

在玻璃酸酶到达斜面滤口3后，由斜面滤口3到达出料口23，由搅拌过的玻璃酸酶通过滤网25后，残留在滤网25上未过滤的残渣通过风扇14的工作，将残渣导向导料管20，由导料管20导向残料箱24、可以通过拉手22打开处理口21对残料箱24内的残料进行处理，并且除尘风箱15和除尘扇叶16的使用，可以在玻璃酸酶在通过出料口23时，将产生的大量刺鼻气体通过除尘风箱15吸入处理，避免了现场的工作人员在未穿戴相关的防护设备时，大量刺鼻气体往往会对导致工作人员产生呼吸道方面的问题，提高了该注射用玻璃酸酶的生产装置的实用性。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。