一种防坠装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及安全急救技术领域，具体为一种防坠装置 。

背景技术

[0002] 电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机构，用于多层建筑乘人或载运货物，由于电梯使用与多层建筑，其安全性能是非常重要的指标，一旦电梯出现故障则有可能会导致轿厢失重坠落的而引发事故。

[0003] 现今市场上的此类装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体为第一，现有的此类防坠装置当升降绳索断开时就无法进行升降，对救援行动造成很多的不便 ；其二，现有的此类防坠装置防坠装置失灵时，电梯急速下降，直击地面，会对被困人员造成极大的伤害 ；第三，现有的此类防坠装置顶部升降设备无法使用时，对被困人员的施救也增加了很大的难度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种防坠装置 ，以解决上述背景技术中提出装置当升降绳索断开时就无法进行升降，对救援行动造成很多的不便，防坠装置失灵时，电梯急速下降，直击地面，会对被困人员造成极大的伤害，顶部升降设备无法使用时，对被困人员的施救也增加了很大的难度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防坠装置 ，包括装置外壳、减震腔体、支撑板、第一电机和第二电机，所述装置外壳的底端固定有减震腔体，且减震腔体底部的中心位置处固定有支撑板，并且支撑板的顶端设置有升降板，所述装置外壳两侧的内壁上皆设置有等间距离的卡扣块，且装置外壳的内部设置有卡扣外壳，并且卡扣外壳两侧的外壁上皆设置有卡扣腔体，所述装置外壳的顶端安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，所述装置外壳的一侧安装有第二电机，且第二电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴，并且第二转轴的底端延伸至减震腔体的内部并固定有螺纹杆,螺纹杆的底端与减震腔体的底部转动连接，所述支撑板一侧减震腔体的底部固定有固定杆，且固定杆的顶端与减震腔体的顶部固定连接，并且固定杆与螺纹杆的外壁上套装有升降板,升降板与固定杆滑动连接，升降板与螺纹杆螺纹连接。

[0006] 优选的，所述卡扣外壳的内部设置有第一卡扣条与第二卡扣条，第一卡扣条与第二卡扣条的一端转动连接，第一卡扣条与第二卡扣条的另一端通过卡扣腔体延伸至卡扣外壳的外壁上，并且第一卡扣条与卡扣块的外壁上皆设置有转动腔体，起到急停的作用。

[0007] 优选的，所述卡扣外壳两侧的内壁上皆固定有固定块，且第一卡扣条与第二卡扣条的顶端皆固定有第一弹簧，并且卡扣外壳的一端皆设置有转动杆，转动杆与卡扣外壳转动连接，转动杆贯穿转动腔体与另一端的固定块转动连接，失去升降绳索的束缚，弹簧展开将会弹开第一卡扣条与第二卡扣条。

[0008] 优选的，所述第一转轴的一端固定有转动轮，且转动轮的外壁上缠绕有牵拉绳，牵拉绳的底端延伸至装置外壳的内部并与卡扣外壳的顶端固定连接，起到提升电梯的作用。

[0009] 优选的，所述支撑板顶端的两侧皆固定有支撑条，且支撑条的一端固定有套筒，并且套筒的外壁上设置有第二弹簧，起到减震的作用。

[0010] 优选的，所述套筒的一端固定有减震块，且减震块的一端设置有第一减震条,第一减震条与套筒转动连接，并且套筒的一端设置有第二减震条，第二减震条与套筒转动连接，辅助减震的作用。

[0011] 优选的，所述第一减震条的底端设置有第一减震板，第一减震板与第一减震条转动连接 ，套筒的底端与支撑板固定连接，且第一减震板的上方设置有第二减震板,第二减震板的底端与第二减震条转动连接，承受急速下坠的电梯。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该防坠装置不仅在升降绳索断开时可以对被困电梯进行升降，还在底部设置有缓冲装置，避免电梯掉落直击地面，而且当顶部升降装置不能使用时，也可进行升降，为救援行动提供了很大的便捷；

（1）通过设置有第一电机、第一转轴、转动轮和牵拉绳当对被困人员进行救援时，启动第一电机，第一电机通过第一转轴带动转动轮转动，转动轮转动使得牵拉绳缠绕在其外壁上使得电梯上升或下降，从而可以将电梯停至电梯口对被困人员进行抢救；

（2）通过设置有第二减震板、套筒、第一减震条、第二弹簧和第二减震条当急停没有起到作用时，电梯急速下坠，碰撞到第二减震板时，在套筒、第一减震条、第二弹簧和第二减震条的作用下对电梯进行减震，起到保护的作用，避免被困人员直接受到伤害；

（3）通过设置有第二电机，第二转轴，螺纹杆和升降板当需要对围困人员解救时，启动第二电机，第二电机通过第二转轴带动螺纹杆转动，螺纹杆转动使得升降板上升，当升降板上升时，被困电梯也将上升，当电梯上升至电梯口时可以实施救援。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种防坠装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种防坠装置的卡扣条主视结构示意图；

图3为本实用新型一种防坠装置的卡扣条侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种防坠装置的卡扣外壳侧视结构示意图；

图5为本实用新型一种防坠装置的图1中A处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、装置外壳；2、减震腔体；3、支撑板；4、升降板；5、固定杆；6、卡扣块；7、卡扣外壳；8、第一卡扣条；9、固定块；10、第一电机；11、第一转轴；12、转动轮；13、牵拉绳；14、第一弹簧；15、转动杆；16、第二卡扣条；17、第二电机；18、第二转轴；19、螺纹杆；20、转动腔体；21、卡扣腔体；22、支撑条；23、套筒；24、减震块；25、第一减震板；26、第一减震条；27、第二弹簧；28、第二减震条；29、第二减震板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种防坠装置，包括装置外壳1、减震腔体2、支撑板3、第一电机10和第二电机17，装置外壳1的底端固定有减震腔体2，且减震腔体2底部的中心位置处固定有支撑板3，并且支撑板3的顶端设置有升降板4；

支撑板3顶端的两侧皆固定有支撑条22，且支撑条22的一端固定有套筒23，并且套筒23的外壁上设置有第二弹簧27；

套筒23的一端固定有减震块24，且减震块24的一端设置有第一减震条26，第一减震条26与套筒23转动连接，并且套筒23的一端设置有第二减震条28，第二减震条28与套筒23转动连接，承受急速下坠的电梯；

第一减震条26的底端设置有第一减震板25，第一减震板25与第一减震条26转动连接 ，套筒23的底端与支撑板3固定连接，且第一减震板25的上方设置有第二减震板29，第二减震板29的底端与第二减震条28转动连接，而且当顶部升降装置不能使用时，也可进行升降，为救援行动提供了很大的便捷；

装置外壳1两侧的内壁上皆设置有等间距离的卡扣块6，且装置外壳1的内部设置有卡扣外壳7，并且卡扣外壳7两侧的外壁上皆设置有卡扣腔体21；

卡扣外壳7的内部设置有第一卡扣条8与第二卡扣条16，第一卡扣条8与第二卡扣条16的一端转动连接，第一卡扣条8与第二卡扣条16的另一端通过卡扣腔体21延伸至卡扣外壳7的外壁上，并且第一卡扣条8与卡扣块6的外壁上皆设置有转动腔体20，失去升降绳索的束缚，弹簧展开将会弹开第一卡扣条8与第二卡扣条16；

卡扣外壳7两侧的内壁上皆固定有固定块9，且第一卡扣条8与第二卡扣条16的顶端皆固定有第一弹簧14，并且卡扣外壳7的一端皆设置有转动杆15，转动杆15与卡扣外壳7转动连接，转动杆15贯穿转动腔体20与另一端的固定块9转动连接，起到提升电梯的作用；

装置外壳1的顶端安装有第一电机10，且第一电机10的输出端通过联轴器安装有第一转轴11，该第一电机10的型号可为Y112M-2；

第一转轴11的一端固定有转动轮12，且转动轮12的外壁上套装有牵拉绳13，牵拉绳13的底端延伸至装置外壳1的内部并与卡扣外壳7的顶端固定连接，起到减震的作用；

装置外壳1的一侧安装有第二电机17，且第二电机17的输出端通过联轴器安装有第二转轴18，并且第二转轴18的底端延伸至减震腔体2的内部并固定有螺纹杆19，该第二电机17的型号可为Y90S-2，螺纹杆19的底端与减震腔体2的底部转动连接，支撑板3一侧减震腔体2的底部固定有固定杆5，且固定杆5的顶端与减震腔体2的顶部固定连接，并且固定杆5与螺纹杆19的外壁上套装有升降板4，升降板4与固定杆5滑动连接，升降板4与螺纹杆19螺纹连接。

[0017] 工作原理：使用时，首先，当电梯升降绳索断开时，第一弹簧14将会失去拉扯从而外弹，外弹得力使得第一卡扣条8与第二卡扣条16在固定块9、转动杆15与的转动腔体20的作用下向外部翘起与卡扣块6卡合，达到急停电梯的作用，当对被困人员进行救援时，启动第一电机10，第一电机10通过第一转轴11带动转动轮12转动，转动轮12转动使得牵拉绳13缠绕在其外壁上使得电梯上升或下降，从而可以将电梯停至电梯口对被困人员进行抢救，其次当急停没有起到作用时，电梯急速下坠，碰撞到第二减震板29时，在套筒23、第一减震条26、第二弹簧27和第二减震条28的作用下对电梯进行减震，起到保护的作用，避免被困人员直接受到伤害，最后当需要对围困人员解救时，启动第二电机17，第二电机17通过第二转轴18带动螺纹杆19转动，螺纹杆19转动使得升降板4上升，当升降板4上升时，被困电梯也将上升，当电梯上升至电梯口时可以实施救援，完成防坠装置的工作。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。