1. 一种升降式卸料平台，包括装置壳体（1）、底座（2）、固定板（18）、物料箱（5）和第二电动伸缩杆（10），其特征在于：所述装置壳体（1）的底端安装有底座（2），所述固定板（18）的顶端设置有物料箱（5），且物料箱（5）两侧的内壁上安装有第二电动伸缩杆（10），所述物料箱（5）的底部安装有上料机构（9），所述装置壳体（1）顶端一侧的外壁上安装有防护罩（7），且防护罩（7）内部安装有第一电机（13），并且第一电机（13）的输出端通过连轴器安装有第一转轴（12），第一转轴（12）的输出端连接缠绕轮（6）的一端，并且防护罩（7）内部的第一电机（13）下方位置处安装有控制面板（14），且控制面板（14）内部单片机的输出端分别与第二电动伸缩杆（10）和第一电机（13）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种升降式卸料平台，其特征在于：所述装置壳体（1）顶端的中心位置安装有缠绕轮（6），且缠绕轮（6）的外壁上皆安装有等间距的钢绳（11），钢绳（11）的一端与物料箱（5）的顶端固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种升降式卸料平台，其特征在于：所述装置壳体（1）底端与顶端的两侧内壁上皆安装有等间距的定滑轮（3），且定滑轮（3）的外壁上安装有第一皮带（4）.并且第一皮带（4）与物料箱（5）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种升降式卸料平台，其特征在于：所述底座（2）的内部安装有第一电动伸缩杆（8），且第一电动伸缩杆（8）一侧外壁位置处设置有伸缩架（17），伸缩架（17）的底端连接有第一电动伸缩杆（8），伸缩架（17）的顶端连接有物料箱（5），并且第一电动伸缩杆（8）的顶端安装有固定板（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种升降式卸料平台，其特征在于：所述上料机构（9）的内部依次设置有框架（901）、传送皮带（902）、输送带（903）、传送轮（904）、第二电机（905）和第二转轴（906），所述物料箱（5）的底部安装有框架（901），框架（901）的内部安装有输送带（903），且框架（901）一侧的外壁上安装有第二电机（905），并且第二电机（905）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（906），第二转轴（906）的输出端与输送带（903）一侧侧壁相连接。

6. 根据权利要求1所述的一种升降式卸料平台，其特征在于：所述输送带（903）的两端固定有传送轮（904），且传送轮（904）通过传送皮带（902）相连接。

7. 根据权利要求1所述的一种升降式卸料平台，其特征在于：所述第二电动伸缩杆（10）的输出端安装有限位板（15），限位板（15）一侧的外壁上安装有防磨垫（16），限位板（15）与防磨垫（16）卡扣连接。