本实用新型公开了全钢附着式升降脚手架，包括架体、安装座、连接架和提拉环，所述架体内部的两侧皆设置有滑槽，且架体的一侧活动连接有踩踏板，所述架体的内部活动连接有连接架，所述踩踏板的一侧固定连接有连接块，且连接块内部的中间位置设置有内螺纹孔，所述内螺纹孔的内部活动连接有螺纹柱，且螺纹柱的顶端固定连接有提拉环。本实用新型通过在连接架的内部等距离设置的多个限位孔，连接架可以在架体内部滑动，从而使脚手架的整体高度得到调节，此时可以在固定螺母内部转动限位螺栓，则限位螺栓可以在固定螺母内部移动，并使限位螺栓可以插入限位孔内部，从而实现对连接架位置的固定，则可以根据需求对脚手架的使用高度进行调节。