全钢附着式升降脚手架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及脚手架技术领域，具体为全钢附着式升降脚手架。

背景技术

[0002] 附着升降脚手架是指搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架，附着式升降脚手架设备是本世纪初快速发展起来的新型脚手架技术，对施工技术进步具有重要影响，它将高处作业变为低处作业，将悬空作业变为架体内部作业，具有显著的低碳性，高科技含量和更经济、更安全、更便捷等特点，现有的全钢附着式升降脚手架，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的全钢附着式升降脚手架，在使用过程中，附着在墙体难度较大，使使用难度增加；

2、现有的全钢附着式升降脚手架，在使用过程中，提升操作较为不便，使用时颇为不便；

3、现有的全钢附着式升降脚手架，在使用过程中，使用高度固定，不能根据需求对其高度进行调节。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供全钢附着式升降脚手架，以解决上述背景技术中提出的附着在墙体难度较大，提升操作较为不便，不能根据需求对其高度进行调节等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：全钢附着式升降脚手架，包括架体、安装座、连接架和提拉环，所述架体内部的两侧皆设置有滑槽，且架体的一侧活动连接有踩踏板，所述架体的一侧设置有安装座，且安装座的一侧设置有墙体，所述架体的内部活动连接有连接架，所述踩踏板的一侧固定连接有连接块，且连接块内部的中间位置设置有内螺纹孔，所述内螺纹孔的内部活动连接有螺纹柱，且螺纹柱的顶端固定连接有提拉环。

[0005] 优选的，所述架体一侧的两端皆固定连接有固定块，且固定块内部的两侧皆设置有插孔。

[0006] 优选的，所述架体顶端的一侧固定连接有多个固定螺母，且固定螺母的内部活动连接有限位螺栓。

[0007] 优选的，所述安装座的内部设置有放置槽，且安装座内部的两侧皆设置有空心槽。

[0008] 优选的，所述空心槽内部的一侧固定连接有弹簧，且弹簧的一侧滑动连接有滑动块，所述滑动块的一侧固定连接有拉杆，且滑动块的另一侧固定连接有插销。

[0009] 优选的，所述连接架顶端的中间位置安装有电葫芦，且连接架内部的一侧等距离设置有多个限位孔。

[0010] 优选的，所述电葫芦的内部活动连接有连接钢丝，且连接钢丝的底端固定连接有连接钩。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该全钢附着式升降脚手架，通过在架体的一侧设置的安装座，可以将安装座通过螺钉固定在墙体上的合适位置，此时架体可以带动固定块插入放置槽内部，则固定块会挤压插销，使插销可以推动滑动块在空心槽内部挤压弹簧，当固定块完全进入安装座内部后，插销会受到弹簧的弹力插入插孔内部，从而实现脚手架的附着，同理可以拉动拉杆带动插销从插孔内部脱离，从而实现脚手架的拆卸，则可以方便的对脚手架进行附着使用。

[0012] （2）该全钢附着式升降脚手架，通过在提拉环的底端固定连接的螺纹柱，提拉环可以带动螺纹柱在内螺纹孔内部转动，从而实现提拉环安装在连接块的顶端，电葫芦可以对连接钢丝进行收卷，使连接钢丝可以拉动连接钩移动，使连接钩可以拉动提拉环带动踩踏板在滑槽内部滑动，从而实现高度的调节，从而可以方便的进行脚手架的提升与使用。

[0013] （3）该全钢附着式升降脚手架，通过在连接架的内部等距离设置的多个限位孔，连接架可以在架体内部滑动，从而使脚手架的整体高度得到调节，此时可以在固定螺母内部转动限位螺栓，则限位螺栓可以在固定螺母内部移动，并使限位螺栓可以插入限位孔内部，从而实现对连接架位置的固定，则可以根据需求对脚手架的使用高度进行调节。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型全钢附着式升降脚手架的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型全钢附着式升降脚手架的架体侧视结构示意图；

图3为本实用新型全钢附着式升降脚手架的连接块放大结构示意图；

图4为本实用新型全钢附着式升降脚手架的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型全钢附着式升降脚手架的图2中B处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、架体；101、固定块；102、滑槽；103、插孔；104、固定螺母；105、限位螺栓；2、安装座；201、放置槽；202、拉杆；203、弹簧；204、滑动块；205、插销；206、空心槽；3、墙体；4、连接架；401、电葫芦；402、连接钢丝；403、限位孔；404、连接钩；5、踩踏板；501、连接块；502、内螺纹孔；6、提拉环；601、螺纹柱。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：全钢附着式升降脚手架，包括架体1、安装座2、连接架4和提拉环6，架体1内部的两侧皆设置有滑槽102，架体1一侧的两端皆固定连接有固定块101，且固定块101内部的两侧皆设置有插孔103，架体1顶端的一侧固定连接有多个固定螺母104，且固定螺母104的内部活动连接有限位螺栓105，限位螺栓105可以在固定螺母104内部移动，并使限位螺栓105可以插入限位孔403内部，从而实现对连接架4位置的固定；

架体1的一侧活动连接有踩踏板5，架体1的一侧设置有安装座2，安装座2的内部设置有放置槽201，且安装座2内部的两侧皆设置有空心槽206，空心槽206内部的一侧固定连接有弹簧203，且弹簧203的一侧滑动连接有滑动块204，滑动块204的一侧固定连接有拉杆202，且滑动块204的另一侧固定连接有插销205，插销205会受到弹簧203的弹力插入插孔103内部，从而实现脚手架的附着；

安装座2的一侧设置有墙体3，架体1的内部活动连接有连接架4，连接架4顶端的中间位置安装有电葫芦401，且连接架4内部的一侧等距离设置有多个限位孔403，电葫芦401的内部活动连接有连接钢丝402，且连接钢丝402的底端固定连接有连接钩404，可以方便的进行脚手架的提升与使用；

踩踏板5的一侧固定连接有连接块501，且连接块501内部的中间位置设置有内螺纹孔502，内螺纹孔502的内部活动连接有螺纹柱601，且螺纹柱601的顶端固定连接有提拉环6，提拉环6可以带动螺纹柱601在内螺纹孔502内部转动，从而实现提拉环6安装在连接块501的顶端。

[0018] 工作原理：使用时，可以将安装座2通过螺钉固定在墙体3上的合适位置，此时架体1可以带动固定块101插入放置槽201内部，则固定块101会挤压插销205，使插销205可以推动滑动块204在空心槽206内部挤压弹簧203，当固定块101完全进入安装座2内部后，插销205会受到弹簧203的弹力插入插孔103内部，从而实现脚手架的附着，同理可以拉动拉杆202带动插销205从插孔103内部脱离，从而实现脚手架的拆卸，则可以方便的对脚手架进行附着使用，连接架4可以在架体1内部滑动，从而使脚手架的整体高度得到调节，此时可以在固定螺母104内部转动限位螺栓105，则限位螺栓105可以在固定螺母104内部移动，并使限位螺栓105可以插入限位孔403内部，从而实现对连接架4位置的固定，则可以根据需求对脚手架的使用高度进行调节，提拉环6可以带动螺纹柱601在内螺纹孔502内部转动，从而实现提拉环6安装在连接块501的顶端，电葫芦401可以对连接钢丝402进行收卷，使连接钢丝402可以拉动连接钩404移动，使连接钩404可以拉动提拉环6带动踩踏板5在滑槽102内部滑动，从而实现高度的调节，从而可以方便的进行脚手架的提升与使用。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。