1. 一种暖通空调的余热回收再利用装置，包括装置主体（1）、活动管（2）、入气管（4）和空心块（7），其特征在于：所述装置主体（1）内部的底端设置有放置槽（101），且装置主体（1）外部底端的一侧活动连接有盖板（102），所述装置主体（1）内部顶端的中间位置活动连接有转动盘（3），且转动盘（3）的一侧设置有活动管（2），所述转动盘（3）的一侧安装有电机（302），且转动盘（3）的另一侧固定连接有固定块（301），所述装置主体（1）外部的顶端固定连接有入气管（4），且入气管（4）内部的一侧活动连接有滤板（5），所述装置主体（1）外部一侧的两端皆固定连接有空心块（7），且装置主体（1）外部一侧的中间位置安装有控制面板（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种暖通空调的余热回收装置再利用，其特征在于：所述活动管（2）的底端固定连接有喷头（202），且活动管（2）的内部设置有通槽（201）。

3. 根据权利要求1所述的一种暖通空调的余热回收再利用装置，其特征在于：所述入气管（4）内部的一侧安装有吸气风机（401），且入气管（4）外部的顶端固定连接有限位槽（402）。

4. 根据权利要求3所述的一种暖通空调的余热回收再利用装置，其特征在于：所述限位槽（402）外部的一侧固定连接有固定螺母（403），且固定螺母（403）的内部活动连接有限位螺栓（404），所述固定螺母（403）的内部设置有内螺纹，且限位螺栓（404）的外部设置有与固定螺母（403）内螺纹匹配的外螺纹。

5. 根据权利要求1所述的一种暖通空调的余热回收装置，其特征在于：所述滤板（5）的顶端固定连接有套块（501），且套块（501）内部的一侧设置有插孔（502）。

6. 根据权利要求1所述的一种暖通空调的余热回收装置再利用，其特征在于：所述空心块（7）内部的顶端固定连接有弹簧（701），且弹簧（701）的底端滑动连接有滑动块（702）。

7. 根据权利要求6所述的一种暖通空调的余热回收再利用装置，其特征在于：所述滑动块（702）的底端固定连接有支杆（704），且支杆（704）的底端固定连接有挡板（703）。