一种暖通空调的余热回收再利用装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及余热回收技术领域，具体为一种暖通空调的余热回收再利用装置。

背景技术

[0002] 暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器，而对于一些区域通过使用暖通空调来供暖，但暖通空调因为体积比较大，在不使用情况下，产生的余热容积还是很大的，如果不能回收利用，不能为其他需要供暖的产业提供暖气，就会造成资源浪费。现有的暖通空调的余热回收再利用装置，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的暖通空调的余热回收再利用装置，在使用过程中，不能对吸入的气体过滤，热气在吸收中会有杂质存在；

2、现有的暖通空调的余热回收再利用装置，在使用过程中，不能方便的进行开闭，使对其使用时较为不便；

3、现有的暖通空调的余热回收再利用装置，在使用过程中，热气单方向输入，不能进行均匀的喷洒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种暖通空调的余热回收再利用装置，以解决上述背景技术中提出的不能对吸入的气体过滤，不能方便的进行开闭，热气单方向输入等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种暖通空调的余热回收再利用装置，包括装置主体、活动管、入气管和空心块，所述装置主体内部的底端设置有放置槽，且装置主体外部底端的一侧活动连接有盖板，所述装置主体内部顶端的中间位置活动连接有转动盘，且转动盘的一侧设置有活动管，所述转动盘的一侧安装有电机，且转动盘的另一侧固定连接有固定块，所述装置主体外部的顶端固定连接有入气管，且入气管内部的一侧活动连接有滤板，所述装置主体外部一侧的两端皆固定连接有空心块，且装置主体外部一侧的中间位置安装有控制面板。

[0005] 优选的，所述活动管的底端固定连接有喷头，且活动管的内部设置有通槽。

[0006] 优选的，所述入气管内部的一侧安装有吸气风机，且入气管外部的顶端固定连接有限位槽。

[0007] 优选的，所述限位槽外部的一侧固定连接有固定螺母，且固定螺母的内部活动连接有限位螺栓，所述固定螺母的内部设置有内螺纹，且限位螺栓的外部设置有与固定螺母内螺纹匹配的外螺纹。

[0008] 优选的，所述滤板的顶端固定连接有套块，且套块内部的一侧设置有插孔。

[0009] 优选的，所述空心块内部的顶端固定连接有弹簧，且弹簧的底端滑动连接有滑动块。

[0010] 优选的，所述滑动块的底端固定连接有支杆，且支杆的底端固定连接有挡板。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种暖通空调的余热回收再利用装置，通过在滤板的顶端固定连接的套块，套块可以带动滤板卡入限位槽内部，从而使滤板可以进入入气管内部，此时可以在固定螺母内部转动限位螺栓，则限位螺栓可以在固定螺母内部移动，并使限位螺栓插入插孔内部，则吸气风机对暖气回收时，暖气会通过滤板被过滤，从而避免气体的杂质被吸入装置主体内部。

[0012] （2）该种暖通空调的余热回收再利用装置，通过在装置主体外部的一侧固定连接的空心块，可以向上推动挡板移动，则挡板会通过支杆推动滑动块在空心块内部滑动，并挤压弹簧，此时可以将盖板盖在装置主体的一侧，此时滑动块会受到弹簧的弹力带动挡板挡在盖板的一侧，从而实现装置的闭合，同理可实现打开，则可以方便的对装置进行开闭使用。

[0013] （3）该种暖通空调的余热回收再利用装置，通过在转动盘的一侧固定连接的固定块，电机可以带动转动盘不停转动，使转动盘可以带动固定块不断改变位置，使固定块可以在通槽内部滑动，则固定块可以带动活动管往复的绕轴心进行角度的改变，从而使活动管可以带动通槽相应的移动，则可以使喷头内部喷出的暖气可以均匀的洒在装置主体内部，从而可以使放在放置槽上等待烘干的产品可以被均匀烘干。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型暖通空调的余热回收再利用装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型暖通空调的余热回收再利用装置的正视结构示意图；

图3为本实用新型暖通空调的余热回收再利用装置的入气管局部俯视结构示意图；

图4为本实用新型暖通空调的余热回收再利用装置的空心块结构示意图；

图5为本实用新型暖通空调的余热回收再利用装置的图1中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、装置主体；101、放置槽；102、盖板；2、活动管；201、通槽；202、喷头；3、转动盘；301、固定块；302、电机；4、入气管；401、吸气风机；402、限位槽；403、固定螺母；404、限位螺栓；5、滤板；501、套块；502、插孔；6、控制面板；7、空心块；701、弹簧；702、滑动块；703、挡板；704、支杆。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种暖通空调的余热回收再利用装置，包括装置主体1、活动管2、入气管4和空心块7，装置主体1内部的底端设置有放置槽101，且装置主体1外部底端的一侧活动连接有盖板102，装置主体1内部顶端的中间位置活动连接有转动盘3，且转动盘3的一侧设置有活动管2，活动管2的底端固定连接有喷头202，且活动管2的内部设置有通槽201，转动盘3的一侧安装有电机302，且转动盘3的另一侧固定连接有固定块301，固定块301可以带动活动管2往复的绕轴心进行角度的改变，从而使活动管2可以带动通槽201相应的移动，则可以使喷头202内部喷出的暖气可以均匀的洒在装置主体1内部；

装置主体1外部的顶端固定连接有入气管4，入气管4内部的一侧安装有吸气风机401，且入气管4外部的顶端固定连接有限位槽402，限位槽402外部的一侧固定连接有固定螺母403，且固定螺母403的内部活动连接有限位螺栓404，固定螺母403的内部设置有内螺纹，且限位螺栓404的外部设置有与固定螺母403内螺纹匹配的外螺纹，入气管4内部的一侧活动连接有滤板5，滤板5的顶端固定连接有套块501，且套块501内部的一侧设置有插孔502，吸气风机401对暖气回收时，暖气会通过滤板5被过滤，从而避免气体的杂质被吸入装置主体1内部；

装置主体1外部一侧的两端皆固定连接有空心块7，空心块7内部的顶端固定连接有弹簧701，且弹簧701的底端滑动连接有滑动块702，滑动块702的底端固定连接有支杆704，且支杆704的底端固定连接有挡板703，滑动块702会受到弹簧701的弹力带动挡板703挡在盖板102的一侧，从而实现装置的闭合；

装置主体1外部一侧的中间位置安装有控制面板6，控制面板6的输出端通过导线与吸气风机401的输入端电连接，该吸气风机401为CZR-250。

[0018] 工作原理：使用时，可以向上推动挡板703移动，则挡板703会通过支杆704推动滑动块702在空心块7内部滑动，并挤压弹簧701，此时可以将盖板102盖在装置主体1的一侧，此时滑动块702会受到弹簧701的弹力带动挡板703挡在盖板102的一侧，从而实现装置的闭合，同理可实现打开，则可以方便的对装置进行开闭使用，套块501可以带动滤板5卡入限位槽402内部，从而使滤板5可以进入入气管4内部，此时可以在固定螺母403内部转动限位螺栓404，则限位螺栓404可以在固定螺母403内部移动，并使限位螺栓404插入插孔502内部，则吸气风机401对暖气回收时，暖气会通过滤板5被过滤，从而避免气体的杂质被吸入装置主体1内部，电机302可以带动转动盘3不停转动，使转动盘3可以带动固定块301不断改变位置，使固定块301可以在通槽201内部滑动，则固定块301可以带动活动管2往复的绕轴心进行角度的改变，从而使活动管2可以带动通槽201相应的移动，则可以使喷头202内部喷出的暖气可以均匀的洒在装置主体1内部，从而可以使放在放置槽101上等待烘干的产品可以被均匀烘干。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。