一种中央空调系统的排空装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排空装置技术领域，具体为一种中央空调系统的排空装置。

背景技术

[0002] 中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，主要以集中处理空气的方式达到舒适要求，而中央空调系统因其容器大的特性需对其进行排空处理，因此需使用到相应的排空装置。

[0003] 现今市场上的此类排空装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的排空装置不便于对排空头的接入端进行密封处理，导致其易产生泄漏的现象，进而影响其排空效果；

（2）现有的排空装置不便于调节承载台的高度，难以根据中央空调系统的高度进行相应的调节，导致部分状况下难以适用的现象发生，具有一定的局限性；

（3）现有的排空装置不便于进行滑行处理，难以将其短距离的输送至指定地点，使用时有所不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种中央空调系统的排空装置，以解决上述背景技术中提出排空装置不便于对排空头的接入端进行密封处理、不便于调节承载台的高度以及不便于进行滑行处理的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中央空调系统的排空装置，包括底板、机壳、真空泵、控制面板和排空头，所述底板顶端的中心位置处设有机壳，且机壳底部的中心位置处安装有双轴电机，并且双轴电机的两端皆通过联轴器安装有转轴，所述转轴远离双轴电机的一端安装有第一锥形齿，且第一锥形齿远离转轴一侧的机壳底部转动连接有第二锥形齿，第二锥形齿与第一锥形齿相互啮合，并且第二锥形齿顶端的中心位置处固定有螺纹杆，螺纹杆的顶端与机壳的顶部转动连接，所述机壳的上方设有承载台，且承载台顶端的中心位置处安装有真空泵，并且真空泵的一端安装有排气管，所述真空泵远离排气管的一端安装有送气管，且送气管远离真空泵的一端安装有排空头，所述底板底端的拐角位置处皆安装有支脚，且支脚一侧的底板底端皆设有滑行结构，机壳一侧的外壁上安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端分别与真空泵以及双轴电机的输入端电性连接。

[0007] 优选的，所述螺纹杆一端的外壁上螺纹连接有螺纹帽，且螺纹帽一侧的外壁上皆安装有承载架，并且相邻承载架之间的外壁上安装有支撑板，以便对立柱进行安置处理。

[0008] 优选的，所述滑行结构的内部依次设有螺旋筒、旋柄、螺旋杆以及万向轮，所述支脚一侧的底板底端皆设有螺旋筒，螺旋筒的顶端延伸至底板的外部，以便对螺旋杆进行安置处理。

[0009] 优选的，所述螺旋筒的内部螺纹连接有螺旋杆，且螺旋杆的顶端延伸至螺旋筒的外部并安装有旋柄，并且螺旋杆的底端延伸至螺旋筒的外部并转动连接有万向轮，以便排空装置进行滑行处理。

[0010] 优选的，所述支撑板顶端的两侧皆安装有立柱，立柱远离支撑板的一端延伸至机壳的外部并与承载台的底端固定连接，以便对承载台进行支撑处理。

[0011] 优选的，所述排空头远离送气管一端的两外侧壁上皆安装有密封环，且密封环两端的外壁上分别固定有第一夹板与第二夹板，以便对排空头的接入端进行密封处理。

[0012] 优选的，所述第二夹板远离第一夹板一侧的外壁上固定有锁紧螺母，且第一夹板远离第二夹板一侧的外壁上安装有锁紧螺栓，锁紧螺栓的一端依次贯穿第一夹板以及第二夹板并与锁紧螺母螺纹连接，以便对密封环进行安置处理。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该中央空调系统的排空装置不仅确保了排空装置使用时的排空效果，提高了排空装置的适用范围，而且提高了排空装置使用时的便捷性；

（1）通过设置有第一夹板、密封环、锁紧螺栓、第二夹板以及锁紧螺母，通过旋转锁紧螺栓，使其一端依次贯穿第一夹板以及第二夹板并旋入至锁紧螺母的内部，以使得两组密封环安装于排空头的接入端，以便对其进行密封处理，进而可降低其排空过程中产生泄漏的现象，从而确保了排空装置使用时的排空效果；

（2）通过设置有双轴电机、转轴、第一锥形齿、第二锥形齿、螺纹杆、螺纹帽、支撑板、承载架以及立柱，通过操作控制面板控制双轴电机，使其由转轴带动第一锥形齿进行旋转，因第一锥形齿与第二锥形齿相互啮合，使得第一锥形齿带动第二锥形齿进行旋转，并由第二锥形齿带动螺纹杆同步旋转，此时螺纹帽则会位于螺纹杆的表面进行滑移，并使得螺纹杆经承载架带动支撑板进行升降处理，进而由支撑板经立柱带动承载台同步升降，以便根据中央空调系统的高度对真空泵的高度进行相应的调节，进而可避免部分状况下难以适用的现象发生，从而提高了排空装置的适用范围；

（3）通过设置有螺旋筒、旋柄、螺旋杆以及万向轮，通过旋转旋柄，使其带动螺旋杆位于螺旋筒的内部旋转并下移，并使得螺旋杆带动万向轮同步下移，当万向轮底端所在的平面低于支脚底端所在的平面时，即可对排空装置进行滑行处理，进而可将其短距离的输送至指定地点，从而提高了排空装置使用时的便捷性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种中央空调系统的排空装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种中央空调系统的排空装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种中央空调系统的排空装置的图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种中央空调系统的排空装置的第一夹板侧视结构示意图；

图5为本实用新型一种中央空调系统的排空装置的滑行结构结构示意图。

[0015] 图中：1、底板；2、螺纹杆；3、排气管；4、机壳；5、真空泵；6、送气管；7、承载台；8、控制面板；9、立柱；10、滑行结构；1001、螺旋筒；1002、旋柄；1003、螺旋杆；1004、万向轮；11、支脚；12、第一锥形齿；13、双轴电机；14、转轴；15、第二锥形齿；16、螺纹帽；17、支撑板；18、承载架；19、排空头；20、第一夹板；21、密封环；22、锁紧螺栓；23、第二夹板；24、锁紧螺母。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种中央空调系统的排空装置，包括底板1、机壳4、真空泵5、控制面板8和排空头19，底板1顶端的中心位置处设有机壳4，且机壳4底部的中心位置处安装有双轴电机13，该双轴电机13的型号可为MB02-75，并且双轴电机13的两端皆通过联轴器安装有转轴14，转轴14远离双轴电机13的一端安装有第一锥形齿12，且第一锥形齿12远离转轴14一侧的机壳4底部转动连接有第二锥形齿15，第二锥形齿15与第一锥形齿12相互啮合，并且第二锥形齿15顶端的中心位置处固定有螺纹杆2，螺纹杆2的顶端与机壳4的顶部转动连接，螺纹杆2一端的外壁上螺纹连接有螺纹帽16，且螺纹帽16一侧的外壁上皆安装有承载架18，并且相邻承载架18之间的外壁上安装有支撑板17，以便对立柱9进行安置处理；

支撑板17顶端的两侧皆安装有立柱9，立柱9远离支撑板17的一端延伸至机壳4的外部并与承载台7的底端固定连接，以便对承载台7进行支撑处理；

机壳4的上方设有承载台7，且承载台7顶端的中心位置处安装有真空泵5，该真空泵5的型号可为SPR-30，并且真空泵5的一端安装有排气管3，真空泵5远离排气管3的一端安装有送气管6，且送气管6远离真空泵5的一端安装有排空头19，排空头19远离送气管6一端的两外侧壁上皆安装有密封环21，且密封环21两端的外壁上分别固定有第一夹板20与第二夹板23，以便对排空头19的接入端进行密封处理；

第二夹板23远离第一夹板20一侧的外壁上固定有锁紧螺母24，且第一夹板20远离第二夹板23一侧的外壁上安装有锁紧螺栓22，锁紧螺栓22的一端依次贯穿第一夹板20以及第二夹板23并与锁紧螺母24螺纹连接，以便对密封环21进行安置处理；

底板1底端的拐角位置处皆安装有支脚11，且支脚11一侧的底板1底端皆设有滑行结构10，滑行结构10的内部依次设有螺旋筒1001、旋柄1002、螺旋杆1003以及万向轮1004，支脚11一侧的底板1底端皆设有螺旋筒1001，螺旋筒1001的顶端延伸至底板1的外部，螺旋筒1001的内部螺纹连接有螺旋杆1003，且螺旋杆1003的顶端延伸至螺旋筒1001的外部并安装有旋柄1002，并且螺旋杆1003的底端延伸至螺旋筒1001的外部并转动连接有万向轮1004；

通过旋转旋柄1002，使其带动螺旋杆1003位于螺旋筒1001的内部旋转并下移，并使得螺旋杆1003带动万向轮1004同步下移，当万向轮1004底端所在的平面低于支脚11底端所在的平面时，即可对排空装置进行滑行处理，进而可将其短距离的输送至指定地点，提高了排空装置使用时的便捷性；

机壳4一侧的外壁上安装有控制面板8，该控制面板8的型号可为GC-1，控制面板8内部单片机的输出端分别与真空泵5以及双轴电机13的输入端电性连接。

[0018] 工作原理：当排空装置使用时，首先将排空头19接入中央空调系统的容器接口，通过操作控制面板8控制真空泵5，使其经送气管6并由排空头19进行排空处理，再而经排气管3将气体排出，再通过旋转锁紧螺栓22，使其一端依次贯穿第一夹板20以及第二夹板23并旋入至锁紧螺母24的内部，以使得两组密封环21安装于排空头19的接入端，以便对其进行密封处理，进而可降低其排空过程中产生泄漏的现象，确保了排空装置使用时的排空效果，之后通过操作控制面板8控制双轴电机13，使其由转轴14带动第一锥形齿12进行旋转，因第一锥形齿12与第二锥形齿15相互啮合，使得第一锥形齿12带动第二锥形齿15进行旋转，并由第二锥形齿15带动螺纹杆2同步旋转，此时螺纹帽16则会位于螺纹杆2的表面进行滑移，并使得螺纹杆2经承载架18带动支撑板17进行升降处理，进而由支撑板17经立柱9带动承载台7同步升降，以便根据中央空调系统的高度对真空泵5的高度进行相应的调节，进而可避免部分状况下难以适用的现象发生，提高了排空装置的适用范围，最后通过旋转旋柄1002，使其带动螺旋杆1003位于螺旋筒1001的内部旋转并下移，并使得螺旋杆1003带动万向轮1004同步下移，当万向轮1004底端所在的平面低于支脚11底端所在的平面时，即可对排空装置进行滑行处理，进而可将其短距离的输送至指定地点，提高了排空装置使用时的便捷性，从而完成排空装置的使用。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。