1. 一种中央空调系统的排空装置，包括底板（1）、机壳（4）、真空泵（5）、控制面板（8）和排空头（19），其特征在于：所述底板（1）顶端的中心位置处设有机壳（4），且机壳（4）底部的中心位置处安装有双轴电机（13），并且双轴电机（13）的两端皆通过联轴器安装有转轴（14），所述转轴（14）远离双轴电机（13）的一端安装有第一锥形齿（12），且第一锥形齿（12）远离转轴（14）一侧的机壳（4）底部转动连接有第一锥形齿（15），所述第二锥形齿（15）与第一锥形齿（12）相互啮合，并且第二锥形齿（15）顶端的中心位置处固定有螺纹杆（2），螺纹杆（2）的顶端与机壳（4）的顶部转动连接，所述机壳（4）的上方设有承载台（7），且承载台（7）顶端的中心位置处安装有真空泵（5），并且真空泵（5）的一端安装有排气管（3），所述真空泵（5）远离排气管（3）的一端安装有送气管（6），且送气管（6）远离真空泵（5）的一端安装有排空头（19），所述底板（1）底端的拐角位置处皆安装有支脚（11），且支脚（11）一侧的底板（1）底端皆设有滑行结构（10），机壳（4）一侧的外壁上安装有控制面板（8），控制面板（8）内部单片机的输出端分别与真空泵（5）以及双轴电机（13）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述螺纹杆（2）一端的外壁上螺纹连接有螺纹帽（16），且螺纹帽（16）一侧的外壁上皆安装有承载架（18），并且相邻承载架（18）之间的外壁上安装有支撑板（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述滑行结构（10）的内部依次设有螺旋筒（1001）、旋柄（1002）、螺旋杆（1003）以及万向轮（1004），所述支脚（11）一侧的底板（1）底端皆设有螺旋筒（1001），螺旋筒（1001）的顶端延伸至底板（1）的外部。

4. 根据权利要求3所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述螺旋筒（1001）的内部螺纹连接有螺旋杆（1003），且螺旋杆（1003）的顶端延伸至螺旋筒（1001）的外部并安装有旋柄（1002），并且螺旋杆（1003）的底端延伸至螺旋筒（1001）的外部并转动连接有万向轮（1004）。

5. 根据权利要求2所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述支撑板（17）顶端的两侧皆安装有立柱（9），立柱（9）远离支撑板（17）的一端延伸至机壳（4）的外部并与承载台（7）的底端固定连接。

6. 根据权1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述排空头（19）远离送气管（6）一端的两外侧壁上皆安装有密封环（21），且密封环（21）两端的外壁上分别固定有第一夹板（20）与第二夹板（23）。

7. 根据权1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述第二夹板（23）远离第一夹板（20）一侧的外壁上固定有锁紧螺母（24），且第一夹板（20）远离第二夹板（23）一侧的外壁上安装有锁紧螺栓（22），锁紧螺栓（22）的一端依次贯穿第一夹板（20）以及第二夹板（23）并与锁紧螺母（24）螺纹连接。