1. 一种防脱落的种植义齿，包括植入体（1）、螺纹腔（2）、加长螺栓（3）、卡扣腔（11）和外螺纹（12），其特征在于：所述植入体（1）的外壁上设有外螺纹（12），且外螺纹（12）的内壁与植入体（1）固定连接，并且外螺纹（12）上方的植入体（1）顶端设有转接座（6），所述转接座（6）的顶端设有义齿本体（7），且义齿本体（7）一侧的转接座（6）内部设有弧形面（10），并且弧形面（10）的外壁与转接座（6）固定连接，所述弧形面（10）一侧的义齿本体（7）内部设有锁紧腔（9），且锁紧腔（9）的外壁与义齿本体（7）固定连接，并且锁紧腔（9）一侧的转接座（6）内部设有两组锁紧机构（8），所述锁紧机构（8）下方的植入体（1）内部设有卡扣腔（11），且卡扣腔（11）的外壁与植入体（1）固定连接，并且卡扣腔（11）一侧的转接座（6）内部设有支撑架（4），支撑架（4）的外壁与转接座（6）固定连接，并且支撑架（4）一侧的转接座（6）内部设有两组卡扣机构（5），所述植入体（1）的内部设有螺纹腔（2），且螺纹腔（2）上方的转接座（6）内部设有加长螺栓（3）。

2. 根据权利要求1所述的一种防脱落的种植义齿，其特征在于：所述卡扣机构（5）的内部依次设置有弹簧（501）、卡扣架（502）、连接轴（503）以及梯形块（504），所述转接座（6）的内部设有卡扣架（502），且卡扣架（502）的外壁与转接座（6）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种防脱落的种植义齿，其特征在于：所述卡扣架（502）的内部设有梯形块（504），且梯形块（504）的底端设有连接轴（503）。

4. 根据权利要求3所述的一种防脱落的种植义齿，其特征在于：所述梯形块（504）通过连接轴（503）与连接轴（503）相连接，且卡扣架（502）的内部设有弹簧（501）。

5. 根据权利要求1所述的一种防脱落的种植义齿，其特征在于：所述锁紧机构（8）的内部依次设置有连接杆（801）、弹性片（802）、锥形块（803）以及放置架（804），所述转接座（6）的内部设有放置架（804），且放置架（804）的内部设有锥形块（803）。

6. 根据权利要求5所述的一种防脱落的种植义齿，其特征在于：所述锥形块（803）的顶端设有连接杆（801），且锥形块（803）通过连接杆（801）与放置架（804）相连接。

7. 根据权利要求6所述的一种防脱落的种植义齿，其特征在于：所述放置架（804）的内部设有弹性片（802），且弹性片（802）的一端与放置架（804）固定连接。