一种防脱落的种植义齿

技术领域

[0001] 本实用新型涉及种植义齿技术领域，具体为一种防脱落的种植义齿。

背景技术

[0002] 随着口腔医学的迅速发展，齿种植技术也逐渐提高，义齿就是人们常说的假牙，就像把假腿、假肢称为义肢一样，义齿的意思就是指为人类尽义务的牙齿，人们日常生活越来越丰富，品质越来越高的当下，许多因各种原因导致牙缺失的人越来越多，选择种植义齿技术种植牙可以获得与天然牙相同的功能，现有的种植义齿在使用时仍有一些不足有待改进。

[0003] 现今市场上的此类种植义齿基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类种植义齿在使用时一般不便于便捷的安装固定，从而严重的影响了种植义齿时的便利程度；

（2）现有的此类种植义齿在使用时一般不便于稳定的连接，从而大大的影响了种植义齿使用时的可靠性；

（3）现有的种植义齿在使用时一般不便于内部结构稳定的连接，从而给人们的使用带来了很大的困扰。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种防脱落的种植义齿，以解决上述背景技术中提出种植义齿不便于便捷的安装固定，稳定的连接，内部结构稳定的连接的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防脱落的种植义齿，包括植入体、螺纹腔、加长螺栓、卡扣腔和外螺纹，所述植入体的外壁上设有外螺纹，且外螺纹的内壁与植入体固定连接，并且外螺纹上方的植入体顶端设有转接座，所述转接座的顶端设有义齿本体，且义齿本体一侧的转接座内部设有弧形面，并且弧形面的外壁与转接座固定连接，所述弧形面一侧的义齿本体内部设有锁紧腔，且锁紧腔的外壁与义齿本体固定连接，并且锁紧腔一侧的转接座内部设有两组锁紧机构，所述锁紧机构下方的植入体内部设有卡扣腔，且卡扣腔的外壁与植入体固定连接，并且卡扣腔一侧的转接座内部设有支撑架，支撑架的外壁与转接座固定连接，并且支撑架一侧的转接座内部设有两组卡扣机构，所述植入体的内部设有螺纹腔，且螺纹腔上方的转接座内部设有加长螺栓。

[0006] 优选的，所述卡扣机构的内部依次设置有弹簧、卡扣架、连接轴以及梯形块，所述转接座的内部设有卡扣架，且卡扣架的外壁与转接座固定连接。

[0007] 优选的，所述卡扣架的内部设有梯形块，且梯形块的底端设有连接轴。

[0008] 优选的，所述梯形块通过连接轴与连接轴相连接，且卡扣架的内部设有弹簧，实现了种植义齿内部结构稳定的连接。

[0009] 优选的，所述锁紧机构的内部依次设置有连接杆、弹性片、锥形块以及放置架，所述转接座的内部设有放置架，且放置架的内部设有锥形块。

[0010] 优选的，所述锥形块的顶端设有连接杆，且锥形块通过连接杆与放置架相连接，实现了种植义齿稳定的连接。

[0011] 优选的，所述放置架的内部设有弹性片，且弹性片的一端与放置架固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种植义齿不仅实现了种植义齿便捷的安装固定，防止了种植义齿使用时发生脱落，而且延长了种植义齿的使用寿命；

（1）通过操作转动植入体，在外螺纹的配合下，植入体进入患者的牙床骨内部，来对植入体进行固定，将加长螺栓插入转接座的内部，旋转加长螺栓，在加长螺栓和螺纹腔的配合下将转接座与植入体进行固定，将义齿本体放置在转接座的表面，锁紧机构卡入锁紧腔的内部，在弧形面的配合来对义齿本体与转接座进行固定，实现了种植义齿便捷的安装固定，方便了医护人员进行安装使用；

（2）通过将义齿本体与转接座卡在一起，在放置架的支撑下，弹性片对锥形块进行弹性支撑，锥形块卡入锁紧腔的内部，连接杆对锥形块进行限位支撑，在锥形块与锁紧腔的配合下来对义齿本体进行支撑固定，从而将义齿本体与转接座稳定的卡在一起，实现了种植义齿稳定的连接，防止了种植义齿使用时发生脱落；

（3）通过将转接座与植入体卡在一起，梯形块进入卡扣腔的内部，在支撑架的配合下，卡扣架对弹簧进行支撑，弹簧对梯形块弹性支撑，连接轴对梯形块限位配合，梯形块卡入卡扣腔内部来对转接座和植入体进行再次固定，实现了种植义齿内部结构稳定的连接，延长了种植义齿的使用寿命。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种防脱落的种植义齿的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种防脱落的种植义齿的卡扣机构剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型一种防脱落的种植义齿的锁紧机构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型一种防脱落的种植义齿的爆炸正视剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种防脱落的种植义齿的三维立体剖面结构示意图。

[0014] 图中：1、植入体；2、螺纹腔；3、加长螺栓；4、支撑架；5、卡扣机构；501、弹簧；502、卡扣架；503、连接轴；504、梯形块；6、转接座；7、义齿本体；8、锁紧机构；801、连接杆；802、弹性片；803、锥形块；804、放置架；9、锁紧腔；10、弧形面；11、卡扣腔；12、外螺纹。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种防脱落的种植义齿，包括植入体1、螺纹腔2、加长螺栓3、卡扣腔11和外螺纹12，植入体1的外壁上设有外螺纹12，且外螺纹12的内壁与植入体1固定连接，并且外螺纹12上方的植入体1顶端设有转接座6，转接座6的顶端设有义齿本体7，且义齿本体7一侧的转接座6内部设有弧形面10，并且弧形面10的外壁与转接座6固定连接，弧形面10一侧的义齿本体7内部设有锁紧腔9，且锁紧腔9的外壁与义齿本体7固定连接，并且锁紧腔9一侧的转接座6内部设有两组锁紧机构8，锁紧机构8下方的植入体1内部设有卡扣腔11，且卡扣腔11的外壁与植入体1固定连接，并且卡扣腔11一侧的转接座6内部设有支撑架4，支撑架4的外壁与转接座6固定连接，并且支撑架4一侧的转接座6内部设有两组卡扣机构5，植入体1的内部设有螺纹腔2，且螺纹腔2上方的转接座6内部设有加长螺栓3；

使用时通过操作转动植入体1，在外螺纹12的配合下，植入体1进入患者的牙床骨内部，来对植入体1进行固定，将加长螺栓3插入转接座6的内部，旋转加长螺栓3，在加长螺栓3和螺纹腔2的配合下将转接座6与植入体1进行固定，将义齿本体7放置在转接座6的表面，锁紧机构8卡入锁紧腔9的内部，在弧形面10的配合来对义齿本体7与转接座6进行固定，实现了种植义齿便捷的安装固定，方便了医护人员进行安装使用；

卡扣机构5的内部依次设置有弹簧501、卡扣架502、连接轴503以及梯形块504，转接座6的内部设有卡扣架502，且卡扣架502的外壁与转接座6固定连接，卡扣架502的内部设有梯形块504，且梯形块504的底端设有连接轴503，梯形块504通过连接轴503与连接轴503相连接，且卡扣架502的内部设有弹簧501；

使用时通过将转接座6与植入体1卡在一起，梯形块504进入卡扣腔11的内部，在支撑架4的配合下，卡扣架502对弹簧501进行支撑，弹簧501对梯形块504弹性支撑，连接轴503对梯形块504限位配合，梯形块504卡入卡扣腔11内部来对转接座6和植入体1进行再次固定，实现了种植义齿内部结构稳定的连接，延长了种植义齿的使用寿命；

锁紧机构8的内部依次设置有连接杆801、弹性片802、锥形块803以及放置架804，转接座6的内部设有放置架804，且放置架804的内部设有锥形块803，锥形块803的顶端设有连接杆801，且锥形块803通过连接杆801与放置架804相连接，并且放置架804的内部设有弹性片802；

使用时通过将义齿本体7与转接座6卡在一起，在放置架804的支撑下，弹性片802对锥形块803进行弹性支撑，锥形块803卡入锁紧腔9的内部，连接杆801对锥形块803进行限位支撑，在锥形块803与锁紧腔9的配合下来对义齿本体7进行支撑固定，从而将义齿本体7与转接座6稳定的卡在一起，实现了种植义齿稳定的连接，防止了种植义齿使用时发生脱落。

[0017] 工作原理：使用时，首先通过操作转动植入体1，在外螺纹12的配合下，植入体1进入患者的牙床骨内部，来对植入体1进行固定，将加长螺栓3插入转接座6的内部，旋转加长螺栓3，在加长螺栓3和螺纹腔2的配合下将转接座6与植入体1进行固定，将义齿本体7放置在转接座6的表面，锁紧机构8卡入锁紧腔9的内部，在弧形面10的配合来对义齿本体7与转接座6进行固定，实现种植义齿便捷的安装固定，方便医护人员进行安装使用，之后通过将义齿本体7与转接座6卡在一起，在放置架804的支撑下，弹性片802对锥形块803进行弹性支撑，锥形块803卡入锁紧腔9的内部，连接杆801对锥形块803进行限位支撑，在锥形块803与锁紧腔9的配合下来对义齿本体7进行支撑固定，从而将义齿本体7与转接座6稳定的卡在一起，实现种植义齿稳定的连接，防止种植义齿使用时发生脱落，再通过将转接座6与植入体1卡在一起，梯形块504进入卡扣腔11的内部，在支撑架4的配合下，卡扣架502对弹簧501进行支撑，弹簧501对梯形块504弹性支撑，连接轴503对梯形块504限位配合，梯形块504卡入卡扣腔11内部来对转接座6和植入体1进行再次固定，实现种植义齿内部结构稳定的连接，延长种植义齿的使用寿命，来完成种植义齿的使用工作。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。