本实用新型公开了一种义齿修复用牙托，包括底座、轴承、转轴、连接杆和滑块，所述底座顶部的一侧安装有轴承，且轴承内部的一侧安装有转轴，并且转轴底端的一侧固定有连接臂，所述转轴顶端的一侧固定有底板，且底板顶端的一侧固定有立板，所述底板顶端的一侧安装有电动推杆，电动推杆的顶端固定有连接杆，所述立板一侧的外壁上安装有轨道，且轨道表面的一侧滑动安装有滑块，并且滑块一侧的外壁上安装有直角板,直角板的底端与连接杆的顶端固定连接。本实用新型不仅增强牙托的使用便捷性，提升牙托的适用范围，还提升患者的使用舒适度。