1. 一种义齿修复用牙托，包括底座（1）、轴承（2）、转轴（3）、连接杆（8）和滑块（10），其特征在于：所述底座（1）顶部的一侧安装有轴承（2），且轴承（2）内部的一侧安装有转轴（3），并且转轴（3）底端的一侧固定有连接臂（4），所述转轴（3）顶端的一侧固定有底板（5），且底板（5）顶端的一侧固定有立板（6），所述底板（5）顶端的一侧安装有电动推杆（7），所述电动推杆（7）的顶端固定有所述连接杆（8），所述立板（6）一侧的外壁上安装有轨道（9），且轨道（9）表面的一侧滑动安装有滑块（10），并且滑块（10）一侧的外壁上安装有直角板（11）,直角板（11）的底端与连接杆（8）的顶端固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用牙托，其特征在于：所述直角板（11）一侧的外壁上安装有连接板（12），且连接板（12）表面的一侧设置有直角垫片（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用牙托，其特征在于：所述连接板（12）远离直角板（11）的一端固定有支撑架（15），且支撑架（15）内部的两侧皆固定有连接轴（16）。

4. 根据权利要求2所述的一种义齿修复用牙托，其特征在于：所述直角垫片（14）表面的一侧安装有螺钉（13）,螺钉（13）的一端延伸至连接板（12）的内部。

5. 根据权利要求3所述的一种义齿修复用牙托，其特征在于：所述连接轴（16）表面的一侧固定有固定有咬合板（17），且固定块（18）顶端的两侧皆固定有固定块（18）。

6. 根据权利要求5所述的一种义齿牙托，其特征在于：所述固定块（18）内部的一侧安装有导向杆（21）,导向杆（21）的底端延伸至咬合板（17）的外部，导向杆（21）底端的一侧固定有挡块（22）。

7. 根据权利要求6所述的一种义齿牙托，其特征在于：所述导向杆（21）顶端的一侧固定有硅胶板（19），且硅胶板（19）顶端的一侧固定有弧形垫片（23），所述导向杆（21）表面的一侧缠绕有弹簧（20）。