1. 一种预留洞口模板支撑装置，其特征在于，包括：

第一筒体，其侧壁上设置有第一洞口和第二洞口；所述第一洞口的两侧对称设置有第一耳板，两个第一耳板之间设置有第一转动销；所述第二洞口的两侧对称设置有第二耳板，两个第二耳板之间设置有第二转动销和限位杆；

第二筒体，套设在所述第一筒体内，能够沿着所述第一筒体直线移动；其侧壁上环设有齿条部，所述齿条部上设置有直齿；所述齿条部与所述第一洞口和所述第二洞口相对；

第一拨动手柄，尾端伸入所述第一洞口；与第一转动销转动连接；尾端设置有能够转动的拨动件和与所述拨动件配合第一弹性件，所述第一弹性件被配置为能够驱动所述拨动件向第一位置转动；所述第一拨动手柄被配置为其头端能够围绕所述第一转动销向正方向转动至所述拨动件与所述直齿相抵，驱动所述第一筒体远离所述第二筒体；所述第一拨动手柄被配置为其头端能够围绕所述第一转动销向反方向转动至所述拨动件与所述直齿脱离；

止逆件，尾端伸入所述第二洞口；与第二转动销转动连接；所述止逆件被配置为其头端与限位杆接触时，尾端与所述直齿相抵且阻碍所述第一筒体向正方向移动；所述限位杆被配置为可移动至不与所述止逆件接触的位置；所述第二转动销上设置有第二弹性件，所述第二弹性件被配置为驱动所述止逆件的头端向反方向转动。

2. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述直齿的横截面为三角形。

3. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述第一筒体或/和所述第二筒体为圆筒体。

4. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述第一弹性件或/和所述第二弹性件为扭力弹簧。

5. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述拨动件与所述第一弹性件的一端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，还包括垫片，所述第二筒体的尾端套设在所述第一筒体内，所述第二筒体的头端和所述第一筒体的尾端设置有所述垫片。

7. 根据权利要求6所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述垫片采用木材或塑料板制成。

8. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述第一筒体的侧壁上还设置有第三洞口，所述第三洞口的两侧对称设置有第三耳板，两个第三耳板之间设置有第三转动销；所述预留洞口模板支撑装置还包括与所述第三洞口配合的第二拨动手柄。

9. 根据权利要求8所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述第一洞口与所述第三洞口在所述第一筒体上对称设置。

10. 根据权利要求1所述的预留洞口模板支撑装置，其特征在于，所述第一筒体内设置有与轴线平行的凸轨，所述第一洞口与所述第二洞口避让所述凸轨设置；所述第二筒体的侧壁上设置有与所述凸轨配合的滑槽。