1. 一种有机水稻专用肥料，其特征在于，其原料按重量份包括：3-7份中药材、85-100份有机物质、13-20份碳化稻壳、5-15份草木灰、2-3份发酵菌；所述中药材按重量份包括：10-18份青蒿、2-5份露水草、5-10份黄连、8-16份车前草、7-15份雷公藤、12-16份大蒜。

2. 根据权利要求1所述有机水稻专用肥料，其特征在于，所述有机物质按重量份包括：6-16份豆粕、52-60份稻糠、25-35份农作物秸秆、8-14份菜籽饼、5-10份树叶、10-18份玉米棒芯。

3. 根据权利要求1或2所述有机水稻专用肥料，其特征在于，所述有机水稻专用肥料的施用量为1000-1500kg/亩。

4. 根据权利要求1-3任一项所述有机水稻专用肥料，其特征在于，所述有机水稻专用肥料的制备方法，包括如下步骤：

S1、将青蒿、露水草、黄连、车前草、雷公藤、大蒜在氯化钠水溶液中清洗干净，晾干，粉碎，过筛，得到中药材粉末；

S2、将玉米棒芯粉碎，将农作物秸秆、树叶粉碎，过筛，然后将处理后的玉米棒芯、农作物秸秆、树叶和稻糠、豆粕、菜籽饼混合，搅拌均匀，得到有机物质粉末；

S3、将中药材粉末、有机物质粉末混合，加入发酵菌，搅拌均匀，有氧发酵，得到发酵料；

S4、将碳化稻壳进行研磨；将发酵料进行干燥，粉碎，再与研磨后的碳化稻壳混合均匀，然后造粒，干燥，分筛，即可得到有机水稻专用肥料。

5. 根据权利要求1-4任一项所述有机水稻专用肥料，其特征在于，所述有机水稻专用肥料的制备方法，包括如下步骤：

S1、将青蒿、露水草、黄连、车前草、雷公藤、大蒜在质量分数为1-2wt％的氯化钠水溶液中清洗2-3次，晾干，粉碎，过20-50目筛，得到中药材粉末；

S2、将玉米棒芯粉碎成0.5-2cm的碎块，将农作物秸秆、树叶粉碎，过10-30目筛，然后将处理后的玉米棒芯、农作物秸秆、树叶和稻糠、豆粕、菜籽饼混合，搅拌均匀，得到有机物质粉末；

S3、将中药材粉末、有机物质粉末混合，加入发酵菌，搅拌均匀，有氧发酵15-25天，控制温度在50-60℃，得到发酵料；

S4、将碳化稻壳研磨10-20min；将发酵料进行干燥，粉碎，再与研磨后的碳化稻壳、草木灰混合均匀，然后造粒，干燥，分筛，即可得到有机水稻专用肥料。