本发明涉及一种适用于水稻生长的有机专用肥料，该有机专用肥料的重量配比为：鸡粪35~50%、硅钙粉8~15%、钙镁磷肥8~15%、牛粪8~12%、中药渣8~15%、腐植酸4~6%、生物菌1~3%；各配方之和为100%。采用上述配方生产水稻有机专用肥料的方法为：先将鸡粪、牛粪、硅钙粉、钙镁磷肥、中药渣、腐植酸各原料按相应比例混合，向混合原料中加入相应比例的生物菌种搅拌均匀，水分保持在40%~45%之间，堆积发酵15天翻堆，进入翻板式发酵塔发酵10天；通过好氧发酵法发酵，然后造粒或粉，得水稻专用肥料成品。采用本发明水稻有机专用肥料，不仅能提高水稻的亩产量，而且水稻的质量也得能到大幅度提高。