1. 一种适用于水稻生长的有机专用肥料，其特征在于：该有机专用肥的重量配比为：鸡粪35～50%、硅钙粉8～15%、钙镁磷肥8～15%、牛粪8～12%、中药渣8～15%、腐植酸4～6%、生物菌1～3%；各配方之和为100%；

采用上述配方生产水稻有机专用肥料的的方法为：

先将鸡粪、牛粪、硅钙粉、钙镁磷肥、中药渣、腐植酸各原料按相应比例混合，向混合原料中加入相应比例的生物菌种搅拌均匀，水分保持在40%～45%之间，堆积发酵15天翻堆，进入翻板式发酵塔发酵10天；通过好氧发酵法发酵，混合发酵后的鸡粪、牛粪、硅钙粉、钙镁磷肥、中药渣、腐植酸含水量为20％，明显感觉到无恶臭，方可从发酵塔内放出来；经过粉碎、筛分、检验合格，最后造粒或粉，得水稻专用肥成品。

2. 根据权利要求1所述适用于水稻生长的有机专用肥料，其特征在于：所述肥料配方的优选重量百分比为：鸡粪47%、硅钙粉12%、钙镁磷肥12%、牛粪10%、中药渣12%、腐植酸5%、生物菌2%。