一种有机水稻施肥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及有机水稻技术领域，具体为一种有机水稻施肥装置。

背景技术

[0002] 我国是一个农业大国，人口的不断攀升使我国的粮食生产必须产量高，品质优。有机水稻是草本类稻属植物粳、糯等谷物的统称，稻子为一年生，禾本科植物，单子叶，性喜温湿，成熟时约有1到1.8米高，叶子细长，约有50到100厘米长，宽约2到2.5厘米，稻米的花非常小，开花时，主要花枝会呈现拱形，在枝头往下30到50厘米间都会开小花，大部分自花授粉并结种子，称为稻穗，一般稻穗的大小在5到12毫米长，2到3毫米厚度。

[0003] 有机水稻最好施入有机肥，最好施饼肥、鸡粪（但必须腐熟、发酵）等，施底肥要质优量足，每亩可施300公斤发酵好的天然鸡粪，施入均匀，不能积堆，以免烧苗，追肥要少追多次，主要追施优质农家细肥，最好追施饼肥，根据地力、长势和底肥多少，合理追肥，主要追好分蘖肥、调节肥、穗、粒肥，保证供应水稻生育期对营养元素的需要，但是大多数水稻施肥装置，不能很好的施肥均匀，导致肥料堆积，从而可能出现烧苗的现象，从而影响水稻的产量，而且现有的水稻施肥装置，大多数都是将肥料撒在土地表面，土地不能有效的吸收有机肥料，而且有机肥料有着难闻的气味，导致周围空气的污染，而且现有的水稻施肥装置，大多数装置间距是固定的，导致施肥时装置会碾压幼苗，从而影响水稻的产量。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种有机水稻施肥装置，解决了施肥不均匀、肥料撒在土地表面有着难闻气味和装置碾压幼苗的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种有机水稻施肥装置，包括肥料箱、设置在肥料箱内腔的隔料板和设置在肥料箱正面的电动机，所述电动机输出轴的一端贯穿肥料箱并延伸至肥料箱的内部，所述肥料箱的内部且位于远离电动机输出轴的一侧通过轴承转动连接有第一转动杆，所述电动机输出轴的一端与第一转动杆的一端均固定连接有第一转动条，两个所述第一转动条相对的一侧均通过转动块转动连接有第二转动杆，两个所述第二转动杆相对的一端之间通过转动块转动连接有第二转动条，所述第二转动杆的外表面固定连接有第一联动杆，所述隔料板的底部通过软管连通有下料管，所述下料管的外表面通过转动块与第一联动杆的一端转动连接，所述肥料箱内腔的背面开设有滑槽，所述滑槽的内表面通过滑块与下料管的外表面滑动连接，所述肥料箱的底部开设有通槽。

[0006] 优选的，所述肥料箱左右两侧的前部均通过轴承转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆的外表面螺纹连接有螺纹板。

[0007] 优选的，所述肥料箱左右两侧的后部均固定连接有滑杆，所述滑杆的外表面滑动连接有滑动板。

[0008] 优选的，所述滑动板的外表面与螺纹板的外表面之间固定连接有第二联动杆，所述滑动板与螺纹板的底部均固定连接有万向轮。

[0009] 优选的，所述肥料箱的背面通过固定架固定连接有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆的输出端固定连接有犁头。

[0010] 优选的，所述肥料箱的正面通过固定架固定连接有第二伸缩杆，所述第二伸缩杆的输出端通过固定架固定连接有盖土弧形板。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种有机水稻施肥装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该有机水稻施肥装置，配合肥料箱、隔料板、电动机、第一转动杆、第一转动条、第二转动杆、第二转动条、第一联动杆、下料管、滑槽和通槽的设置，电动机带动第一转动条使第二转动杆转动，配合滑槽的设置，第二转动杆带动第一联动杆使下料管往复移动，从而防止了肥料凝固结块，同时也防止了通槽被肥料堵塞，而且下料管可以将肥料箱内的肥料从通槽挤出，从而使装置施肥更加均匀，从而避免了肥料的堆积，从而减少了烧苗的现象，进而提高了水稻的产量。

[0012] （2）、该有机水稻施肥装置，通过在滑动板的外表面与螺纹板的外表面之间固定连接有第二联动杆，所述滑动板与螺纹板的底部均固定连接有万向轮，转动螺纹杆使螺纹板移动，螺纹板带动第二联动杆使滑动板移动，从而调节万向轮与肥料箱的距离，从而使装置可以调节万向轮之间的间距，从而避免装置碾压幼苗。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种有机水稻施肥装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种有机水稻施肥装置的肥料箱内部结构的仰视图；

图3为本实用新型一种有机水稻施肥装置的肥料箱、电动机、第一转动杆、第一转动条、第二转动杆、第二转动条结构的侧视图。

[0014] 图中：1、肥料箱；2、电动机；3、第一转动杆；4、第一转动条；5、第二转动杆；6、第二转动条；7、第一联动杆；8、下料管；9、滑槽；10、通槽；11、螺纹杆；12、螺纹板；13、滑杆；14、滑动板；15、第二联动杆；16、万向轮；17、第一伸缩杆；18、犁头；19、第二伸缩杆；20、盖土弧形板；21、隔料板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种有机水稻施肥装置，包括肥料箱1、设置在肥料箱1内腔的隔料板21和设置在肥料箱1正面的电动机2，隔料板21将肥料箱1从外到内分隔成储料室和机械室，电动机2与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，电动机2输出轴的一端贯穿肥料箱1并延伸至肥料箱1的内部，肥料箱1的内部且位于远离电动机2输出轴的一侧通过轴承转动连接有第一转动杆3，电动机2输出轴的一端与第一转动杆3的一端均固定连接有第一转动条4，两个第一转动条4相对的一侧均通过转动块转动连接有第二转动杆5，两个第二转动杆5相对的一端之间通过转动块转动连接有第二转动条6，第二转动杆5的外表面固定连接有第一联动杆7，隔料板21的底部通过软管连通有下料管8，下料管8的表面设置有电磁控制阀门，电磁控制阀门可以控制下料管8的下料，下料管8的外表面通过转动块与第一联动杆7的一端转动连接，肥料箱1内腔的背面开设有滑槽9，滑槽9的内表面通过滑块与下料管8的外表面滑动连接，肥料箱1的底部开设有通槽10。

[0017] 进一步的，肥料箱1左右两侧的前部均通过轴承转动连接有螺纹杆11，螺纹杆11的外表面螺纹连接有螺纹板12。

[0018] 进一步的，肥料箱1左右两侧的后部均固定连接有滑杆13，滑杆13的外表面滑动连接有滑动板14。

[0019] 进一步的，滑动板14的外表面与螺纹板12的外表面之间固定连接有第二联动杆15，滑动板14与螺纹板12的底部均固定连接有万向轮16。

[0020] 进一步的，肥料箱1的背面通过固定架固定连接有第一伸缩杆17，第一伸缩杆17与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，第一伸缩杆17的输出端固定连接有犁头18，犁头18一种用于农用翻土的农具，是由犁舌、犁套、犁面、犁嘴构成，其特征是犁面向上凸起呈圆弧形，犁嘴焊接在犁面上，犁嘴、犁面均采用碳钢制成。

[0021] 进一步的，肥料箱1的正面通过固定架固定连接有第二伸缩杆19，第二伸缩杆19与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，第二伸缩杆19的输出端通过固定架固定连接有盖土弧形板20，盖土弧形板20可以将犁头18扒开的土聚拢，从而将肥料盖住。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 使用时，将有粪便加入隔料板21与肥料箱1形成的隔腔内，根据稻田水稻的空隙调节肥料箱1两侧的螺纹杆11，螺纹杆11带动螺纹板12使第二联动杆15移动，第二联动杆15带动滑动板14移动，螺纹板12和滑动板14使万向轮16移动，控制第一伸缩杆17和第二伸缩杆19的控制开关，带动犁头18和盖土弧形板20移动，启动电动机2和电磁控制阀门的控制开关，隔腔内的粪便会通过软管排入下料管8内，从而通过下料管8排出，电动机2带动第一转动条4使第二转动杆5转动，第二转动杆5带动第二转动条6使另一个第二转动杆5带动第一转动杆3转动，第二转动杆5带动第一联动杆7使下料管8沿着滑槽9移动，从而使肥料箱1内的肥料排出进行施肥。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。