1. 一种有机水稻施肥装置，包括肥料箱（1）、设置在肥料箱（1）内腔的隔料板（21）和设置在肥料箱（1）正面的电动机（2），其特征在于：所述电动机（2）输出轴的一端贯穿肥料箱（1）并延伸至肥料箱（1）的内部，所述肥料箱（1）的内部且位于远离电动机（2）输出轴的一侧通过轴承转动连接有第一转动杆（3），所述电动机（2）输出轴的一端与第一转动杆（3）的一端均固定连接有第一转动条（4），两个所述第一转动条（4）相对的一侧均通过转动块转动连接有第二转动杆（5），两个所述第二转动杆（5）相对的一端之间通过转动块转动连接有第二转动条（6），所述第二转动杆（5）的外表面固定连接有第一联动杆（7），所述隔料板（21）的底部通过软管连通有下料管（8），所述下料管（8）的外表面通过转动块与第一联动杆（7）的一端转动连接，所述肥料箱（1）内腔的背面开设有滑槽（9），所述滑槽（9）的内表面通过滑块与下料管（8）的外表面滑动连接，所述肥料箱（1）的底部开设有通槽（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种有机水稻施肥装置，其特征在于：所述肥料箱（1）左右两侧的前部均通过轴承转动连接有螺纹杆（11），所述螺纹杆（11）的外表面螺纹连接有螺纹板（12）。

3. 根据权利要求1所述的一种有机水稻施肥装置，其特征在于：所述肥料箱（1）左右两侧的后部均固定连接有滑杆（13），所述滑杆（13）的外表面滑动连接有滑动板（14）。

4. 根据权利要求3的一种有机水稻施肥装置，其特征在于：所述滑动板（14）的外表面与螺纹板（12）的外表面之间固定连接有第二联动杆（15），所述滑动板（14）与螺纹板（12）的底部均固定连接有万向轮（16）。

5. 根据权利要求1的一种有机水稻施肥装置，其特征在于：所述肥料箱（1）的背面通过固定架固定连接有第一伸缩杆（17），所述第一伸缩杆（17）的输出端固定连接有犁头（18）。

6. 根据权利要求1的一种有机水稻施肥装置，其特征在于：所述肥料箱（1）的正面通过固定架固定连接有第二伸缩杆（19），所述第二伸缩杆（19）的输出端通过固定架固定连接有盖土弧形板（20）。