一种义齿正畸辅助器具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及正畸工具技术领域，具体为一种义齿正畸辅助器具。

背景技术

[0002] 义齿修复前往往需要在患者口腔内部进行正畸处理，而为了方便医护人员进行正畸，就需要用到义齿正畸辅助器具，它可以辅助患者口腔处于张开状态，但是现有的义齿正畸辅助器具在实际使用时还是存在以下几点问题：

1. 普通的义齿正畸辅助器具往往存在着未设置导液结构和未设置照明结构的缺点，这导致装置的功能性差；

2. 市面上现存的义齿正畸辅助器具还存在着结构单一、不易拆装和不易分类清洁的问题，这导致装置的使用效果不好；

3. 现有的义齿正畸辅助器具还普遍存在着插口块结构强度低下和舒适度差的弊端，这不利于装置的长期推广。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种义齿正畸辅助器具，以解决上述背景技术中提出的未设置导液结构和未设置照明结构、结构单一、不易拆装和不易分类清洁以及插口块结构强度低下和舒适度差的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种义齿正畸辅助器具，包括挡板、主体、第一预留管和插口块，所述主体内部的底端安装有蓄电池，且主体内部的中间位置处固定有第一预留管，并且第一预留管的两侧皆均匀固定有连接管，所述主体的一端固定有挡板，且挡板远离主体的一端安装有插口块，并且插口块的内部设置有与第一预留管相匹配的第二预留管，插口块远离挡板的一端安装有照明灯，插口块的外侧壁设置有医用橡胶套。

[0005] 优选的，所述挡板和主体构成一体成型结构，挡板、插口块和第一预留管的水平中心线在同一直线上，其优化了装置的结构，增强了装置整体结构的牢固性能。

[0006] 优选的，所述主体远离插口块的一端固定有操作把手，且操作把手的内侧壁均匀设置有硅胶防滑槽，提升了装置操作时的防滑效果，使其在操作时不易松脱。

[0007] 优选的，所述第一预留管靠近第二预留管的一端设置有固定管，且固定管和第二预留管之间构成螺纹连接，第二预留管远离第一预留管的一端均匀设置有呈同心圆排列的支管，支管设置有4个，并且支管横向贯穿插口块的外壁，使其便于实现第一预留管和第二预留管的拆卸或组装。

[0008] 优选的，所述插口块靠近主体一端的中间位置处固定有装配块，挡板上设置有与装配块相匹配的装配槽，且装配槽和装配块之间构成螺纹连接，便于装置实现对于不同组件的分类消毒处理。

[0009] 优选的，所述插口块侧壁的内部设置有空心减重层，且空心减重层的内部均匀设置有金属加强件，金属加强件的材料为钛合金，增强了插口块的结构强度，使其不易破裂变形。

[0010] 优选的，所述连接管设置有2个，且连接管上安装有电磁阀，连接管远离第一预留管一侧的内侧壁设置有内螺纹，使其便于向患者口腔内部导入药液以及便于将患者口腔内部产生的唾液等及时抽出，增强了装置的功能性。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该义齿正畸辅助器具通过安装有照明灯、连接管、电磁阀、第一预留管和第二预留管，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面使用者可以将两个设置有内螺纹的连接管，分别和药水泵入设备以及抽液泵设备进行连接，进而便于通过第一预留管和第二预留管向患者口腔内部导入药液以及便于将患者口腔内部产生的唾液等及时抽出，避免患者口腔内部唾液堆积过多妨碍正畸操作的进行，并且通过在两个连接管上皆安装有电磁阀，便于使用者对不同功用的连接管进行关闭和开启，提升了抽液和导液功能，另一方面通过在装置的尾端增设有照明灯，使得装置实现了照明的功能，便于辅助医护人员对患者进行正畸，增强了装置的功能性；

（2）、该义齿正畸辅助器具通过安装有装配槽、主体、装配块、固定管和第二预留管，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用固定管和第二预留管之间的螺纹连接作用，实现第一预留管和第二预留管的拆卸或组装，另一方面使用者可以利用装配槽和装配块之间的螺纹连接作用，将插口块在主体上进行拆装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于使用者将和患者口腔直接接触的插口块和未直接接触的主体部分进行拆装，从而便于装置实现对于不同组件的分类消毒处理，增强了装置的实用性；

（3）、该义齿正畸辅助器具通过安装有空心减重层、金属加强件、插口块、医用橡胶套和支管，使得装置具体使用时，一方面既通过在插口块侧壁的内部设置有空心减重层，提升了装置重量，便于操作，又通过在空心减重层的内部均匀设置有金属加强件，保证了插口块的结构强度，使其不易破裂变，另一方面通过在插口块的外侧壁设置有医用橡胶套，提升了插口块外壁的柔软度，减轻了插口块对于患者口腔的损害，并且通过在第二预留管尾端均匀设置有呈同心圆排列的四个支管，进而优化了导液管结构，提升了装置抽取唾液或者加入清洗药水时的均匀性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种义齿正畸辅助器具图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种义齿正畸辅助器具插口块侧壁剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种义齿正畸辅助器具第一预留管正视剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种义齿正畸辅助器具的第一预留管侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、挡板；2、主体；3、操作把手；4、硅胶防滑槽；5、第一预留管；6、蓄电池；7、插口块；8、照明灯；9、装配槽；10、装配块；11、空心减重层；12、金属加强件；13、医用橡胶套；14、固定管；15、支管；16、第二预留管；17、电磁阀；18、连接管。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015]      请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种义齿正畸辅助器具，包括挡板1、主体2、第一预留管5和插口块7，主体2内部的底端安装有蓄电池6，且主体2内部的中间位置处固定有第一预留管5，并且第一预留管5的两侧皆均匀固定有连接管18，主体2的一端固定有挡板1，且挡板1远离主体2的一端安装有插口块7，并且插口块7的内部设置有与第一预留管5相匹配的第二预留管16，插口块7远离挡板1的一端安装有照明灯8，插口块7的外侧壁设置有医用橡胶套13，挡板1和主体2构成一体成型结构，挡板1、插口块7和第一预留管5的水平中心线在同一直线上；

使其优化了装置的结构，增强了装置整体结构的牢固性能；

主体2远离插口块7的一端固定有操作把手3，且操作把手3的内侧壁均匀设置有硅胶防滑槽4；

使用时，使用者可以抓住操作把手3将插口块7插入患者口部，且通过在操作把手3的内侧壁均匀设置有硅胶防滑槽4，提升了装置操作时的防滑效果，使其在操作时不易松脱；

第一预留管5靠近第二预留管16的一端设置有固定管14，且固定管14和第二预留管16之间构成螺纹连接，第二预留管16远离第一预留管5的一端均匀设置有呈同心圆排列的支管15，支管15设置有4个，并且支管15横向贯穿插口块7的外壁；

使用时，一方面使用者可以利用固定管14和第二预留管16之间的螺纹连接作用，实现第一预留管5和第二预留管16的拆卸或组装，另一方面通过在第二预留管16尾端均匀设置有呈同心圆排列的四个支管15，进而优化了导液管结构，提升了装置抽取唾液或者加入清洗药水时的均匀性，增强了装置的实用性；

插口块7靠近主体2一端的中间位置处固定有装配块10，挡板1上设置有与装配块10相匹配的装配槽9，且装配槽9和装配块10之间构成螺纹连接；

使用时，使用者可以利用装配槽9和装配块10之间的螺纹连接作用，将插口块7在主体2上进行拆装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于使用者将和患者口腔直接接触的插口块7和未直接接触的主体2部分进行拆装，从而便于装置实现对于不同组件的分类消毒处理，增强了装置的功能性；

插口块7侧壁的内部设置有空心减重层11，且空心减重层11的内部均匀设置有金属加强件12，金属加强件12的材料为钛合金；

使用时，既通过在插口块7侧壁的内部设置有空心减重层11，提升了装置重量，便于操作，又通过在空心减重层11的内部均匀设置有金属加强件12，保证了插口块7的结构强度，使其不易破裂变形；

连接管18设置有2个，且连接管18上安装有电磁阀17，该电磁阀17的型号可为ZCD，连接管18远离第一预留管5一侧的内侧壁设置有内螺纹；

使用时，使用者可以将两个设置有内螺纹的连接管18，分别和药水泵入设备以及抽液泵设备进行连接，进而便于向患者口腔内部导入药液以及便于将患者口腔内部产生的唾液等及时抽出，避免患者口腔内部唾液堆积过多妨碍正畸操作的进行，并且通过在两个连接管18上皆安装有电磁阀17，便于使用者对不同功用的连接管18进行关闭和开启，提升了抽液和导液功能。

[0016]     工作原理：使用时，蓄电池6供电，使用者首先可以将两个设置有内螺纹的连接管18，分别和药水泵入设备以及抽液泵设备进行连接，进而便于向患者口腔内部导入药液以及便于将患者口腔内部产生的唾液等及时抽出，避免患者口腔内部唾液堆积过多妨碍正畸操作的进行，并且通过在两个连接管18上皆安装有电磁阀17，便于使用者对不同功用的连接管18进行关闭和开启，提升了抽液和导液功能，然后使用者可以抓住操作把手3将插口块7插入患者口腔内部，患者用牙齿压住即可保持张口状态，便于使用者在患者口腔内进行正畸处理，同时装置使用时，一方面既通过在插口块7侧壁的内部设置有空心减重层11，提升了装置重量，便于操作，又通过在空心减重层11的内部均匀设置有金属加强件12，保证了插口块7的结构强度，使其不易破裂变，另一方面通过在插口块7的外侧壁设置有医用橡胶套13，提升了插口块7外壁的柔软度，减轻了插口块7对于患者口腔的损害，此外，一方面使用者可以利用固定管14和第二预留管16之间的螺纹连接作用，实现第一预留管5和第二预留管16的拆卸或组装，另一方面通过在第二预留管16尾端均匀设置有呈同心圆排列的四个支管15，进而优化了导液管结构，提升了装置抽取唾液或者加入清洗药水时的均匀性，增强了装置的实用性，并且使用者可以利用装配槽9和装配块10之间的螺纹连接作用，将插口块7在主体2上进行拆装，进而使得装置实现了组合式的优点，便于使用者将和患者口腔直接接触的插口块7和未直接接触的主体2部分进行拆装，从而便于装置实现对于不同组件的分类消毒处理，增强了装置的功能性，同时，通过在装置的尾端增设有照明灯8，使得装置实现了照明的功能，便于辅助医护人员对患者进行正畸。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。