1. 一种义齿正畸辅助器具，包括挡板（1）、主体（2）、第一预留管（5）和插口块（7），其特征在于：所述主体（2）内部的底端安装有蓄电池（6），且主体（2）内部的中间位置处固定有第一预留管（5），并且第一预留管（5）的两侧皆均匀固定有连接管（18），所述主体（2）的一端固定有挡板（1），且挡板（1）远离主体（2）的一端安装有插口块（7），并且插口块（7）的内部设置有与第一预留管（5）相匹配的第二预留管（16），插口块（7）远离挡板（1）的一端安装有照明灯（8），插口块（7）的外侧壁设置有医用橡胶套（13）。

2.    .根据权利要求1所述的一种义齿正畸辅助器，其特征在于：所述挡板（1）和主体（2）构成一体成型结构，挡板（1）、插口块（7）和第一预留管（5）的水平中心线在同一直线上。

3. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸辅助器，其特征在于：所述主体（2）远离插口块（7）的一端固定有操作把手（3），且操作把手（3）的内侧壁均匀设置有硅胶防滑槽（4）。

4. 根据权利1所述的一种义齿正畸辅助器具，其特征在于：所述第一预留管（5）靠近第二预留管（16）的一端设置有固定管（14），且固定管（14）和第二预留管（16）之间构成螺纹连接，第二预留管（16）远离第一预留管（5）的一端均匀设置有呈同心圆排列的支管（15），支管（15）设置有4个，并且支管（15）横向贯穿插口块（7）的外壁。

5. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸辅助器具，其特征在于：所述插口块（7）靠近主体（2）一端的中间位置处固定有装配块（10），挡板（1）上设置有与装配块（10）相匹配的装配槽（9），且装配槽（9）和装配块（10）之间构成螺纹连接。

6. 根据权1所述的一种义齿正畸辅助器具，其特征在于：所述插口块（7）侧壁的内部设置有空心减重层（11），且空心减重层（11）的内部均匀设置有金属加强件（12），金属加强件（12）的材料为钛合金。

7. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸辅助器具，其特征在于：所述连接管（18）设置有2个，且连接管（18）上安装有电磁阀（17），连接管（18）远离第一预留管（5）一侧的内侧壁设置有内螺纹。