1. 一种易消毒的义齿种植支架，包括撑环（1）、上颚撑面（3）、内置网状结构基托（9）和固定扣环（11），其特征在于：所述撑环（1）的顶部两侧皆连接有可变形固定卡环（2），且可变形固定卡环（2）的底部设置有上颚撑面（3），并且上颚撑面（3）的顶部两侧皆连接有滑动块（4），所述滑动块（4）的顶部以及撑环（1）的底部内部设置有第一滑槽（5），且两个滑动块（4）之间连接有第一弹簧（6），并且上颚撑面（3）与上颚撑面（3）的中间位置连接有弹性伸缩绷带（7），所述上颚撑面（3）的底部两侧皆连接有限位撑块（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种易消毒的义齿种植支架，其特征在于：所述弹性伸缩绷带（7）的两侧连接连接有加固块（21）。

3. 根据权利要求1所述的一种易消毒的义齿种植支架，其特征在于：所述限位撑块（8）的一侧以及撑环（1）的两端皆设置有内置网状结构基托（9），且内置网状结构基托（9）的内部设置有填充体（10），并且内置网状结构基托（9）的底部设置有固定扣环（11）。

4. 根据权利要求3所述的一种易消毒的义齿种植支架，其特征在于：所述固定扣环（11）的内部设置有第一扣环（12），且第一扣环（12）的一端设置有第一连接轴（13），并且第一扣环（12）的内部设置有第一通气腔体（14）。

5. 根据权利要求4所述的一种易消毒的义齿种植支架，其特征在于：所述第一扣环（12）的另一端设置有卡扣滑动机构（15），且卡扣滑动机构（15）的一侧以及设置有第二扣环（16），并且第一弹簧（6）的一端设置有第二连接轴（17）。

6. 根据权利要求5所述的一种易消毒的义齿种植支架，其特征在于：所述卡扣滑动机构（15）的内部设置有第一卡块（1501），且第一卡块（1501）的底部以及内置滑动调节环（19）的两侧皆设置有第二滑槽（1502），并且内置滑动调节环（19）的一端连接有第二卡块（1503）。

7. 根据权利要求5所述的一种易消毒的义齿种植支架，其特征在于：所述第二扣环（16）另一端的内部设置有第二通气腔体（18），且第二通气腔体（18）的内部设置有内置滑动调节环（19），并且内置滑动调节环（19）的一侧以及第二通气腔体（18）的内部设置有第二弹簧（20）。