一种易消毒的义齿种植支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及义齿种植技术领域，具体为一种易消毒的义齿种植支架。

背景技术

[0002] 义齿就是人们常说的“假牙”，就像把“假腿”、“假肢”称为“义肢”一样，医学上是对上、下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复体的总称，义齿分为可摘与固定两种。

[0003] 现市面上的义齿种植支架大多数在使用时都会存在不同程度的口腔磨损的情况，由于多数的种植支架是采用金属材料制成，在和使用者的牙床接触时比较容易产生磨损，防护性较差，同时多数的种植支架由于整体的结构不够稳定，随着使用时间的增长就会出现基托下沉的情况，使用时较为麻烦现有的义齿种植支架依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

1、现有的义齿种植支架，对口腔内部磨损的程度情况很多，大多数采用基金属材料制成，佩戴舒适性较差；

2、现有的义齿种植支架，受到外界撞击容易出现磨损，防护性较差；

3、现有的义齿种植支架，整体性结构不够稳定，且支撑性较差，不能满足现在人们的需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种易消毒的义齿种植支架，以解决上述背景技术中提出的现有的义齿种植支架，对口腔内部磨损的程度情况很多，大多数采用基金属材料制成，佩戴舒适性较差等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种易消毒的义齿种植支架，包括撑环、上颚撑面、内置网状结构基托和固定扣环，所述撑环的顶部两侧皆连接有可变形固定卡环，且可变形固定卡环的底部设置有上颚撑面，并且上颚撑面的顶部两侧皆连接有滑动块，所述滑动块的顶部以及撑环的底部内部设置有第一滑槽，且两个滑动块之间连接有第一弹簧，并且上颚撑面与上颚撑面的中间位置连接有弹性伸缩绷带，所述上颚撑面的底部两侧皆连接有限位撑块，撑环用来支撑前段牙齿的内面，且配合可变形固定卡环与使用者前牙进行扣紧，提高固定性，且上颚撑面与使用者上颚贴合，两个上颚撑面可利用滑动块在第一滑槽内部滑动且配合第一弹簧的弹性实现限位撑块可自动对内置网状结构基托进行抵压，实现撑压性，弹性伸缩绷带可随着上颚撑面的之间的拉伸进行辅助拉伸，可根据使用者口部活动而进行相应自动拉伸调节，提升使用的舒适性。

[0006] 优选的，所述弹性伸缩绷带的两侧连接连接有加固块，加固块可对弹性伸缩绷带与上颚撑面之间的连接起到加强固定的作用，提高使用寿命。

[0007] 优选的，所述限位撑块的一侧以及撑环的两端皆设置有内置网状结构基托，且内置网状结构基托的内部设置有填充体，并且内置网状结构基托的底部设置有固定扣环，限位撑块对内置网状结构基托起到抵压作用避免内置网状结构基托出现下沉的作用，且内置网状结构基托的材质为软体硅胶的材质，即使填充体内填充物件后也不会出现对牙床造成磨损的问题出现，提高一定的舒适度。

[0008] 优选的，所述固定扣环的内部设置有第一扣环，且第一扣环的一端设置有第一连接轴，并且第一扣环的内部设置有第一通气腔体，第一扣环和第二扣环通过第一连接轴和第二连接轴与内置网状结构基托底端两侧可转动活动连接，可实现对后槽牙进行夹持卡扣的作用。

[0009] 优选的，所述第一扣环的另一端设置有卡扣滑动机构，且卡扣滑动机构的一侧以及设置有第二扣环，并且第一弹簧的一端设置有第二连接轴，卡扣滑动机构可将第一扣环和第二扣环进行卡固连接，后期也可便于拆装的工作。

[0010] 优选的，所述卡扣滑动机构的内部设置有第一卡块，且第一卡块的底部以及内置滑动调节环的两侧皆设置有第二滑槽，并且内置滑动调节环的一端连接有第二卡块，通过第二卡块和第一卡块的卡合配合作用可实现第二扣环与第一扣环之间的连接关系，且第一卡块在第二滑槽内部滑动的中实现内置滑动调节环可在第一通气腔体内部滑动作用可使第一扣环和第二扣环可根据口中后部活动的频率来进行自动调节进行固定，提高灵活性和支撑的稳定性。

[0011] 优选的，所述第二扣环另一端的内部设置有第二通气腔体，且第二通气腔体的内部设置有内置滑动调节环，并且内置滑动调节环的一侧以及第二通气腔体的内部设置有第二弹簧，内置滑动调节环通过第一卡块在第二滑槽内部滑动的作用同时可利用第二弹簧的弹性来进行反复复位滑动的作用，提高第一扣环和第二扣环之间滑动连接的灵活性。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种易消毒的义齿种植支架，通过在该设备通过可变形固定卡环和固定扣环的作用固定支撑在指定的位置，可变形固定卡环可对前牙进行扣紧，撑环始终贴合牙齿内部，且上颚撑面贴合上颚前中部，填充体则通过可变形固定卡环和固定扣环的作用可提合牙床表面，内置网状结构基托的材质为软体硅胶材质，可对放置在口中起到一定的舒适度，大大减少对内部牙齿和牙床的磨损问题出现，设备和机构皆裸露在表面，且通透性较强，材质大多数为软体结构，并且有一定的耐腐蚀性能，可便于后期的清洁消毒工作实行；

（2）该种易消毒的义齿种植支架，通过在上颚撑面贴合上颚的过程中，限位撑块在抵接压持在内置网状结构基托的内侧，上颚撑面可利用滑动块在第一滑槽内部滑动的作用和且配合第一弹簧的弹性以及弹性伸缩绷带的弹性拉伸性可自动根据上颚以及两侧牙床的活动来进行调节限位撑块与填充体的压持工作，限位撑块对填充体的压持工作可提高内置网状结构基托的与牙床的贴合性，避免后期内置网状结构基托的脱落问题的出现；

（3）该种易消毒的义齿种植支架，通过在利用第一扣环和第二扣环的卡合连接实现对后槽牙的固定，提高整个设备的固定性能，第一扣环和第二扣环之间通过第一卡块和第二卡块的卡合连接实现两者连接，卡合连接后内置滑动调节环可通过第一卡块和第二滑槽的作用实现在第一通气腔体的内部进行滑行移动，且第二弹簧的弹性可实现内置滑动调节环滑动的同时可进行复位的工作，则满足内置滑动调节环在第一通气腔体以及第二通气腔体内部反复的移动，可有效实现第一扣环和第二扣环可根据后槽牙以及口部内部的活动进行自动固定连接，有效提高设备的舒适性能。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型义齿种植支架整体结构示意图；

图2为本实用新型的义齿种植支架固定扣环内部结构示意图；

图3为本实用新型的义齿种植支架图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的义齿种植支架限位撑块正视结构示意图；

图5为本实用新型的义齿种植支架的弹性伸缩绷带与上颚撑面连接结构示意图。

[0014] 图中：1、撑环；2、可变形固定卡环；3、上颚撑面；4、滑动块；5、第一滑槽；6、第一弹簧；7、弹性伸缩绷带；8、限位撑块；9、内置网状结构基托；10、填充体；11、固定扣环；12、第一扣环；13、第一连接轴；14、第一通气腔体；15、卡扣滑动机构；1501、第一卡块；1502、第二滑槽；1503、第二卡块；16、第二扣环；17、第二连接轴；18、第二通气腔体；19、内置滑动调节环；20、第二弹簧；21、加固块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种易消毒的义齿种植支架，包括撑环1、上颚撑面3、内置网状结构基托9和固定扣环11，所述撑环1的顶部两侧皆连接有可变形固定卡环2，且可变形固定卡环2的底部设置有上颚撑面3，并且上颚撑面3的顶部两侧皆连接有滑动块4，所述滑动块4的顶部以及撑环1的底部内部设置有第一滑槽5，且两个滑动块4之间连接有第一弹簧6，并且上颚撑面3与上颚撑面3的中间位置连接有弹性伸缩绷带7，弹性伸缩绷带7的两侧连接连接有加固块21，加固块21可对弹性伸缩绷带7与上颚撑面3之间的连接起到加强固定的作用，提高使用寿命；

所述上颚撑面3的底部两侧皆连接有限位撑块8，限位撑块8的一侧以及撑环1的两端皆设置有内置网状结构基托9，且内置网状结构基托9的内部设置有填充体10，并且内置网状结构基托9的底部设置有固定扣环11，固定扣环11的内部设置有第一扣环12，第一扣环12的另一端设置有卡扣滑动机构15，卡扣滑动机构15的内部设置有第一卡块1501，且第一卡块1501的底部以及内置滑动调节环19的两侧皆设置有第二滑槽1502，并且内置滑动调节环19的一端连接有第二卡块1503，通过第二卡块1503和第一卡块1501的卡合配合作用可实现第二扣环16与第一扣环12之间的连接关系，且第一卡块1501在第二滑槽1502内部滑动的中实现内置滑动调节环19可在第一通气腔体14内部滑动作用可使第一扣环12和第二扣环16可根据口中后部活动的频率来进行自动调节进行固定，提高灵活性和支撑的稳定性；

并且卡扣滑动机构15的一侧以及设置有第二扣环16，第二扣环16另一端的内部设置有第二通气腔体18，且第二通气腔体18的内部设置有内置滑动调节环19，并且内置滑动调节环19的一侧以及第二通气腔体18的内部设置有第二弹簧20，内置滑动调节环19通过第一卡块1501在第二滑槽1502内部滑动的作用同时可利用第二弹簧20的弹性来进行反复复位滑动的作用，提高第一扣环12和第二扣环16之间滑动连接的灵活性；

并且第一弹簧6的一端设置有第二连接轴17，卡扣滑动机构15可将第一扣环12和第二扣环16进行卡固连接，后期也可便于拆装的工作；

并且第一扣环12的一端设置有第一连接轴13，并且第一扣环12的内部设置有第一通气腔体14，第一扣环12和第二扣环16通过第一连接轴13和第二连接轴17与内置网状结构基托9底端两侧可转动活动连接，可实现对后槽牙进行夹持卡扣的作用;

并且限位撑块8对内置网状结构基托9起到抵压作用避免内置网状结构基托9出现下沉的作用，且内置网状结构基托9的材质为软体硅胶的材质，即使填充体10内填充物件后也不会出现对牙床造成磨损的问题出现，提高一定的舒适度；

所述撑环1用来支撑前段牙齿的内面，且配合可变形固定卡环2与使用者前牙进行扣紧，提高固定性，且上颚撑面3与使用者上颚贴合，两个上颚撑面3可利用滑动块4在第一滑槽5内部滑动且配合第一弹簧6的弹性实现限位撑块8可自动对内置网状结构基托9进行抵压，实现撑压性，弹性伸缩绷带7可随着上颚撑面3的之间的拉伸进行辅助拉伸，可根据使用者口部活动而进行相应自动拉伸调节，提升使用的舒适性。

[0017] 工作原理：该设备通过可变形固定卡环2和固定扣环11的作用固定支撑在指定的位置，可变形固定卡环2可对前牙进行扣紧，撑环1始终贴合牙齿内部，且上颚撑面3贴合上颚前中部，填充体10则通过可变形固定卡环2和固定扣环11的作用可提合牙床表面，内置网状结构基托9的材质为软体硅胶材质，可对放置在口中起到一定的舒适度，大大减少对内部牙齿和牙床的磨损问题出现，设备和机构皆裸露在表面，且通透性较强，材质大多数为软体结构，并且有一定的耐腐蚀性能，可便于后期的清洁消毒工作实行，上颚撑面3贴合上颚的过程中，限位撑块8在抵接压持在内置网状结构基托9的内侧，上颚撑面3可利用滑动块4在第一滑槽5内部滑动的作用和且配合第一弹簧6的弹性以及弹性伸缩绷带7的弹性拉伸性可自动根据上颚以及两侧牙床的活动来进行调节限位撑块8与填充体10的压持工作，限位撑块8对填充体10的压持工作可提高内置网状结构基托9的与牙床的贴合性，避免后期内置网状结构基托9的脱落问题的出现，利用第一扣环12和第二扣环16的卡合连接实现对后槽牙的固定，提高整个设备的固定性能，第一扣环12和第二扣环16之间通过第一卡块1501和第二卡块1503的卡合连接实现两者连接，卡合连接后内置滑动调节环19可通过第一卡块1501和第二滑槽1502的作用实现在第一通气腔体14的内部进行滑行移动，且第二弹簧20的弹性可实现内置滑动调节环19滑动的同时可进行复位的工作，则满足内置滑动调节环19在第一通气腔体14以及第二通气腔体18内部反复的移动，可有效实现第一扣环12和第二扣环16可根据后槽牙以及口部内部的活动进行自动固定连接，有效提高设备的舒适性能。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。