本实用新型公开了一种义齿种植用辅助装置，包括装置主体、弧形支撑片、弧面支撑块、蓄电池和照明灯，所述装置主体的两侧皆设置有弧面支撑块，且装置主体的上方和下方皆设置有弧形支撑片，所述装置主体内部的两侧皆设置有第一伸缩腔，且第一伸缩腔位置处的弧面支撑块外壁上固定有支撑柱，所述弧形支撑片的内壁上皆固定有支撑套杆，且支撑套杆的一端设置有第二伸缩腔，所述第二伸缩腔的内部固定有第二弹簧，且第二弹簧的一端固定有支撑杆。本实用新型不仅可适配于口腔大小不同的患者，舒适度较高，具备照明的功能，无需医护人员另外拿持照明设备，而且便于对被污染的部件进行拆卸更换，提高了保证了装置的卫生性。