1. 一种义齿种植用辅助装置，包括装置主体（1）、弧形支撑片（2）、弧面支撑块（4）、蓄电池（8）和照明灯（19），其特征在于：所述装置主体（1）的两侧皆设置有弧面支撑块（4），且装置主体（1）的上方和下方皆设置有弧形支撑片（2），所述装置主体（1）内部的两侧皆设置有第一伸缩腔（6），且第一伸缩腔（6）位置处的弧面支撑块（4）外壁上固定有支撑柱（5），支撑柱（5）的一端延伸至第一伸缩腔（6）的内部，所述弧形支撑片（2）的内壁上皆固定有支撑套杆（13），且支撑套杆（13）的一端设置有第二伸缩腔（14），所述第二伸缩腔（14）的内部固定有第二弹簧（17），所述第二弹簧（17）的一端固定有所述支撑杆（12），支撑杆（12）的一端延伸至第二伸缩腔（14）的外部并与装置主体（1）的外壁固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种义齿种植用辅助装置，其特征在于：所述装置主体（1）内部的中心位置处设置有电池腔（7），且电池腔（7）的内部安装有蓄电池（8）。

3. 根据权利要求1所述的一种义齿种植用辅助装置，其特征在于：所述装置主体（1）底端的两侧皆安装有灯座（18），灯座（18）通过导线与蓄电池（8）相连接，且灯座（18）的底端转动安装有照明灯（19），并且灯座（18）的外壁上设置有开关（20）。

4. 根据权利要求1所述的一种义齿种植用辅助装置，其特征在于：所述弧形支撑片（2）的外壁上贴覆有橡胶贴片（3），且弧形支撑片（2）的表面皆设置有等间距的卡槽（15），并且卡槽（15）的内部卡接有凸块（16），凸块（16）的一端与橡胶贴片（3）的内壁固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种义齿种植用辅助装置，其特征在于：所述支撑柱（5）的一端设置有螺纹孔（10），且螺纹孔（10）的内部螺纹连接有螺纹柱（11），螺纹柱（11）的一端与弧面支撑块（4）的外壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种义齿种植用辅助装置，其特征在于：所述第一伸缩腔（6）的内部固定有第一弹簧（9），且第一弹簧（9）的一端与支撑柱（5）的一端固定连接。

7. 根据权利要求1所述的一种义齿种植用辅助装置，其特征在于：所述第一伸缩腔（6）位置处的装置主体（1）外壁上设置有导向通槽（21），且导向通槽（21）的一侧设置有拨块（22），拨块（22）的一端贯穿导向通槽（21）并与支撑柱（5）的外壁固定连接。